合肥周谷堆置业有限公司

商业区停车场车辆识别系统改造工程

招　 标 　文　 件

编号：HBZ-19150-ZGD21

文 件 目 录

第一章  《投标邀请》

第二章  《投标须知》

第三章  《招标需求》

第四章《评标办法》

第五章  《附件》（投标文件格式等）

第六章 《合同模板》

二〇一九年十一月

第一章  投标邀请

合肥周谷堆置业有限公司现对周谷堆大兴农产品国际物流园商业区车辆识别系统改造工程进行公开招标，诚邀具有相关资质的专业公司参与竞标。

一、标的简介：

1.项目名称：周谷堆商业区车辆识别系统改造工程(项目编号：HBZ-19150-ZGD21)

2.项目内容：周谷堆大兴农产品国际物流园商业区车辆识别系统改造工程，涉及车辆出入口共计23个，包括新增车辆识别设备，制作指示牌、隔离栏及减速带，改造网络等内容。

3.项目概算：932266.00元。

4.施工周期：30天。

5.项目地址：合肥周谷堆大兴农产品国际物流园商业区。

二、标书领取日期及方法：

1.领取日期：2019年11月6日—2019年11月15日

2.领取方法：登录网站www.hfbh.com.cn下载标书（下载标书的投标单位按要求参加资格审查）。

三、资格预审：

2019年11月6日—2019 年11月15日（周六下午、周日及法定节假日除外）9:00-12:00，14:30-17:30意向投标人应携带招标文件中要求的相关材料（原件查看，复印件留存）送至百大集团招标管理部(合肥市蜀山区黄山路596号百大集团办公楼1206室）接受资格预审，审查合格的投标单位以转账的方式缴纳投标保证金，未按要求参加资格预审的投标单位，招标人有权不接受其投标。

四、投标保证金：

2019年11月15日16:00前（以实际到账时间为准）通过从投标人基本帐户转账的方式缴纳投标保证金壹万元整。如中标，中标人在缴纳履约保证金后无息退还；如未中标，招标结束后无息退还。

名  称：合肥周谷堆置业有限公司

地  址：合肥市瑶海区合裕路南侧

开户行：建设银行周谷堆支行

账  号：34001464608059666777（转帐时请备注“××项目投标保证金”）

六、开标时间：2019年11月19日9:30（如有调整，另行通知）

开标地点：合肥市黄山路596号合肥百大集团12楼候标室

七、联 系 人：

联系人：赵工（资质审查）0551-65771025

夏工（项目咨询）0551-62970015

- 投标须知

一、投标人要求：

1.具备独立法人和一般纳税人资质的专业公司。

2.具备电子与智能化工程专业承包壹级资质。

3.2017年1月1日以来（以合同签订日期为准），具有单个合同不少于80万元的类似工程业绩；投标书中提供车辆识别系统设备原厂授权书及一年服务承诺函原件。

4.投标人须符合下列情形之一（以在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准）。
（1）开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。 
（2）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。 
（3）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。 
（4）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。

5．投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人（以在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准）。
(1)投标人被人民法院列入失信被执行人的。
(2)投标人被列入政府采购严重违法失信名单的。 
(3)投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。
(4)投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

6.本次招标活动不接受联合体参与投标。

二、说明

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所

提供的全部资料真实有效。

2.投标文件的书面内容不得涂抹或改写。

3.投标资格证明文件均需加盖投标单位公章等。

4.请投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款和图纸，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。

5.资格预审通过而不参加投标的投标人，请在开标前3日以书面形式告知招标人，否则没收投标保证金。

6.招标人将按本招标文件时间安排表确定的时间、地点开标，投标人的法定代表人（或代理人）应准时出席，否则将视为弃权处理。

三、投标文件由以下部分构成

1.投标承诺书、开标一览表、投标分项报价表(按招标工程量清单格式报价)、投标事项承诺等；

2.投标资格证明文件等（原件须携带至开标现场备查）；

四、投标报价说明

1.除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；

2.投标报价一律使用人民币结算；

3. 投标报价为总价报价，投标人应自行勘察项目现场确定报价，根据招标文件要求，报价包括但不限于招标范围内：所有项目的人工费、设备、材料费、机械费、安装费、调试费、安装所需要的辅助材料费、安全文明施工费等措施费、运输费、场内材料及成品、半成品保护费、建渣清理外运、施工用水用电费、利润、税金等完成本项目系统正常运行交付使用的一切费用。在安装、调试过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的费用视为已包含在投标报价之中（不予增加费用），且并不因此影响交付招标人使用的时间（本项目为交钥匙项目，所有设备由投标人安装、调试完毕后，必须保证系统可正常使用）。

4．对设计图、技术要求及报送施工方案、施工措施中部分未明确，但按照常规应完成才能满足美观、使用、验收要求的，投标单位应按相关规范规程及招标人要求完成，所发生的费用视为包含在投标报价中，后期不作调整。

5.重要说明：对于业主推荐品牌的材料，投标单位可选用推荐品牌或不低于推荐品牌质量标准的其它品牌；采用其它品牌的应在商务标中投标函后附投标函附件注明并提供相关技术参数、业绩等供评委会评审，未附投标函附件且未提供相关技术参数、业绩，或经评委会评审未通过的，中标后只能从业主推荐品牌中进行选择，价格不予调整。

五、投标文件的密封、标记和递交

1.投标文件应密封，并在封面注明招标编号、投标项目等，同时在密封处加盖骑缝章；

2.投标文件要求：投标文件应胶装装订，纸质标书正、副本各一份。

六、开标：

招标管理委员会按投标邀请中拟定的时间和地点开标，届时请投标人一名授权代表参加商务标的开标。（授权代表须出示身份证原件）

七、评标和定标

1.评标原则：遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有投标人，以招标文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标等意见，均不得向投标人及与评标无关的人员透露。

2.本次评标采用有效最低价法，即评标委员会分别对投标人的投标文件进行资格审查、符合性审查，资格审查与符合性审查均通过的有效投标报价最低的投标人为中标候选人。

3.招标人不承诺报价最低的投标人能够中标，也不对中标或不中标原因作出解释。

4.招标人不向落标的投标人退还投标文件。

5.项目流标一次后，如符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人只有两家，评委会将视情况现场改为竞争性谈判。

6.废标

有下列情况之一的投标文件为废标：

⑴未按本须知投标要求进行报价的；

⑵未加盖投标人公章的；

⑶投标文件无法定代表人或委托代理人签字、盖章的；

⑷投标报价超过项目控制价(概算价)的；

(5)严重违反招标纪律的；

(6)投标文件字迹潦草、模糊致使无法辨认的；

(7)投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个不同报价，且未书面声明以哪个报价为准的；

(8)投标文件存在缺项、漏项的；

(9)评委委员会评议认为构成废标的其他情况；

(10)其他未实质性响应招标文件要求的。

7.招标人依据公开、公平、公正原则进行评定标，投标人若认为本次招标过程中存在有违“三公”原则的，可向监标人书面投诉（只接受书面投诉）；联系地址：黄山路596号合肥百大集团15楼百大集团纪检监察室。

八、投标文件的澄清

1.为了有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

2.重要的澄清应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

第三章  招标需求

# 一、改造设备清单

| 周谷堆商业区停车场改造设备报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 含税单价 | 含税总价 | 参数 | 备注 |
| 一、升级改造设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1）、商业区停车场管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 车辆识别摄像机 |  | 套 | 22 |  |  | 1.工作温度：-25℃～+70℃；（需提供公安部检测报告） 2.工作湿度：≤95%，无凝露； 3.工作电源：AC220V±10%，50HZ； 4.通讯方式：TCP/IP； 5.高亮LED信息屏：上部待机时固定显示时间，有车时固定显示车牌号码；下部待机时显示默认信息，有车时显示收费信息等； 6.车牌识别准确率：不低于99%；（需提供公安部检测报告） 7.通过RJ45网络接口通讯，简单、高效； 8.大屏显示，可自定义显示车牌号码、收费信息等； 9.自动获取车辆出入信息，方便查询、管理； 10.支持大、小车场嵌套关系； 11.可输入两路地感信息； 12.外壳防护等级：IP54；（需提供公安部检测报告） 13.当未经正常操作而使出入口挡车器开启时或通讯发生故障时，设备应产生本地报警或异地传输报警；（需提供公安部检测报告） 14.设备应具备手动开启记录：如未按规定流程识别车辆标识，或车辆标识识别失败的情况下，能手动开启挡车器，系统应自动记录发生时间、出/入口通道号、操作员等信息；（需提供公安部检测报告） 15.系统管理软件事件信息保存时间≥1年，出入口和场区内的图像保存时间≥30天；（需提供公安部检测报告） 16.从车辆身份信息确认放行到挡车器开启的响应时间＜1S；（需提供 语音对讲，最远线距10米） 输入接口:2路开关量，2路电平量输入（高电平有效） 输出接口:2路开关量输出（继电器） 整机功耗:<5W 防护等级:IP66 | 车辆识别一体机 |
| 2 | 补光灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 显示屏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 语音提示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 立柱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 自动挡车器 |  | 台 | 22 |  |  | 1.环境温度：-25℃~85℃； 2.工作湿度：≤95% 不凝露； 3.电机参数：机芯电机AC220V/120W； 4.电源电压：AC220V±10% 50Hz； 5.电机功率：AC220V/120W； 6.杆长：≤3米,不需要安装压力电波； 7.起杆时间：1秒； 8.材质及表面处理：机箱为镀锌板喷涂；闸杆为铝合金喷涂； 9.栏杆标志：栏杆应具有便于通行对象识别的视觉特征标识/标志，如反光或发光的图形、符号、文字等；（需提供公安部检测报告） 10.外壳防护等级：不低于IP54；（需提供公安部检测报告） 11.设备应具备开优先功能，当栏杆处于非放行状态而收到放行指令时，应立即运行到放行状态；（需提供公安部检测报告） 12.设备应具有放行计数控制功能，设备记录接收放行指令的次数与通过车辆检测器感知车辆通过的次数，判定相等并在车辆检测信号为无车时，设备自动运行到禁行状态；（需提供公安部检测报告） 13.设备的所有缝隙及运动（转动）部件应具备防止对人可能伤害的措施；（需提供公安部检测报告） 14.设备可能被通行车辆碰撞或冲击的部位，不宜采用宜破碎飞溅的材料；（需提供公安部检测报告） 15.设备需提供CE认证证书； |  |
| 7 | 车辆检测器 |  | 个 | 44 |  |  | 1.工作电源：AC22OV 2.功 率：2.5W 3.频率范围：20KHZ～170KHZ 4.灵 敏 度：1～3级可调 5.响应时间：100ms 6.环境补偿：自动漂移补偿 7.灵敏度：三档调节（见面板） 8.反应时间：100mS 9.信号保持时间：不受限制 10.继电器：250V AC/3A 11.系统调节：自动补偿气候的影响，最大每小时50℃。即环境温度不能瞬变，应在每小时50℃以内。 12.线圈连接线：最大长度可为10米，连接线每米最少应扭绞20次。 13.掉电时处理器返回时间：近似2S 14.防护等级：IP30 15.线圈电感：80-300微亨（包含连接线） 16.存储条件：-40℃～85℃ 相对湿度<90% 17.工作条件：-40℃～65℃ 相对湿度<90% 18.使用电线：BVR2.0导线，总电阻（含线圈与引线）＜9Ω |  |
| 2）、粮油交易区增补部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | T6双层机箱 |  | 套 | 1 |  |  | 1.工作温度：-30℃~+70℃； 2.相对湿度：≤95% 不凝露； 3.电源电压：AC220V±10% 50Hz； 4.防护等级：IP56 5.IC读卡时间：≤0.3s； 6.IC读卡距离：≤10cm； 7.通讯方式：RS-485或TCP/IP； 8.数据传输速度：4800bps； 9.脱机存储容量：30000条（可扩展） 10.卡号容量：50000个；（可扩展） 11.黑名单容量：50000条（可扩展） 12.卡片适应类型：IC、EM、TI、AWID、HID等 13.结构方正、小巧、简约，匠心独运的设计又使它清新、明亮，引人注目，方寸之间尽显风华。采用了32位ARM技术平台，融合多项先进技术，运行速度快，可靠性和稳定性高，适应于IC、ID停车场系统，双路韦根接口，具备多种收费标准设置， 14.可外接各种中远距离读头，保证全天候不间断运行。 |  |
| 2 | 主控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 面板信号系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 背景夜光系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 显示屏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 语音提示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 自动出卡机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 车牌识别摄像机 |  | 台 | 1 |  |  | 支持PC端本地录像 图像分辨率 1920×1080 图片格式:JPEG 视频最大分辨率:1920×1080 视频流:支持双码流，RTSP协议 曝光时间:1/100s — 1/50000s |  |
| 9 | 摄像机立柱 |  | 根 | 1 |  |  | 配套 |  |
| 10 | 补光灯 |  | 台 | 1 |  |  | 配套 |  |
| 11 | 自动挡车器 |  | 台 | 1 |  |  | 1.环境温度：-25℃~85℃； 2.工作湿度：≤95% 不凝露； 3.电机参数：机芯电机AC220V/120W； 4.电源电压：AC220V±10% 50Hz； 5.电机功率：AC220V/120W； 6.杆长：≤3米,不需要安装压力电波； 7.起杆时间：1秒； 8.材质及表面处理：机箱为镀锌板喷涂；闸杆为铝合金喷涂； 9.栏杆标志：栏杆应具有便于通行对象识别的视觉特征标识/标志，如反光或发光的图形、符号、文字等；（需提供公安部检测报告） 10.外壳防护等级：不低于IP54；（需提供公安部检测报告） 11.设备应具备开优先功能，当栏杆处于非放行状态而收到放行指令时，应立即运行到放行状态；（需提供公安部检测报告） 12.设备应具有放行计数控制功能，设备记录接收放行指令的次数与通过车辆检测器感知车辆通过的次数，判定相等并在车辆检测信号为无车时，设备自动运行到禁行状态；（需提供公安部检测报告） 13.设备的所有缝隙及运动（转动）部件应具备防止对人可能伤害的措施；（需提供公安部检测报告） 14.设备可能被通行车辆碰撞或冲击的部位，不宜采用宜破碎飞溅的材料；（需提供公安部检测报告） 15.设备需提供CE认证证书； |  |
| 12 | 车辆检测器 |  | 个 | 2 |  |  | 1.工作电源：AC22OV 2.功 率：2.5W 3.频率范围：20KHZ～170KHZ 4.灵 敏 度：1～3级可调 5.响应时间：100ms 6.环境补偿：自动漂移补偿 7.灵敏度：三档调节（见面板） 8.反应时间：100mS 9.信号保持时间：不受限制 10.继电器：250V AC/3A 11.系统调节：自动补偿气候的影响，最大每小时50℃。即环境温度不能瞬变，应在每小时50℃以内。 12.线圈连接线：最大长度可为10米，连接线每米最少应扭绞20次。 13.掉电时处理器返回时间：近似2S 14.防护等级：IP30 15.线圈电感：80-300微亨（包含连接线） 16.存储条件：-40℃～85℃ 相对湿度<90% 17.工作条件：-40℃～65℃ 相对湿度<90% 18.使用电线：BVR2.0导线，总电阻（含线圈与引线）＜9Ω |  |
| 3）、岗亭设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理软件 |  | 台 | 1 |  |  | - 可通过纯车牌识别技术和车型辅助识别技术，实现车牌（车型）自动识别、匹配，同时支持中央收费、自助缴费、出口收费等多种收费形式的免取卡停车收费管理系统。 2.需支持多种支付方式（微信、支付宝、APP、银联等）； 3.模糊匹配近似车辆，无车牌匹配，场内车辆自动匹配； 4.支持出口车牌纠错，对出口识别错误，可手动输入车牌进行收费； 5.能有效管控无牌车的进出； 6.严格的交接班操作，杜绝了收费信息漏洞，方便车场管理。 换班打印小票功能：收费员交接班时，可打印小票作为换班凭证，显示交接班人员账号、换班时间、本班的实收总额、免费总额等信息，杜绝了收费信息漏洞，方便车场管理。 7.具备月租车出场过期自动转临时车收费功能，避免资金流失。 8.储值车金额预警功能，使车场管理更加智能化。 在系统内设置储值车金额下限，系统识别到储值车车牌，判定金额要是低于设定的下限金额，系统会自动播报语音，提示车主去充值。 9.月租车顺延管理功能，为车主节约停车成本，避免停车费用的浪费。 可对月租车进行暂停操作，待需要使用时可以申请恢复使用，有效期从暂停时间开始往后顺延。暂停期间的月租车辆若需进出车场，只能当临时车来用。 10.缜密的车辆审核机制，有效杜绝了下属员工违规操作，随意增加人情车辆。 车辆审核功能：在系统内增加固定车辆或对月租车辆进行延期、储值车辆进行充值操作后，需要有更高权限的管理员进行审核，审核通过后上述操作才生效，有效的杜绝了下属员工违规操作，随意增加人情车辆。 11.缜密的收费审核机制，有效的杜绝了收费漏洞。 收费审核功能：审核应缴费用和实缴费用不等的收费记录。杜绝岗亭收费员随意进行减免停车费用的操作（减免时必须填写减免原因），岗亭收费员的每一笔减免停车费用的操作记录都会形成报表，有权限的财务人员或领导登录系统进行对账时可逐条审核每一条减免记录是否合理。 12.特殊车辆快速进出，无需缴费，减少客户被投诉概率。 对于军、警、医等特殊车辆，可在系统内设置贵宾车类型，实现车辆免费快速进出。 13.组车功能：某人或者某个单位有M辆车，都发行为月租车，但只在车场买了N个车位（M>N）,当N个车位都停满后，剩下的M减N辆车会禁止入场或转临时车入场。 14.优惠打折方式多样化，更好的去增加客户粘性。 电子优惠功能：在商户处进行优惠打折，系统上添加“电子商户”，每个商户有单独的用户名和密码，主要用于商户给前来购物的临时车主设置优惠打折，商户输入用户名和密码进入系统，输入对应的车牌号即可对该车辆进行相应的优惠打折操作。 普通优惠功能：在中央收费处或出口岗亭处进行优惠打折，收费员输入车牌号，根据车主给的消费小票金额，在软件里勾选相应的优惠打折方式。主要的优惠打折类型有：全免、减免金额、减免时长、百分比折扣。 15.齐全的分类报表，杜绝了停车场收费漏洞。 可以查询各类收费明细报表，包括优惠明细报表、在自助缴费机上的缴费明细报表、退款明细报表等，杜绝了停车场收费漏洞。 16.严格的手动开闸放行处理机制，确保停车费用的完整性，做到每笔停车费用可以有据可查。 17.针对收取临时车辆的停车费用后由保安开闸放行的操作，在开闸时需具备以下几种方式： 收费开闸：正常收费，界面可显示应收费用，实收费用，点击收费开闸，生成相应出场记录。 免费开闸：点击免费开闸，需由保安记录免费原因道闸才打开，同时生成相应出场记录。 18.多样化的收费标准，满足车场各种收费模式，确保停车费用不被流失。 系统具有多种收费标准模板可供选择，客户还可根据实际需求增加其他收费方式。 19.系统接口齐全，可与第三方软件平台进行无缝对接，方便不同厂家系统能在同一平台进行统一管理。 如与消防报警系统连接，实现当收到消防报警信号时，系统会自动开启所有出入口控制设备，及时疏散人员和车辆。 |  |
| 2 | 软件狗 |  | 个 | 1 |  |  | 与软件配套使用 |  |
| 3 | 服务器 |  | 台 | 1 |  |  |  | 甲供 |
| 4 | 管理电脑 |  | 台 | 9 |  |  | 1.CPU：I5 2.内存：DDR3 4G 3.网卡：单网卡 4.硬盘：500G 5.操作系统：windows 7专业或旗舰版 |  |
| 5 | 二维码扫码支付牌 |  | 块 | 10 |  |  | 1、采用不锈钢材质； 2、二维码及缴费流程的字样采用丝印方式； 3、防腐、防锈； 4、采用立柱式安装； 5、牌面尺寸：800*1000mm | 出口张贴 |
| 6 | 无牌车扫码牌 |  | 块 | 13 |  |  | 1、采用不锈钢材质； 2、二维码及缴费流程的字样采用丝印方式； 3、防腐、防锈； 4、采用立柱式安装； 5、牌面尺寸：800*1000mm | 进口张贴 |
| 7 | 二维码标识牌 |  | 块 | 100 |  |  | KT板0.6m*0.6m |  |
| 8 | 岗亭无线收费条码枪 |  | 把 | 9 |  |  | 支持扫一维码、二维码 |  |
| 9 | 减速带铸钢 |  | 套 | 50 |  |  | 3000*300*50mm规格 |  |
| 二、指示牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 停车场指示牌 |  | 套 | 2 |  |  | 1、采用不锈钢材质； 2、字样采用丝印方式； 3、防腐、防锈； 4、采用立柱式安装； 5、牌面尺寸：800*1000mm | E2地块地库停车场入口处 |
| 2 | 岗亭圆形停车指示牌 |  | 块 | 22 |  |  |  |  |
| 三、隔离栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 道路护栏式隔离栏 |  | 米 | 276 |  |  | 每条车辆按照6米长度计算，共计23条车道 |  |
| 四、传输网络 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 24口汇聚交换机 |  | 台 | 1 |  |  | 24口千兆汇聚交换机 |  |
| 2 | 5口千兆交换机 |  | 台 | 10 |  |  | 5口千兆交换机 |  |
| 3 | 光纤收发器 |  | 对 | 13 |  |  | 光纤收发器 |  |
| 4 | 4芯单模光缆 |  | 米 | 500 |  |  | 4芯单模光缆 |  |
| 5 | 8口光纤终端盒 |  | 个 | 13 |  |  | 8口光纤终端盒 |  |
| 6 | 光纤耦合器 |  | 个 | 104 |  |  | 光纤耦合器 |  |
| 7 | 光纤尾纤 |  | 个 | 208 |  |  | 光纤尾纤 |  |
| 8 | 光纤跳纤 |  | 个 | 104 |  |  | 光纤跳纤 |  |
| 9 | 光纤熔接 |  | 点 | 208 |  |  | 光纤熔接 |  |
| 10 | 网线 |  | 米 | 500 |  |  | UPT-CAT5 |  |
| 11 | 电源线 |  | 米 | 400 |  |  | RVV3*1.0 |  |
| 12 | 地感线 |  | 米 | 2200 |  |  | RV1.0 |  |
| 13 | PVC管 |  | 米 | 350 |  |  | 6分 |  |
| 14 | 控制线 |  | 米 | 480 |  |  | RVV6*0.5 |  |
| 15 | 光纤链路检测 |  | 套 | 1 |  |  | 原光纤链路检测及修复 |  |
| 五、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备安全岛 |  | 套 | 5 |  |  | 配套 |  |
| 2 | 路面开槽及恢复 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 原设备拆除及修整 |  | 项 | 1 |  |  | 包含原设备拆除、岗亭移位、原有道闸岛修整等 |  |
| 4 | 辅材 |  | 批 | 1 |  | 0.00 | 安装辅材 |  |
| A | 合计： |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| B | 安装调试费 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| C | 总计： |  |  |  |  | 0.00 |  |  |

## 二、主要设备推荐品牌

车辆识别系统：富士、捷顺、日电(分项设备需为同一品牌且成套提供)

交换机：思科、华三、华为

管理电脑：联想、戴尔、惠普(主机、显示器成套提供且为同一品牌)

# 三、工程质量要求

1、工程质量应达到合同及招标文件的要求，质量不合格应进行返工，返修费用由中标方负责，工期不予延长。

2、中标方负责设备、指示牌、隔离栏及减速带安装和设备、网络调试。

3、中标方需负责对业主使用管理人员进行系统运行、维护的免费培训。

4、对于业主推荐品牌的材料，投标单位可选用推荐品牌或不低于推荐品牌质量标准的其它品牌；采用其它品牌的应在商务标中投标函后附投标函附件注明并提供相关技术参数、业绩等供评委会评审，未附投标函附件且未提供相关技术参数、业绩，或经评委会评审未通过的，中标后只能从业主推荐品牌中进行选择，价格不予调整。

5、工程竣工时，中标方须提交符合归档要求的竣工资料一式四份，其中二份为原件。

6、本工程保修期为1年（保修期自本工程竣工验收合格后次日起计算）。

7、车辆识别系统投标时需提供与周谷堆原有软件平台无缝对接的原厂承诺函。

7、供货、验收及工期等要求：

1）工期要求：

A、整体交付：合同签订后30个日历天；（交付前的现场保护由供货商负责）

B、投标人按以上要求在投标书中制订工程进度；投标人有责任检查安装现场是否符合安装条件。

2）交货地点：安装现场。

3）验货：

A、货物按有关要求进行包装和装运，到达招标人指定的现场后，将由投标人与招标人共同开箱清点，并进行签字确认。若有差异，由投标人承担责任。

B、投标人需保证设备均为全新且原产原装，在设备到货时提供产品合格证、产品说明书，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求；

# 四、工程项目验收及售后

1、项目验收：

项目验收合格的条件必须至少满足以下三个要求：已完成了合同约定的全部项目；性能测试符合要求；试运行时出现的问题已被解决。

2、质保、售后服务承诺：

1）投标人必须为本项目内其提供的所有设备和工程施工提供为期壹年的现场售后维护服务、相关系统软件的免费升级以及提供备品备件服务，保修和售后维护服务时间从验收合格之日起计算，所有费用计入投标总价内。

2）投标人应保证其提供的产品在正确安装、正常使用和保养条件下，在使用寿命期内应具有的性能，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负完全责任。

3）在接到报修通知后，投标人应在30分钟内电话响应。对于影响系统正常运行的严重故障（包括由系统软硬件等原因引起的），投标人必须在12小时内赶到现场，查找原因，提出解决方案，并工作直至系统恢复正常为止，一般要求保证系统在4小时之内修复。

4）在保修期结束前，投标人和招标方进行一次全面检查，任何质量缺陷必须由投标人负责修理。

5）投标人应提供电话免费咨询服务。

# 五、工程保修

1、本工程质保期为竣工验收合格后1年，且不低于国家或相关的法律、法规规定的标准。质保期内若因承包方原因出现质量问题，承包方须负责免费处理，并承担业主所有的相关损失。

2、中标方必须保证所有设备和配件均为正货；后期保修实行终身维护，且提供优惠的配件价格及服务收费价格。

3、在车辆识别系统使用寿命期内，应至少提供以下维修、维护服务：

（1）免费技术咨询；

（2）免费进行软件版本升级、系统维护以及系统升级扩充；

（3）提供专业技术人员的现场服务和快捷响应服务；（投标单位在投标文件中写明具体服务方案）

第四章评标办法

一、总则

（一）为了做好本项目的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护招标人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

（二）本次项目评标采用有效最低价评分法作为对投标人标书的比较方法。

（三）评标委员会依据招标文件中的标准、办法对投标文件进行评标。

二、评标标准及说明

评标委员会分别对投标人的投标文件进行资格审查、符合性审查，资格审查与符合性审查均通过的有效投标报价最低的投标人为中标候选人。

三、评标程序

（一）评委会首先对所有投标人投标文件初审，投标文件初审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人投标文件的初审结论分为通过和未通过。

（二）评委独立评审后，评委会对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。符合初审指标通过标准的，为有效投标。评委会按下表内容进行投标文件初审。

投标文件初审表（资格审查和符合性审查）

| 1、资格审查指标 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 审查内容 | 要求提供的证明材料 |
| 1 | 具备独立法人和一般纳税人资质 | 提供营业执照复印件加盖单位公章 |
| 2 | 具备电子与智能化工程专业承包壹级资质 | 提供资质证书复印件加盖单位公章 |
| 3 | 2017年1月1日以来（以合同签订日期为准），具有单个合同不少于80万元的类似工程业绩 | 提供加盖公章的业绩合同复印件（原件备查） |
| 4 | 投标书中提供车辆识别系统设备原厂授权书及一年服务承诺函原件 | 提供加盖公章的原厂授权及服务承诺函复印件（原件备查） |
| 5 | 本项目不接受联合体投标。 |  |
| 6 | 不良行为记录查询 | 以评标期间以在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准 |
| 7 | 不良信用记录查询 | 以评标期间在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准 |
| 2、符合性审查指标 |  |  |
| 序号 | 指标描述 | 指标要求 |
| 1 | 投标授权书 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
| 3 | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位章 |
| 4 | 投标文件格式 | 符合招标文件的要求 |
| 5 | 投标有效期 | 符合招标文件的相关规定 |
| 6 | 投标保证金 | 符合招标文件的相关规定 |
| 7 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 8 | 其他 | 招标公告或招标文件列明的其他要求。 |
| 初审指标通过标准：投标人必须通过上述全部指标。 |  |  |
| 请投标人将所有证明材料的相关复印件装订在投标文件中并加盖单位公章，评标时均以复印件为准进行评审。 |  |  |

1. 在评审过程中，评标委员会发现投标人的报价或者某些分项报价可能低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的说明或补正，经评标委员会认定其报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的，将否决其投标。对于询标后判定为不符合招标文件的报价，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人的评审结论分为通过和未通过。

2.投标人投标报价与公布的预算价（或控制价)相比降幅过小，或投标人投标报价明显缺乏竞争性的，评标委员会可以否决所有投标。

3.评标后，评标委员会应写出评标报告并签字。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员及监督员均须在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

4.评标委员会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

5．在评标过程中，评委及其他评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

第五章  附  件

一.投标文件格式

格式1  投标承诺书

致合肥周谷堆置业有限公司：

根据贵司HBZ-19150-ZGD21号招标文件要求，我司签字代表（姓名.职务）已被正式授权代表投标人（投标人名称）提交下述文件：

（1）投标报价表

（2）工程量清单报价表

（3）投标事项承诺

（4）投标资格证明文件

（5）……

同时，签字代表宣布承诺如下：

⑴投标人已详细阅读全部招标文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任。

⑵投标人严格按照招标文件的规定报价，如被确定为中标人后，将全面履行合同。

⑶投标人在交付相应保证金后，如出现串标.毁标.中标后不签订合同等违规行为，招标人有权没收该保证金。

⑷投标人近三年来没有骗取中标和严重违约及重大质量.安全问题。

⑸投标人完全理解招标人不以最低报价作为确定中标人唯一标准的评定标方式。

⑹投标人同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

特此承诺

投标人（公章）：

企业法人（签字）：

授权代表（签字）：

二〇一九年月日

格式2  开标一览表

| 项目名称 |  | 周谷堆商业区车辆识别系统改造工程 |
| --- | --- | --- |
| 招标编号 |  | HBZ-19150-ZGD21 |
| 投标人全称 |  |  |
| 一.技术承诺 |  |  |
| 1 | 工期 | 是否响应 |
| 2 | 质保期 | 是否响应 |
| 3 | 付款方式 | 是否响应 |
| 二.商务报价 |  |  |
| 1 | 投标总报价 （含9%增值税） |  |
| 注：投标报价为总价，包括但不限于所有项目的人工费、设备、材料费、机械费、安装费、调试费、安装所需要的辅助材料费、安全文明施工费等措施费、运输费、场内材料及成品、半成品保护费、建渣清理外运、施工用水用电费、利润、税金等完成本项目系统正常运行交付使用的一切费用。 |  |  |

投标人（签章）：                                授权代表（签字）：

联系方式：                                      二〇一九年月日

注：1.招标人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠须直接计算并体现在投标总报价中；

2.表中报价大小写不一致时，以大写为准；此表报价如与分项报价表不一致时，以此表为准；

格式3分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 含税单价 | 含税总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、升级改造设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1）、商业区停车场管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 车辆识别摄像机 |  | 套 | 22 |  |  | 车辆识别一体机 |
| 2 | 补光灯 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 显示屏 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 语音提示 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 立柱 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 自动挡车器 |  | 台 | 22 |  |  |  |
| 7 | 车辆检测器 |  | 个 | 44 |  |  |  |
| 2）、粮油交易区增补部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | T6双层机箱 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 主控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 面板信号系统 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 背景夜光系统 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 显示屏 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 语音提示 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 自动出卡机 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 车牌识别摄像机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 摄像机立柱 |  | 根 | 1 |  |  |  |
| 10 | 补光灯 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 自动挡车器 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 车辆检测器 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 3）、岗亭设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理软件 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 软件狗 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 服务器 |  | 台 | 1 |  |  | 甲供 |
| 4 | 管理电脑 |  | 台 | 9 |  |  |  |
| 5 | 二维码扫码支付牌 |  | 块 | 10 |  |  | 出口张贴 |
| 6 | 无牌车扫码牌 |  | 块 | 13 |  |  | 进口张贴 |
| 7 | 二维码标识牌 |  | 块 | 100 |  |  |  |
| 8 | 岗亭无线收费条码枪 |  | 把 | 9 |  |  |  |
| 9 | 减速带铸钢 |  | 套 | 50 |  |  |  |
| 二、指示牌 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 停车场指示牌 |  | 套 | 2 |  |  | E2地块地库停车场入口处 |
| 2 | 岗亭圆形停车指示牌 |  | 块 | 22 |  |  |  |
| 三、隔离栏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 道路护栏式隔离栏 |  | 米 | 276 |  |  |  |
| 四、传输网络 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 24口汇聚交换机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 5口千兆交换机 |  | 台 | 10 |  |  |  |
| 3 | 光纤收发器 |  | 对 | 13 |  |  |  |
| 4 | 4芯单模光缆 |  | 米 | 500 |  |  |  |
| 5 | 8口光纤终端盒 |  | 个 | 13 |  |  |  |
| 6 | 光纤耦合器 |  | 个 | 104 |  |  |  |
| 7 | 光纤尾纤 |  | 个 | 208 |  |  |  |
| 8 | 光纤跳纤 |  | 个 | 104 |  |  |  |
| 9 | 光纤熔接 |  | 点 | 208 |  |  |  |
| 10 | 网线 |  | 米 | 500 |  |  |  |
| 11 | 电源线 |  | 米 | 400 |  |  |  |
| 12 | 地感线 |  | 米 | 2200 |  |  |  |
| 13 | PVC管 |  | 米 | 350 |  |  |  |
| 14 | 控制线 |  | 米 | 480 |  |  |  |
| 15 | 光纤链路检测 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 五、其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备安全岛 |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 2 | 路面开槽及恢复 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 原设备拆除及修整 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 辅材 |  | 批 | 1 |  | 0.00 |  |
| A | 合计： |  |  |  |  | 0.00 |  |
| B | 安装调试费 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| C | 总计： |  |  |  |  | 0.00 |  |

格式4投标承诺事项

内容包括如下：

1.对工期的承诺；

2.对工程质量和售后服务的承诺；

3.投标人的其他承诺

二.投标资格证明文件

投标人除提供“投标人要求”中所列文件外，须相应提供以下资料：

1.营业执照（复印件加盖公章）

2.法人代表资格证明书或法人代表授权书

3.经办人身份证（复印件）

4.基本情况说明

①投标人简介.通讯方式

②与标的物有关的情况

③开户银行名称及地址

④投标人认为需要声明的其它情况

三.投标保证金退还申请书

合肥周谷堆置业有限公司：

我公司于201   年  月  日参加项目招投标，交纳保证金

元。如我公司未中标，请将该项目投标保证金退至以下帐号；如我公司中标，投标保证金退还事宜按投标邀请约定执行。

请予办理。

户    名：

开户银行：

帐    号：

联系电话：

此处粘贴转账单复印件

注：投标人需在开标前将申请书交给招标人，申请书不用密封在标书内。

投标人：

201  年   月

第六章 合同模板

合肥周谷堆置业有限公司

商业区车辆识别系统改造工程合同

甲方（招标人）：  合肥周谷堆置业有限公司

乙方（中标人）：

根据“合肥周谷堆大兴农产品国际物流园商业区车辆识别系统改造工程”（项目编号：HBZ-19150-ZGD21）招标项目结果，并依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，招标人（甲方）和中标人（乙方）遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就相关合同事宜协商一致，订立本合同。

一、设备名称、规格参数、中标价格

执行招投标文件

以上价格包括但不限于设计、制作、运输、装卸、安装（现场组装）、税金等交付甲方使用前的一切费用，以及免费质保期间的所有维保费用，除此之外甲方不再向乙方支付其他任何费用。任何因忽视或误解实际情况而导致的费用增加由乙方自行承担。

二、供货时间及方式

1.交货时间及方式：乙方于合同签订后30 个日历天内完成供货至甲方指定地点（合肥周谷堆大兴农产品国际物流园商业区）并安装调试到位。

在甲方验收合格前，一切风险由乙方承担。

三、质量、技术标准及质量保证条款

1. 乙方须保证所交付的产品和服务为合法拥有，不侵犯任何第三方版权、专利权、商标权或其他知识产权，同时也不违反任何第三方的信息专有权，如因乙方原因出现与产品和服务有关的第三方指控或知识侵权的事件，应由乙方负责并保证甲方的利益不受任何损失，否则乙方应赔偿甲方的一切损失。

2.  当有第三方就甲方在本协议许可的范围内使用该许可软件或是其中任何一部分向甲方提起诉讼，指控甲方侵犯其在中国的版权、商业秘密权、专利权或其他知识产权，甲方最终承担责任的，乙方赔偿甲方全部损失。甲方自己安装以及使用其他非乙方许可软件的，甲方将自己承担相应的责任。

3.乙方保证所供货物为全新并符合甲方招标要求及国家相关质量标准的产品，且不存在隐形瑕疵。

4.乙方提供的货物非人为原因的质量问题免费质保壹年，期限自货到安装调试完成并经甲方验收合格之日起算。因产品本身质量及设计问题造成甲方及第三方人身伤害或财产损失的，乙方负全部赔偿责任。

5.乙方负责免费对甲方相关管理人员及现场使用人员进行培训，内容包括设备的使用、管理、维护、保养等知识，直到学会为止；

6.乙方保证24小时响应甲方报修要求，一般故障4小时内解决，严重故障1日内解决。

四、验收标准、方式、地点

1.验收标准：甲方按定单进行核对，在验收过程中发现设备损坏（含外观磕碰）及安

装调式不到位的，不符甲方招标要求及无法满足甲方使用需求的，甲方有权要求乙方重新更换，相关费用由乙方承担，甲方有权根据情况选择终止合同，并追究乙方违约责任，同时，履约保证金不予退还。

2.最终验收:货到甲方现场并经安装调试完毕，系统正常运行    天且满足甲方使用需求，乙方申请甲方验收，产品验收以在甲方现场进行的最终验收为准。

五、付款方式和履约保证金

1.设备到货安装后，支付合同金额的30%；调试完成并经甲方竣工验收合格后，支付合同金额的40%；项目经结算审计后，付至结算审定金额的97%。乙方提供免费质保服务壹年（自设备安装调试完成且甲方验收合格之日起算，质保期满后，甲方支付剩余结算审定金额的3%，一次性免息付清。

甲方每次付款前乙方须先提供同等金额的 9%增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款且不视为违约。

1.1甲方开票信息：

名  称：合肥周谷堆置业有限公司

纳税人识别号：91340100058470777E

地址：安徽省合肥市瑶海区大兴镇合裕路南侧 0551-62970016

开户行：建设银行周谷堆支行

帐  号：34001464608059666777

1.2乙方转账信息：

账户名称：                           ；

开户行：                             ；

账号：                               ；

2.履约保证金

2.1 本项目履约保证金为 项目中标价的5%，(人民币),收受人为合肥周谷堆置业有限公司，期限至  项目验收合格 ，退还方式：转账（无息）。

2.2乙方在接到中标通知书后3日内前往甲方财务部缴纳履约保证金。

2.3如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

六.合同期限

签订合同之日至免费质保期届满。

七、不可抗力

1.如果任何一方当事人受战争、非人为因素造成的严重的火灾、水灾、风灾、地震、

洪水以及其它不能控制、不能避免且不能克服的事件的影响而无法执行合同，受影响的一方

应以书面形式通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后7天内出具有关当局出具的证

明文件提交另一方当事人。如因不可抗力事件无法履行上述事宜的，应在不可抗力事件影响

消除后7日内履行上述义务。

2.受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的合同义务的延迟履行或

不能履行，不承担任何责任。但该方当事人应在3日内以书面的方式将不可抗力事件结束或

消除的情况通知另一方当事人。

3.双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后3日内继续履行其合同义务，合

同期限也相应延长。如果不可抗力事件的影响持续超过30日，任何一方当事人均有权终止合

同。

八、违约责任

1．乙方逾期交货或逾期安装调试完成的，应按该批次订单总价每日千分之一的标准向甲方支付违约金；逾期交货超过10日的，甲方有权解除合同，且乙方应向甲方支付合同总价的 10  %的违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

2. 乙方交付的货物质量不符合甲方招标要求及国家相关质量标准的，应在约定的期限内及时更换。未更换或未及时更换的，自交付期限届满的次日起按合同总价款千分之一每日的标准向甲方支付违约金。逾期超过10日的，甲方有权解除合同，同时乙方应按合同总价的  10  %向甲方支付违约金，给甲方造成损失的，还应赔偿因此给甲方造成的全部损失。

3. 乙方所供货物存在质量问题，质保期内乙方应按甲方要求进行维修或更换，若未按甲方要求进行维修或更换，甲方有权委托第三方进行维修或自行更换，所需费用均由乙方承担。

4. 若因货物出现质量问题，造成甲方其他相关可得利益损失的，乙方应赔偿因此给甲方造成的全部损失，同时甲方有权视情节追究乙方相关法律责任。

5.甲方有权从乙方履约保证金或应付货款中扣除乙方应承担的违约金，若乙方履约保证金部分或全部被扣，则乙方在下次转账时从货款中补足或另行补足，否则甲方可以暂停结算；若无违约事项，则履约保证金在合同执行完毕后全部无息退还。

6.安全责任：设备安装调试期间，乙方应严格遵守各项安全操作规程，如因乙方违反相关规定造成安全事故由乙方负全责，如造成甲方及第三方损失，由乙方负责处理并承担全部责任，包括赔偿因此给甲方造成的全部损失。

九、争议解决方式

本合同履行中如发生争议，双方友好协商解决；协商解决不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

十、其他约定

1.本合同依据“合肥周谷堆置业有限公司商业区车辆门禁识别系统改造工程”

（项目编号：）招标项目结果而定，所涉该项目的招标文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包含但不限于：①招标文件、②乙方投标文件、③甲乙双方商定的其他文件。

2.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

3.本合同包含附件《设备参数明细及图样》（根据需要附加），为本合同不可分割的组成部分。

4.双方当事人之间的一切联络往来应以书面形式进行。

5.本合同共页，一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起后生效。

6.乙方联系方式：

| 公司名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通信地址 |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 开户银行 |  |  |  |
| 帐号 |  |  |  |

甲方（签章）：                             乙方（签章）

法人代表或授权代理人：                     法人代表或授权代理人：

签订日期：                                 签订日期：