合百集团蚌埠百大购物中心有限责任公司

宝龙店视频监控系统升级改造工程

招 标 文 件

项目编号: HBZ-191159-BBBL01

招 标 人：合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司宝龙店

招标时间：二〇一九年十一月

- 第一章  投标邀请

我公司现对蚌埠百大宝龙店视频监控系统升级改造工程招标，欢迎合格的投标人前来投标，相关事项如下：

一、标的简介：

1.项目编号：HBZ-191159-BBBL01

2.项目名称：百大宝龙店视频监控系统升级改造工程

3.项目地点：蚌埠市涂山东路1596号（兴业街555号宝龙城市广场2号楼）

4.项目概算：401303.67元

二、投标人资格：

1.须具有独立法人和一般纳税人资格,注册资金不小于人民币500万元；

2.须具有安防工程三级及以上资质；

3.须提供三个及以上类似工程案例（提供合同原件及项目业主方验收资料）；

4.投标人须符合下列情形之一（以在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准）：
    1）开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。 
    2）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。 
    3）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。 
    4）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。

5.投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人（以在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准）：
 1)投标人被人民法院列入失信被执行人的。
 2)投标人被列入政府采购严重违法失信名单的。 
 3)投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。
 4)投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

6.本项目不接受联合体投标。

注：以上证明文件复印件加盖公章后做入投标文件；

三、招标文件领取方法：

1.领取日期：2019年11月27日—2019年12月4日

2.领取方法：登录网站www.hfbh.com.cn下载标书（下标书的投标单位按要求参加资格审查）。
四、资格预审时间：

2019年12月4日12:00前（周六下午、周日除外）每天9:00-11：30、14:30-17:30意向投标人应携带招标文件中要求提供投标人资格要求的证明文件（原件查看，复印件留存）送至合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司宝龙店招投标管理部（合肥市蜀山区黄山路596号合肥百大集团1206室）接受资格审查，审查合格的投标单位以转账的方式缴纳投标保证金，未按时参加资格审查的投标人，招标人有权不接受其投标。

五、投标保证金：2019年12月4日16：00前（以实际到账时间为准）通过转账的方式缴纳投标保证金伍仟元，如中标，该保证金待投标单位缴纳履约保证金后无息退还；如未中标，招标结束后无息退还。

名  称：合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司宝龙店

开户行：中国农业银行股份有限公司蚌埠科苑支行

账  号：12097001040014526

税  号：913403000570347385

地  址：蚌埠市涂山东路1596号（兴业街555号宝龙城市广场2号楼）

电  话：0552-3837669

（转帐时请备注“××项目投标保证金”）

七、开标时间及地点：

1.开标时间：2019年12月5日14:30 （如有调整，另行通知）

2.开标地点：合肥市黄山路596号合肥百大集团1209室

八、联系方式：

现场勘查：联 系 人：路  伟       联系电话：0552-3837678

资格预审：联 系 人：朱  工       联系电话：0551-65771025

- 第二章  投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司宝龙店 |
| 2 | 项目名称 | 百大宝龙店视频监控系统升级改造工程 |
| 3 | 项目编号 | HBZ-191159-BBBL01 |
| 4 | 项目性质 | 货物类 |
| 5 | 资金来源 | □财政投资 招标人自筹 □其他 |
| 6 | 标段划分 | 不分标段 □分为 个标段 |
| 7 | 付款方式 | 付款方式：货物到场验收合格后支付相应货款的30%，项目整体验收合格后支付至合同额的60%，决算审计后付至审计额的97%，余款作为质保金，质保期满（2年）后15个工作日内付清（无息）。 投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，投标无效。 |
| 8 | 联合体投标 | □允许 不允许 |
| 9 | 投标有效期 | 60天 |
| 10 | 供货及安装（施工）地点 | 蚌埠市涂山东路1596号（兴业街555号宝龙城市广场2号楼） |
| 11 | 完工期限 | 合同签订后 60个日历天 |
| 12 | 投标保证金金额 | 人民币伍仟元，投标保证金应当在投标截止时间前足额到达本次招标公告指定账号，且应当从投标人基本账号转出。 |
| 13 | 投标保证金交纳账号 | 详见招标公告 |
| 14 | 免费质保期 | 验收合格之日起 贰年 |
| 15 | 答疑 | 招标公告发布之日起五个工作日内接受答疑（逾期不予受理），疑问的提出与答疑获取详见招标文件第三章投标人须知第四条。 投标人请注意：我司对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。投标人应主动上网查询。我司不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。 |
| 16 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 17 | 投标文件份数及要求 | 详见招标文件第三章第二条 |
| 18 | 开标时间及地点 | 开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 |
| 19 | 评标办法 | 最低有效价中标，详见招标文件第六章评标办法 |
| 20 | 履约保证金 | 中标价的 5 %，期限至 工程验收合格后7个日历天。收受方式为：□现金、转账/电汇，收受人为合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司宝龙店财务部，详见招标文件第三章投标人须知第六条 |
| 21 | 投标样品 | □需要 不需要 |
| 22 | 本项目提供除电子版招标文件以外的其他资料 | 设计图纸 获得方式：上述资料如有请投标人在获取招标文件后，自行登录我公司网站下载本项目附件（该附件为招标文件的组成部分） |
| 23 | 业绩要求 | 1、本招标文件中要求的业绩须为已完工并验收合格的业绩：投标文件中除提供该业绩的合同扫描件外，还须附与该业绩对应的项目已完工并验收合格的业主证明材料（扫描件），如验收报告或业主开具的证明等。 注：（1）验收报告或业主证明须加盖业主单位公章(所提供的证明材料上已有业主单位公章的除外)，否则评标委员会可不予认可；（2）业绩合同可提供包含甲乙方、项目名称、合同总金额、合同签订时间、合同供货范围、合同签字盖章页等关键内容的关键页的扫描件； |
| 24 | 其他 | 1、凡中标的外地建筑安装企业，应按照国家税务总局2016年第17号公告规定，在建筑服务发生地及时足额预缴增值税。 2、如有最新国家和地方标准、规范等，应按最新标准、规范执行，如多个规范对同一问题的标准和要求不一致时，应按较高标准和要求内容执行 。 |

- 第三章  投标人须知

一、说明及注意事项

1.投标文件的编写要求

⑴投标人须以招标人正式发布的《招标文件》为制作《投标文件》的依据；

⑵投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；

⑶投标文件的书面内容不得涂抹或改写；

⑷满足本招标文件规定的其它要求。

2.投标文件由以下部分构成

⑴投标承诺书、开标一览表、工程量清单报价表、投标事项承诺等；

⑵投标人资质证明文件、法人和授权代表人身份证复印件；

⑶投标人同类项目合同、本项目服务工作计划、施工方案及投标人其它说明文件等；

⑷相关案例材料，项目负责人详细情况及拟派往本项目的管理人员情况（包括履历和项目经验）。

3.投标报价说明

⑴除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；投标报价、服务费结算一律使用人民币；

⑵本项目采用总价报价，中标价为合同价。

此报价为完成本项目工作所有内容的所有费用，投标时须按项目说明列明的需求作为基础报出投标报价，此报价是指完成招标需求全部内容的综合价格。包括各项服务及服务中涉及到的材料消耗、人员、维保、验收、培训、利润、税金、规费、安全文明施工费、保险等全部费用。除此之外，招标人不再提供其他任何费用。

⑶投标人投标前应进行现场勘查，各种风险须充分考虑，请投标人谨慎报价。中标后不得以任何理由提出变更等理由增加造价、调整价格。

⑷投标人须充分考虑所投服务成本，中标及合同履约期内，不得以任何理由要求对其投标价格进行变更或拒绝服务。

4.请投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。

5.投标人在交付保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同或在履行合同时出现违约行为，招标人有权没收投标保证金并记入百大集团招投标黑名单；通过资审但放弃投标的请在开标前3日以书面形式告知招标人，否则没收投标保证金。

6.招标人将按本招标文件时间安排表确定的时间、地点开标，投标人的法定代表人（或代理人）应准时出席，否则将视为弃权，投标保证金不予返还。

二、投标文件的递交

1.投标文件的密封和标记

⑴投标文件应密封并在封口加贴封条，并在封面注明招标编号、投标项目、投标单位等；同时，在密封处加盖骑缝章；

⑵投标文件要求：胶装，正、副本各一份，PDF电子版一份。

2．投标文件的递交

⑴投标人应在开标时间前将密封合格的投标文件送达开标现场；招标人对开标时间后送达的投标文件将不予签收。

三、开标、评标和定标

1.按投标邀请中规定的时间和地点开标，届时请投标人授权一名代表参加商务标的开标。

2.开标时，查验投标文件的密封状况，确认无误后拆封唱标。

3.本次评标采用有效最低价法，即资格审查、商务标、技术标均经评审通过的有效投标报价最低的投标人为预中标人。

4.招标人不承诺报价最低者可以中标，也不向落标的投标人退还投标文件。

5.废标：

有下列情况之一的投标文件为废标：

⑴未按本须知投标要求进行报价的；

⑵未加盖投标人公章的；

⑶投标文件无法定代表人或委托代理人签字、盖章的；

⑷投标报价超过项目概算的；

⑸投标文件字迹潦草、模糊致使无法辨认的；

⑹投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个不同报价，且未书面声明以哪个报价为准的；

⑺投标文件存在缺项、漏项的；

⑻评委委员会评议认为构成废标的其他情况；

⑼项目负责人未参加现场答辩的；

⑽其他未实质性响应招标文件要求的。

6．二次招标

6.1如项目流标，招标人根据情况可能发布二次公告，进行二次招标。二次招标如符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人只有两家，评委会将视情况现场转为竞争性谈判；

6.2二次招标可能调整前次招标的各项规定及要求，包括采购方式、项目预算、投标人资格、付款方式、采购需求、评标办法等。投标人参与二次招标，应及时获取二次招标文件，以二次招标文件为依据，进行报名资质审查，审查通过后编制二次投标文件。

6.3前次招标流标后，投标人如继续参加二次投标，投标保证金无需重复缴纳。如不参加二次投标的的投标人须书面告知招标人，招标人在规定时间内予以退还投标保证金。

7.招标人依据公开、公平、公正原则进行评定标，投标人若认为本次招标过程中存在有违“三公”原则的，可向监标人书面投诉（只接受书面投诉）；联系地址：合肥市黄山路596号A楼1503室  百大集团纪检监察室。

四、答疑及招标文件的澄清与修改

1．投标人如果对招标文件及其他任何内容有相关疑问，可以于投标人须知前附表列明的答疑接受时间前，按照第一章联系人及联系方式向我公司提出（疑问文件以文档形式提供，如WORD文档等）。

2．我公司对招标文件进行的答疑、澄清、变更或补充，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束效力。当招标文件、招标文件的答疑、澄清、变更或补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。投标人应主动上网查询。我公司不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

3．为有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

4．重要的澄清应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

五、服务合同的确定

1.确定中标人及相关事宜后，甲方（招标人）、乙方（中标人）签订服务合同；

2.招标文件、中标人的投标文件（含澄清文件）均为签订合同不可分割的一部分；

3.无特殊原因乙方拒不履行合同，招标方可单方面取消其中标资格，并追究违约责任，且我公司将拒不接洽随后的同类型招标。

六、履约保证金

1.签订合同前，投标人应提交履约保证金。履约保证金金额、收受方式及收受人见投标人须知前附表规定。

2.投标人须知前附表约定收取定额履约保证金或免收履约保证金的，从其规定。

3.如果中标人未按规定交纳履约保证金，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。

- 第四章 招标需求

一、项目概述

合百集团蚌埠百大购物中心宝龙店于2013年1月31日开业，位于蚌埠市涂山东路1596号（兴业街555号宝龙城市广场2号楼）。现在使用的监控系统主要为2012年建设，2015年对部分区域做了改造，更换了32套数字摄像机。目前系统主体仍以模拟摄像机为主，视频清晰度和监控范围满足不了现在的使用需求，数据存贮也无法达到至少保留90天的规定。

二、设计需求

1.改造范围

⑴ 1-4楼除超市外的公共区域、关键位置及设施（如收银台、总服务台）；安全通道；一楼监控室；正门口广场停车场；五楼办公区及五楼顶平台。

⑵ 监控室装饰改造：监控室面积16M2，本次改造主要是更换防静电地板及吊顶、墙面乳胶漆刷白。因本工程建设，需要对现有在用系统进行破拆、改动的部份，必须在工程完毕之前恢复，并在原系统主要线路不变动的基础上，原有系统能正常运行。监控室改造时间不超过10个工作日，改造方案由投标单位现场踏勘后自行设计。

2. 设计图说明

由于缺乏系统的的结构图及装饰图，原有弱电桥架线路走势及相关数据缺失，设计图是在后期商场布局图为底图的基础上，结合现场情况稍作修改后进行的设计，总体格局一致，尺寸略有误差，投标单位投标前应实地勘察并确定施工方案。

3.系统组成：

⑴ 前端视频数据采集部分：通过网络摄像机实现对各个监控区域的图像采集，考虑商场营业的特性，采用目前市场主流的200W像素红外摄像机可以满足需求，除电梯摄像机外，其余均采用POE供电模式。根据实际安装高度和视角要求，室内可采用焦距2.8mm、3.6mm、6mm的半球红外摄像机，室外采用焦距为6-12mm焦距的枪机。因正大门为停车场，采用枪机覆盖，周边其余三面多为独立出租铺面，因而取消球机的设计。前端可利旧摄像头数量32台。

⑵ 视频数据传输部分：主干采用8芯单模光纤，由监控室连接每楼层的2个接入交换，接入交换采用POE供电，水平干线采用6类UPT铺设，线路铺设尽量利用原有桥架走线。

⑶ 监控系统后台部分：根据防范恐怖袭击重点目标的的视频图像信息保存期限不少于90天的规定，后台采用一台128路加2台64路NVR，既保证的数据存储的容量，也有一定的扩容余地。

⑷ 监控显示终端：监控终端功能是监看实施监控画面、查询回放录像。监控屏幕采用4块46寸拼接屏，以“2X2”方式壁挂安装于墙面上，并与墙面成15°的俯角。

4.兼容性要求：

因本项目属于升级改造，部份数字摄像头利旧，型号为海康威视DS-2CD3345-I,因此投标单位在设备选型时，应充分考虑新系统与原有利旧设备的无缝兼容，因与原设备不兼容造成的一切后果由中标单位负责；

5. 监控信息点数量及布局：

| 区域 | 室内半球摄像机 | 电梯摄像机 | 室外枪机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 停车场 | / | / | 12 |
| 负一楼 | 3 | / | / |
| 一楼 | 42 | 3 | / |
| 二楼 | 36 | / | / |
| 三楼 | 44 | / | / |
| 四楼 | 46 | / | / |
| 办公区 | 5 | / | / |
| 楼顶平台 | / | / | 2 |
| 小计 | 176 | 3 | 14 |

6．监控室装饰改造

监控室面积16M2，本次改造主要是更换防静电地板及吊顶、墙面乳胶漆刷白。因本工程建设，需要对现有在用系统进行破拆、改动的部份，必须在工程完毕之前恢复，并在原系统主要线路不变动的基础上，原有系统能正常运行。监控室改造时间不超过10个工作日，改造方案由投标单位现场踏勘后自行设计。

三、功能需求：

根据宝龙购物中心实际情况、使用功能及安全防范管理的要求，监控系统采用网络高清监控解决方案，主要功能是对于公共区域、重点区域进行监控，使得管理人员在中心控制室内能观察重要地点的情况，对现场情况进行监视、记录，管理人员可以在权限范围内查看前端图像并对前端图像采集设备进行操控。监控图像根据要求进行可靠的存储，各级管理人员可以在权限范围内调用、查询。

系统应具备如下功能：

⑴系统设计规范和技术要求严格执行国家及行业相关标准、规范。

⑵系统能自成网络，独立运行，任一个子系统的故障不应影响其他子系统的正常工作。

⑶各系统设备时钟必须保持同步，并具有自动校时功能，以保证总系统时间的一致性。系统内设备重新启动或网络中断后重新连通时，能够自动进行时钟同步。

⑷系统前端设备与技术（包括性能指标）的选用，应根据防护区域或部位的现场情况和重要程度确定，按照均衡布防的原则，建立点、线、面、空间或组合的综合防护系统。

⑸为满足高质量视频监控管理的需求，系统图像数字化、传输、存储、管理应构建在高质量的安防专网之上，采用开放的IP架构、基于全IP软交换技术实现所有业务流的交换分发，实现控制信令与视频交换承载网络相分离，符合下一代网络架构展的趋势。

⑹安防视频监控主要设备必须支持GB/T 28181-2011标准，系统维保的须遵循DB33/T 2134-2014等标准。

视频监控系统的设备清单:

清单说明：

1、本次招标清单设有推荐品牌，投标人可任选其一投标，亦可选择不低于推荐品牌技术参数标准的其它品牌投标。采用其它品牌的应在投标文件中，作出详细说明，包括但不限于相关技术参数、工艺标准、业绩等信息，以供评委会评审，否则将可能视为无效投标。

- 投标人所投产品，均为符合或高于下列清单参数、性能的原厂原包装全新产品。凡规格参数中带★项的，必须提供官网截图、型式报告、原厂证明等有效证明材料，且必须与投标文件一起递交，无法提供上述材料、提供虚假证明的作为废标处理。

- 合同签订前中标人须提供主要设备原厂商针对本项目的《授权函》和《售后服务承诺函》原件，所供产品必须是所列品牌的原装正牌产品，并享有其应有的售后服务；

| 序号 | 名 称 | 推荐 品牌 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外半球网络摄像机（室内） | 海康威视、大华、英飞拓 | 1、具有200W像素 CMOS传感器。 2、在1920x1080 @25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1000TVL。 3、★支持滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片。（公安部检验报告证明） 4、最低照度彩色：0.005lx，黑白：0.0005 lx。 5、支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile。 6、支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1920x1080@30fps，第二码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080 @30fps，第四码流最大704x480@30fps，第五码流最大1920x1080@30fps。 7、★支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。（公安部检验报告证明） 8、在1920x1080 @30fps下，码率设定为1Mbps，图像传输延时≤185ms。 9、支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2。 10、★支持最多同时开启25个视频窗口进行画面浏览。（公安部检验报告证明） 11、★支持20行字符叠加，字体大小、颜色、对齐方式可设。（公安部检验报告证明） 12、支持IP地址搜索功能。（公安部检验报告证明） 13、★在IE浏览器下，具有平台接入配置选项。（公安部检验报告证明） 14、支持匿名访问功能，用户无输入用户名和密码即能浏览视频图像。 15、★具有黑白名单功能，黑白名单最多可添加100个IP地址。（公安部检验报告证明） 16、具备拌线入侵、区域入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/消失、进入/离开区等智能行为分析功能。 17、★支持场景参数设置，可设置3套场景参数，不同场景参数可按时间自动切换。（公安部检验报告证明) 质保要求：★提供原厂授权函和原厂三年质保承诺函。 | 台 | 144 |
| 2 | 红外半球网络摄像机（电梯内） |  | 1、具有200W像素CMOS传感器；在1920x1080 @25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1000TVL。 2、支持滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片。 3、最低照度彩色：0.005lx，黑白：0.0005 lx。 4、支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile。 5、支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1920x1080@30fps，第二码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080 @30fps，第四码流最大704x480@30fps，第五码流最大1920x1080@30fps。 6、支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。 7、在1920x1080 @30fps下，码率设定为1Mbps，图像传输延时≤185ms。 8、支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2。 9、信噪比不小于55.1dB；照度适应范围不小于130dB。 10、支持最多同时开启25个视频窗口进行画面浏览。 11、支持20行字符叠加，字体大小、颜色、对齐方式可设；支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。 12、支持IP地址搜索功能；在IE浏览器下，具有平台接入配置选项。 13、在IE浏览器下，具有认证模式设置选项，且RTSP认证具有basic和digest两种设置选项。 14、支持匿名访问功能，用户无输入用户名和密码即能浏览视频图像。 15、具有黑白名单功能，黑白名单最多可添加100个IP地址；支持MAC地址访问控制功能，可添加100个MAC地址。 16、具备拌线入侵、区域入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/消失、进入/离开区等智能行为分析功能。 17、支持场景参数设置，可设置3套场景参数，不同场景参数可按时间自动切换。 18、支持日志检索功能，摄像机支持记录7种日志信息，并可在IE浏览器下进行日志检索。 19、支持配置保存功能，摄像机掉电或重启后应能保存掉电或重启前的配置信息；支持区域裁剪功能，裁剪后的视频图像分辨率可设置为704x480；支持自动维护 功能，摄像机可根据设置时间自动重启系统或删除旧文件。 20、摄像机具有非法访问、网络断开、IP冲突报警设置选项。 21、支持轻存储设置功能，在IE浏览器下，具有存储空间开启/关闭选项，功能开启后，样机有3种模式显示存储卡剩余存储时长及录像帧率。 22、具有区域曝光、背光补偿、强光抑制、自动增益、数字降噪、透雾、走廊模式、SVC、感兴趣区域、断网续传、断电保护等功能。 23、在音频编码格式设置为PCM、G.711、AAC时，采样频率可设置为8~96KHz；视音频失步时间不大于1秒。 24、摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作；支持IP67防尘防水等级。 25、支持DC12V供电，电源电压在DC(12±30%)V范围内变化时设备可以正常工作。 质保要求：★提供原厂授权函和原厂三年质保承诺函。 | 台 | 3 |
| 3 | 无线网桥 |  | 接入2路1080P，接口信息3*10/100Base-T RJ45电口；网络协议TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/HTTP/NTP；无线带宽(MAX)300Mbps；无线对射距离(实测）400m；无线方向定向；工作温度-30℃～+60℃；天线内置天线,增益:6dBi；电源适配器标配 | 对 | 3 |
| 4 | 红外枪型摄像机（室外） |  | 1、具有200W像素 CMOS传感器。 2、在1920x1080 @25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1000TVL。 3、★支持滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片。（公安部检验报告证明） 4、最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0005 lx。 5、支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile。 6、支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1920x1080@30fps，第二码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080 @30fps，第四码流最大704x480@30fps，第五码流最大1920x1080@30fps。 7、★支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。（公安部检验报告证明） 8、在1920x1080 @30fps下，码率设定为1Mbps，图像传输延时≤200ms。 9、支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2。 10、★支持最多同时开启25个视频窗口进行画面浏览。（公安部检验报告证明） 11、支持20行字符叠加，字体大小、颜色、对齐方式可设。（公安部检验报告证明） 12、支持IP地址搜索功能。（公安部检验报告证明） 13、★在IE浏览器下，具有平台接入配置选项。（公安部检验报告证明） 14、支持匿名访问功能，用户无输入用户名和密码即能浏览视频图像。 15、★具有黑白名单功能，黑白名单最多可添加100个IP地址。（公安部检验报告证明） 16、具备拌线入侵、区域入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/消失、进入/离开区等智能行为分析功能。 17、★支持场景参数设置，可设置3套场景参数，不同场景参数可按时间自动切换。（公安部检验报告证明) 质保要求：★提供原厂授权函和原厂三年质保承诺函。 | 台 | 14 |
| 5 | 6路解码器 |  | 1、采用高性能嵌入式处理器，嵌入式LINUX操作系统； 2、 ★支持MPEG4、H.264、H.265、MJPEG视频解码，支持PCM、G.711、AAC音频解码，支持音视频复合流解码；（提供公安部检测报告证明） 3、★最大支持144个通道同时解码，H.264、H.265视频解码均支持：12路4000×3000或18路3840×2160、30帧/秒或21路3392×2008、25帧/秒或32路2506×1920、25帧/秒或42路2048×1536、25帧/秒或64路1920×1080、30帧/秒或144路1280×720、30帧/秒；（提供公安部检测报告证明） 4、支持144个通道同时解码，支持通道任意开窗、漫游、图层叠加，支持预案轮巡； 5、★支持80~480ms解码缓存能力；（提供公安部检测报告证明） 6、支持1/4/9/16画面分割； 7、支持主动解码和被动解码两种解码模式； 8、★支持将报警输入和预案绑定，当报警触发后，能开启绑定的预案轮巡；（提供公安部检测报告证明） 9、支持通过串口控制屏幕开关，亮度、饱和度，对比度调节； 10、支持onvif、国标接入； 11、通过网络访问设备支持https协议，实现浏览器与设备之间的通信加密； 12、 支持2个10/100/1000自适应以太网口； 13、采用标准网络协议和标准压缩算法，在各种平台上轻松实现互联互通； 14、支持AC100~240V供电，功耗不大于70W； 15、工作温度-10°~﹢55°； 16、标准1.5U机箱，19英寸机架设计。 质保要求：★提供原厂授权函和原厂三年质保承诺函。 | 台 | 1 |
| 6 | 拼接屏 |  | 1、屏幕尺寸46，LED光源； 2、双边拼缝≦3.5mm，响应时间≦8ms； 3、亮度不低于 500cd/m2； 4、分辨率：1920×1080，对比度不低于 4000：1，水平可视角度≧178°，垂直可视角度≧178°，水平分辨力≥800TVL，亮度鉴别等级≥10 级； 5、输入接口可支持：USBx2，HDMI×2，VGA×1，DVI 环入×1，AV,BNC×1，Y(YPbPr)×1，Pb(YPbPr)×1，Pr(YPbPr)×1，音频，RJ45/ISP输出接口可支持：VGA×1，DVI 环出×1，AV,音频,RJ45，DEBUG/ISP×1； 6、★液晶显示单元符合 GB9254-2008—30MHz～1000MHz 辐射骚扰场强限值要求； 7、液晶拼接单元具备3组冗余风扇，一个风扇损坏不会影响整机运行； 8、提供加盖投标人盖章的显示单元3C认证证书复印件； 9、提供加盖投标人盖章的中国节能产品认证证书（能效等级:1 级）； 10、★显示单元通过 GB/T4857.5-1992 包装运输包装件跌落试验检测； 11、考虑系统兼容稳定性显示单元必须与图像拼接控制器、控制软件采用同一品牌。 质保要求：★提供原厂授权函和原厂三年质保承诺函。 | 台 | 4 |
| 7 | 拼接屏安装部件 |  | 壁挂安装，包含刚支（挂）架、线缆，辅材、底座、安装人工费等全部费用 | 套 | 1 |
| 8 | 64路NVR录像机 |  | 1、★2个VGA接口、2个HDMI接口、2个千兆以太网口、4个USB接口(后面板2个USB3.0,前面板2个USB2.0)、16个SATA 3.0接口、1个eSATA接口、1个RS232接口、1个RS485接口（A/B口）、16路报警输入接口；6路报警输出接口；1路DC 12V输出接口；1个Mic音频输入RCA接口；2个Mic音频输出RCA接口；1个220V电源输入接口；（需提供公安部检测报告） 2、★当设备探测到视频入侵报警和/或收到报警联动触发信号时，应能启动设备相应的通道进行联动记录。设备应能预录报警触发前≥5s的视（音）频 （需提供公安部检测报告） 3、最大可接入16块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大10TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，样机可外置SSD固态硬盘，可配置8个IPSAN网盘，支持对加密硬盘的适应接入 4、★样机可接入音频编码格式为G.711u、G.711a、G.726、G.722.1、G.729、AAC；采样率支持8k、16k、32k、48k、64k；双音频IPC两路音频同时输入（需提供公安部检测报告） 5、★可将硬盘划分不同的存储空间，可通过IE浏览器 以及GUI界面设置RAID组为RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式，并具有一键RAID5功能（需提供公安部检测报告） RAID工作模式分为自适应、同步优先、业务优先、负载均衡，通过设置不同的模式，可控制RAID同步速度，默认模式为自适应，支持监控级和企业级硬盘创建RAID 6、可指定某块硬盘为热备盘，支持全局热备和局部热备。当RAID内某一块硬盘发生故障，热备盘可自动替换故障盘，进行磁盘阵列重构。 7、当RAID组中某块工作正常的硬盘被误拔掉之后1分钟内再插上，该硬盘能恢复到原RAID组中 8、可通过客户端软件在2路视频图像中分别叠加1路其他通道的视频图像并同时显示。 可对画中画视频进行录像，支持在64画面预览模式下同时预览2路画中画视频 9、支持180°及360°鱼眼后矫正功能,在预览及回放录像文件时,可对分辨率为4000×3000的预览画面进行拼接矫正显示。支持6种拼接矫正模式：360°、2P、1+3、1+4、1P+6、1+8 10、可设置实时、默认、流畅三种预览策略，预览界面可设置图像参数、云台控制、语音对讲，可查看录像状态。预览画面电子放大 11、在最大画面分屏显示模式下，样机可拖动改变各通道视频画面的位置 12、支持定时、动检、报警、智能、手动抓图。可进行64路抓拍及1200W图片存储。可按时间通道同时检索64路图片。可正放/倒放图片。录像回放可进行抓图操作。能在web及本地同时查询调用图片。 13、可手动开启/停止所有通道录像，支持录像打包1--300min可设。可对主码流、子码流分别或同时录像，支持双码流录像和三码流录像，支持三码流：编码配置三码流可选，预览支持3码流切换，录像控制支持3码流控制 14、可对指定时间的录像文件最多添加8192个标签。单个文件最大支持256个标签 15、在回放时间进度条上拖动鼠标，可自动显示当前时间点前后多张图片 16、可在时间轴上查看录像，时间轴上鼠标滚轮可切换控制24小时/2小时/1小时/30分钟。 17、★可将多台样机分别设置为主服务器和备用服务器，当其中的主服务器出现死机或者磁盘损等情况，可自动切换至备用服务器进行工作，当主服务器恢复正常后，录像数据能由备份服务器回传至主服务器，可配置高速、中速、低速进行回传（1<M<N）（需提供公安部检测报告） 质保要求：★提供原厂授权函和原厂三年质保承诺函。 | 台 | 2 |
| 9 | 128路NVR录像机 |  | 1、4个千兆以太网接口、2个光口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个VGA接口、10个HDMI接口、1个RCA音频输入接口、1个RCA输出接口、4个USB接口(后面板2个USB3.0，前面板2个USB2.0)、24个SATA接口、1个eSATA接口、16个报警输入接口、8个报警输出接口，1个电源输入接口； 2、最大可接入24块接口为SATA的硬盘，单硬盘容量支持最大支持10TB，可通过eSATA接口接入外置硬盘 3、最大支持128路IPC接入，总码流为768Mbps；最大存储码流为768Mbps；最大转发码流为768Mbps；最大回放码流为128Mbps ★4、支持将IPC接入配置以CSV格式文件导入或导出本机，CSV格式文件允许用户编辑（公安部检验报告证明） 5、支持用户自定义创建预览显示布局，可组成6个自定义的窗口，单个窗口视频源可选择； 6、可创建不同用户的权限组，可分配不同用户权限（最大支持20个用户组及64个用户）;用户首次登录时，提示修改管理员密码，密码字符长度最大支持32位，支持提示问题密码找回;每个用户在登入设备时，每次输错密码均会提示剩余密码输入次数，第五次输错时，账户将被锁定 7、支持NVR本地与IPC双向语音对讲功能；支持客户端和NVR本地双向语音对讲功能; 支持客户端与IPC双向语音对讲 ★8、可将多台样机配置为集群管理方式，当某台样机发生故障时，备用样机可替换故障样机继续录像,故障恢复后，备用样机可将存储的录像回传给故障机，可以同时指定多台为备用样机（公安部检验报告证明） 9、支持在两个主通道画面上分别叠加1个其他通道的小画面视频，包括编码并可在16画面预览模式下预览 10、支持卡口相机的图片直接存入本机，并能检索、查看 11、可将音频采样率设置为8kHz、16kHz、32kHz、48kHz、64kHz ★12、支持在两个主通道画面上分别叠加1个其他通道的小画面视频，包括编码并可在16画面预览模式下预览，将多路通道的多幅图像拼接成一幅图像（公安部检验报告证明）。 质保要求：★提供原厂授权函和原厂三年质保承诺函。 | 台 | 1 |
| 10 | 综合安防管理平台 |  | 支持对监控点实时预览，支持1/4/9/16画面预览方式； 支持接入多种形式设备的录像存储，多种录像计划配置； 支持录像回放、时间信息显示和录像下载、备份； 支持可注册的设备接入数不少于256个； 支持录像标签功能，支持搜索、修改、删除标签，并可通过标签定位录像并回放 支持多网域配置，实现多网融合、跨网段、内外网等灵活部署； | 套 | 1 |
| 11 | 控制键盘 |  | 1、最少可添加20个用户，每个用户最多可控制2048台设备；球机485地址最多256个； 2、支持网络控制、RS232和RS485控制方式； 3、支持键盘控制DVR、NVR、球机等设备； 4、可实现硬盘录像机前面板的所有功能； 5、具备键盘锁定、级联、DHCP等功能； 6、支持USB控制SmartPss软件和DSS7100平台客户端，控制其他DSS平台客户端可定制； 7、232控制模拟视频矩阵（DHM-VIDEO 4816等型号）； 8、支持云台基本操作，支持球机菜单、预置点、线扫、巡航、巡迹等功能； 9、支持权限细分功能，如系统设置、高级选项、备份、云台控制等功能权限； 10、可视化菜单设计、便捷的操作流程，精准的操控性； 11、支持第三方平台开发接入； 12、一台设备同时支持多种语言，如（繁体、简体同时支持）； 13、全新外观设计，时尚大方支持解码器全系列/Dscon、m70/m60等矩阵控制 | 台 | 1 |
| 12 | 8T监控级硬盘 | 希捷、大华、海康威视 | 接口类型：SATA;容量8TB,缓存≥256M，转速≥7200转，三年质保 | 块 | 50 |
| 13 | 管理电脑 | 联想、戴尔、惠普 | CPU;I3-6100 内存: 4G 硬盘:500G ★显示器 :19.5（屏幕长宽比16：9） | 台 | 1 |
| 14 | 核心交换机 | 华为、锐捷、思科 | 24个千兆 SFP，8个复用的千兆10/100/1000Base-T以太网端口Combo，4个万兆SFP+ 支持交流或直流供电，支持RPS冗余电源 交换容量：336Gbps/3.36Tbps 包转发率：108Mpps/126Mpps 质保要求：★提供原厂授权函和原厂三年质保承诺函。 | 台 | 1 |
| 15 | 24口接入交换机 |  | 1、交换容量≥256Gbps，包转发率≥108Mpps 2、支持PoE（802.3af）和PoE+（802.3at） 3、支持MAC地址≥16K；支持ARP表项≥2K；支持4K个VLAN，支持基于端口、MAC、协议的VLAN；支持VLAN内端口隔离 4、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3；支持IPv4路由表≥4000，IPv6路由表≥1000 5、支持IGMP v1/v2/v3 Snooping；支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 6、支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击；支持端口隔离、端口安全；支持CPU保护功能；支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持IP/Port/MAC的绑定功能 7、支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理；支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能 8、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 9、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理；支持802.3az能效以太网EEE 10、本次配置24个千兆电口，4个千兆SFP； 11、支持Openflow1.3标准，便于网络流量分析统计； 12、产品要求：提供工信部入网证； 13、质保要求：★提供原厂授权函和原厂三年质保承诺函。 | 台 | 8 |
| 16 | 光纤模块 | 华为、大华、海康威视 | SFP,1000Base-LX千兆光模块,1310纳米,单模10公里 | 个 | 17 |
| 17 | 光缆 | 一舟、兰贝、爱谱华顿 | 室外8芯中心束管式单模光缆 | 米 | 1600 |
| 18 | 光纤跳线 |  | 电信级光纤跳线,单模单芯 | 套 | 32 |
| 19 | 楼层机柜 |  | 标准尺寸9U，含公牛插排（3+3+2） | 台 | 8 |
| 20 | 网线 |  | 六类4对非屏蔽双绞线 | 米 | 14000 |
| 21 | PVC阻燃管 | 鸿雁、日丰、伟星 | 国产优质 | 米 | 5600 |
| 22 | 视频高清线 | 秋叶原、飞利浦、绿联 | 高速高清线，向下兼容1.4、1.3版本，接口：宽度1.4cm标准HDMI接口，7-15米 | 根 | 4 |
| 23 | 熔纤 | \ | 全熔，含1.5米/根尾纤，尾纤品牌与线缆品牌一致 | 对 | 128 |
| 24 | 布线辅材 | \ |  | 批 | 1 |

机房装饰清单

| 编号 | 项目名称 | 推荐品牌 | 装饰要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原吊顶拆除 | \ | \ | ㎡ | 16 |
| 2 | 原静电地板拆除 | \ | \ | ㎡ | 16 |
| 3 | 吊顶 | 国产优质 | 600*600*0.8微孔吸音铝扣板面层，防火性能：A级，包含安装配件 | ㎡ | 16 |
| 4 | 墙面 | \ | 起皮、破损铲除，腻子粉、乳胶漆 | ㎡ | 50 |
| 5 | 无缝静电地板 | 恒欣、汇迈、迪露 | 集中载荷≥1600KG/m²，均布载菏≥8000N/m²包括原静电地板拆除及新静电地板安装 | ㎡ | 16 |
| 6 | 原机房设备位置调整、调试费 | \ | \ | 系统 | 1 |

- 第五章 合同

招标人（甲方）：

供货人（乙方）：

签订地点：

项目名称：百大宝龙店视频监控系统升级改造项目

项目编号：HBZ-191159-BBBL01

本项目采用公开招标方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条  产品的名称、品种、规格、数量和价格：详见附表（附表须双方加盖印章）

第二条  产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（1）（4）项执行：

（1）按国家标准执行；（2）按部颁标准执行；（3）若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；（4）有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供和交付的货物技术标准应与招标文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

进口产品的质量标准为

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第三条  产品的包装标准和包装物的供应与回收原厂原包装，包装不回收 。乙方所供货物的制造商原装出厂包装箱与设备出场批号一致。

（国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与业务主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。）

【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标书中承诺的一致，且投标书应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】

包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由乙方负责，由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由乙方负责。

货物在验收合格前的保险由乙方负责，并负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

第四条  产品的交货方法、到货地点和交货期限

1.交货方法，按下列第（1）项执行：

(1)乙方送货上门；（2）乙方代运；（3）甲方自提自运。

2.到货地点：                        (安装并调试)

3.产品的交货期限：                          。

4.安装调试期限：                            。

第五条  合同总价款

合同总价款（大小写）：

合同总价款包含货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费、技术服务与支持费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用。除上述费用外，甲方无需为履行本合同承担其他任何费用。

- 付款条件

1.本合同以人民币付款。

2.具体付款方式：货物到场验收合格后支付相应货款的 30%，项目整体验收合格后支付至合同额的 60%，决算审计后付至审计额的97%，余款作为质保金，质保期满（2 年）后 15 个工作日内付清。

3. 税率要求：货物、设备采购合计金额        元，开具13%的增值税专用发票；安装费合计        元，开具9%的增值税专用发票。

4. 每次付款前乙方需向甲方提供对应等额增值税专用发票,否则甲方有权拒绝付款且不视为违规。

- 验收方法

1.乙方安装调试后，在  15   天内通知甲方组织验收。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2.甲方验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、甲方资产管理人、技术人员等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照招标文件、中标（成交）通知书、合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

3.涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

4.检测、验收费用均由乙方承担。

甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一后果及损失由乙方承担。

第八条  对产品提出异议的时间和办法

1.甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在  7  个工作日内向乙方书面提出异议。具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。

2.乙方在接到甲方异议后，应在   7   工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第九条  乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则甲方有权视情节轻重从乙方的履约保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

（1）保修

乙方对其所提供的货物免费保修  贰  年，保修期从  竣工验收合格之日 开始起算。乙方应在接到报修通知后   1   天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后   3   天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和风险由乙方承担。

（2）维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修维保义务，但所涉及的费用由甲方承担。

第十条  乙方的违约责任

1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的 10%的违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

2.乙方所交产品不符合合同规定的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用,同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。

4.如果乙方没有按照规定的时间交货、完成设备安装和提供服务，甲方将对其课以违约金，违约金应从货款中扣除，违约金应按每周迟交货物或未提供服务价格的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方有权终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

5.乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6.乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

7.任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款 30 %违约金。

第十一条  甲方的违约责任

1.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

第十二条  不可抗力

⑴如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

⑵甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十三条  履约保证金

（1）本项目履约保证金为          (人民币),期限 工程验收合格后7个日历天 。

（2）乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供的，与此有关的费用由乙方承担。

（3）乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十四条 转让与分包

（1）除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

（2）乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十五条 合同文件及资料的使用

1.乙方在未经甲方书面同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十六条  变更

1.变更的范围

关于变更的范围的约定：招标施工图纸和工程量清单以外部分（招标施工图纸与工程量清单不符，以二者中标准较高的为准）。

2. 变更估价

2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

2.1.1 因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，按下列规定调整：

1、已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；但对于分部分项工程项目的单价投标报价高于控制价相应子目的单价的清单项目，工程量增加幅度超过本项目工程数量 15%（不含 15%）的，超过 15%的增加部分工程量的单价按控制价相应子目的单价与投标总价降幅同比下浮标准，经甲方确认后，作为结算的依据；对于分部分项的单价投标报价降幅低于控制价相应子目的单价30%以上的清单项目，工程量减少幅度超过本项目工程数量15%（不含 15%）的，超过15%的减少部分工程量的单价按控制价相应子目的单价与投标总价降幅同比下浮标准，提出变更工程项目的单价，经甲方确认后，作为结算的依据；

2、已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，经甲方确认后可在合理范围内参照类似项目的单价。

3、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由乙方根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法、当期的工程造价管理机构发布的信息价格和乙方投标总价降幅同比下浮标准，经甲方确认后，提出变更工程项目的单价；

4、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，且工程造价管理机构发布的信息价缺价的，由乙方根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格和乙方投标总价降幅同比下浮标准，提出变更工程项目的单价，经甲方确认后，作为结算的依据；

2.1.2 工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，乙方提出调整措施项目费的，应事前将拟实施的方案提交甲方确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：

1、安全文明施工费应按照实际发生变化的措施项目依据原招标文件规定的费率计算；

2、按照单价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目和乙方投标总价降幅同比下浮标准，提出新的措施项目费，经甲方确认后，作为结算的依据；

3、按总价（或系数）计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目和乙方投标总价降幅同比下浮标准，提出新的措施项目费，经甲方确认后，作为结算的依据；

4、如果乙方未事前将拟实施的方案提交给甲方确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或乙方放弃调整措施项目费的权利。

第十七条  其他                                  。

按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请采购管理机关调解，调解不成，按以下第（2 ）项方式处理：（1）根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向合肥仲裁委员会申请仲裁。（2）向甲方所在地人民法院起诉。

第十八条 本合同自甲乙双方当事人签字盖章后生效。本合同一式 陆 份，甲乙双方各执 叁 份。甲乙双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订合同，不得擅自变更。

第十九条 合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力，也可按照中华人民共和国《合同法》的规定执行。

第二十条 下列关于“百大宝龙店视频监控系统升级改造工程”的第 HBZ-191159-BBBL01号招标文件及有关附件均是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：（1）招标文件（2）乙方提供的投标文件（3）服务承诺；（4）甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

招标人（甲方）  ： （公章）            供货人（乙方）   ：（公 章）

地址：                               地址：

法人代表：                           法人代表：

委托代理人：                         委托代理人：

电话：                               电话：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

年      月       日                     年       月       日

- 第六章 投标文件格式

一、投标承诺书

致合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司宝龙店：

根据贵司号招标文件要求，我司签字代表（姓名、职务）已被正式授权代表投标人（投标人名称）提交下述文件：

⑴开标一览表

⑵服务方案

⑶资质文件

⑷相关证明

⑸工程量清单报价表

同时，签字代表宣布承诺如下：

⑴投标人已详细阅读全部招标文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任。

⑵投标人严格按照招标文件的规定报价，如被确定为中标人后，将全面履行合同。

⑶投标人在交付投标保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同等违规行为，招标人有权没收该保证金。

⑷投标人近三年来没有骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。

⑸投标人完全理解招标人不以最低报价作为确定中标人唯一标准的评定标方式。

⑹投标人同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

特此承诺

投标人（公章）：

企业法人（签字）：

授权代表（签字）：

二〇一九年   月   日

二、开标一览表

| 项目名称 |  | 百大宝龙店视频监控系统升级改造工程 |
| --- | --- | --- |
| 招标编号 |  |  |
| 投标人全称 |  |  |
| 一、技术承诺 |  |  |
| 1 | 工期 |  |
| 2 | 质保期 |  |
| 3 | 付款方式 |  |
| 二、商务报价 |  |  |
| 1 | 投标报价 | 大写：人民币 小写：￥ |
| 2 | 备注 |  |

投标人（签章）：                                授权代表（签字）：

二〇一九年   月   日

联系方式：

注：招标人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠须直接计算并体现在投标报价中。

三、分项报价表

四、规格响应表

| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌 | 投标品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外半球网络摄像机 | 海康威视、大华、英飞拓 |  |
| 2 | 红外枪型摄像机 |  |  |
| 3 | 无线网桥 |  |  |
| 4 | 6路解码器 |  |  |
| 5 | 拼接屏 |  |  |
| 6 | 拼接屏安装部件 |  |  |
| 7 | NVR录像机 |  |  |
| 8 | 综合安防管理平台 |  |  |
| 9 | 控制键盘 |  |  |
| 10 | 8T监控级硬盘 | 希捷、大华、海康威视 |  |
| 11 | 管理电脑 | 联想、戴尔、惠普 |  |
| 12 | 核心交换机 | 华为、锐捷、思科 |  |
| 13 | 光纤模块 | 华为、大华、海康威视 |  |
| 14 | 光缆 | 一舟、兰贝、爱谱华顿 |  |
| 15 | 光纤跳线 |  |  |
| 16 | 楼层机柜 |  |  |
| 17 | 网线 |  |  |
| 18 | PVC阻燃管 | 鸿雁、日丰、伟星 |  |
| 19 | 视频高清线 | 秋叶原、飞利浦、绿联 |  |
| 20 | 无缝静电地板 | 恒欣、汇迈、迪露 |  |

四、投标承诺事项

内容包括如下：

1．对工期的承诺；

2．对工程质量、安全施工及保修服务的承诺；

3．投标人的其他承诺

- 投标人资格证明文件

投标人除提供“投标人要求”中所列文件外，须相应提供以下资料：

基本情况说明

⑴投标人简介、通讯方式

⑵开户银行名称及地址

⑶投标人需要说明的其它情况

六、投标保证金退还申请书

合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司宝龙店：

我公司于201  年  月  日参加             项目招投标，交纳保证金       元。如我公司未中标，请将该项目投标保证金退至以下帐号；如我公司中标，投标保证金退还事宜按投标邀请约定执行。

请予办理。

户    名：

开户银行：

帐    号：

联系电话：

此处提供转账单复印件

投标人：

年   月    日