合肥百货大楼集团商业大厦有限

责任公司弱电系统升级改造工程

招 标 文 件

项目编号:HBZ-20025-SYDS03

招 标 人：合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司

招标时间：二〇二〇年四月

目  录

第一章 投标邀请（招标公告）	3

第二章 投标人须知前附表	5

第三章 投标人须知	8

第四章 招标需求	12

一、项目概述	13

二、综合布线系统	13

三、语音系统（三网）	19

四、计算机网络系统	20

五、机房工程系统	26

六、安防系统	29

七、广播系统	41

八、推荐品牌	45

第五章 合同	47

第六章 评标办法	56

第七章 投标文件格式	60

- 第一章 投标邀请（招标公告）

我公司现对商业大厦弱电系统升级改造工程招标，欢迎合格的投标人前来投标，相关事项如下：

一、标的简介：

1.项目编号：HBZ-20025-SYDS03

2.项目名称：商业大厦弱电系统升级改造工程

3.项目地点：合肥市金寨路1168号

4.项目概算：1918707.29元

二、投标人资格：

1.具有独立法人和一般纳税人资质；

2.具有安防工程三级及以上（含三级）资质；

3.提供2015年1月1日至今金额不低于100万元弱电工程施工业绩；

4.投标人须符合下列情形之一（以在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准）：
    1）开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。 
    2）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。 
    3）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。 
    4）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。

5.投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人（以在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准）：
 1)投标人被人民法院列入失信被执行人的。
 2)投标人被列入政府采购严重违法失信名单的。 
 3)投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。
 4)投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

6.本项目不接受联合体投标。

注：以上证明文件复印件加盖公章后做入投标文件；

三、招标文件领取方法：

1.领取日期：2020年4月8日—2020年4月17日

2.领取方法：登录网站www.hfbh.com.cn下载标书（下标书的投标单位按要求参加资格审查）。
四、资格预审及兼容性测试：

2020年4月20日12:00之前将本章第二条“投标人要求”中的相关材料电子版发送至QQ邮箱277351016接受资格预审，审查通过的投标人须对所投上网行为管理设备进行兼容性测试。

兼容性测试：2020年4月20日12:00之前将所投型号上网行为管理设备送至商业大厦8楼信息机房进行测试。须满足与集团总部现有的集中管理平台实现无缝对接，实现集团总部对分公司进行集中管控和日志管理功能。

资格预审及兼容性测试合格的投标单位以转账的方式缴纳投标保证金，未按时参加资格预审或兼容性测试不合格的投标人，招标人有权不接受其投标。

五、投标保证金：2020年4月20日16：00前（以实际到账时间为准）通过转账的方式缴纳投标保证金贰万元整，如中标，该保证金待投标单位缴纳履约保证金后无息退还；如未中标，招标结束后无息退还。

名  称：合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司

开户行：建行合肥城南支行

账  号：3400 1458 6080 6080 5002 6410

纳税识别号：9134 0100 1491 93154X

地址、电话：合肥市金寨路1168号     0551-63637954

（转帐时请备注“××项目投标保证金”）

六、开标时间及地点：

1.开标时间：2020年4月21日9:00（如有调整，另行通知）

2.开标地点：合肥市黄山路596号合肥百大集团1209室

七、联系方式：

现场勘查：联 系 人：宇  工       联系电话：0551-63633648

资格预审：联 系 人：朱  工       联系电话：0551-65771025

- 第二章 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司 |
| 2 | 项目名称 | 商业大厦弱电系统升级改造工程 |
| 3 | 项目编号 | HBZ-20025-SYDS03 |
| 4 | 项目性质 | 货物类 |
| 5 | 资金来源 | □财政投资 招标人自筹 □其他 |
| 6 | 标段划分 | 不分标段 □分为 个标段 |
| 7 | 付款方式 | 付款方式：详见合同 |
| 8 | 联合体投标 | □允许 不允许 |
| 9 | 投标有效期 | 60天 |
| 10 | 供货及安装（施工）地点 | 合肥市金寨路1168号 |
| 11 | 完工期限 | 合同签订后 210个日历天 |
| 12 | 投标保证金金额 | 人民币贰万元，投标保证金应当在投标截止时间前足额到达本次招标公告指定账号，且应当从投标人基本账号转出。 |
| 13 | 投标保证金交纳账号 | 详见招标公告 |
| 14 | 免费质保期 | 验收合格之日起 贰年 |
| 15 | 答疑 | 发布招标公告三日内接受答疑（逾期不予受理） 投标人请注意：我司对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。投标人应主动上网查询。我司不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。 |
| 16 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 17 | 投标文件份数及要求 | 详见招标文件第三章第二条 |
| 18 | 开标时间及地点 | 开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 |
| 19 | 评标办法 | 有效最低价法，详见招标文件第六章评标办法 |
| 20 | 履约保证金 | 中标价的 5 %，期限至 工程验收合格后7个日历天 。收受方式为：□现金、转账/电汇，收受人为合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司财务部，详见招标文件第三章投标人须知第五条 |
| 21 | 投标样品 | □需要 不需要 |
| 22 | 本项目提供除电子版招标文件以外的其他资料 | 设计图纸 获得方式：上述资料如有，请投标人在获取招标文件后，自行登录我公司网站下载本项目附件（该附件为招标文件的组成部分） |
| 23 | 业绩要求 | 1、本招标文件中要求的业绩须为已完工并验收合格的业绩：投标文件中除提供该业绩的合同扫描件外，还须附与该业绩对应的项目已完工并验收合格的业主证明材料（扫描件），如验收报告或业主开具的证明等。 注：（1）验收报告或业主证明须加盖业主单位公章(所提供的证明材料上已有业主单位公章的除外)，否则评标委员会可不予认可；（2）业绩合同可提供包含甲乙方、项目名称、合同总金额、合同签订时间、合同供货范围、合同签字盖章页等关键内容的关键页的扫描件；（3）业绩金额以项目合同总金额为准。 2、所提供的业绩合同中不能明确反映出招标文件所要求的内容的（如合同总金额或项目负责人名称等），应另附业主证明材料予以明确说明，须加盖业主单位公章，否则评标委员会可不予认可。 |
| 24 | 其他 | 1、招标文件中要求加盖公章或电子签章的，均可以提供加盖公章的扫描件。 2、凡中标的外地来肥建筑安装企业，应按照国家税务总局2016年第17号公告规定，在建筑服务发生地及时足额预缴增值税。 3、如有最新国家和地方标准、规范等，应按最新标准、规范执行，如多个规范对同一问题的标准和要求不一致时，应按较高标准和要求内容执行 。 4、2020年1月24日，安徽省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部决定，启动安徽省重大公共卫生事件一级响应，投标人在投标前已充分了解并清楚知晓肺炎疫情及影响。 5、因投标人在签订合同时对肺炎疫情及影响已经可以合理预见，肺炎疫情及影响属于合同总价包含的风险范围，投标人在投标报价时已经充分考虑，不再另行计取。 6、工程开工日期以招标人发出的开工指令为准；投标人应当知悉，计划开工日期之后，如安徽省有关主管部门仍未终结本次重大公共卫生事件应急响应，可能导致工程无法按计划开工；投标人应当充分考虑因肺炎疫情及影响导致迟延开工的风险，投标人承诺不因迟延开工向招标人主张变更或解除合同。 7、工程开工后，招标人和投标人均应严格遵循政府及有关部门规定的肺炎疫情防控要求，因一方未严格执行防控措施而导致工程停工的，应当自行承担相应责任，投标人应充分考虑项目可能出现的“新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控”工作风险，无条件服从国家、省、市、区、镇等各级有关部门关于疫情防控工作的通知要求，做好但不限于对从业人员的疫情监测和防控、工地卫生安全管理、人员日常体温检测、明确突发事件应急处置措施等，所需费用均已包含在投标报价中，不单独列项，投标人应仔细踏勘现场、综合考虑、慎重报价，中标后不予调整。 8、施工过程中，不得因肺炎疫情及影响导致材料价格上涨、材料采购困难、施工人员组织困难、疫情防治需要等情况拖延或影响合同工期，却有影响的，应及时采取一切有效措施弥补损失，确保按期保质完成项目建设，投标人应仔细踏勘现场、综合考虑、慎重报价，中标后不予调整。 9、本项目与商业大厦内部装饰改造工程存在交叉施工的情况，所需交叉施工降效费用包含在投标报价中，不单独列项，投标人应仔细踏勘现场、综合考虑、慎重报价，中标后不予调整。 |

- 投标人须知

一、说明及注意事项

1．投标文件的编写要求

⑴投标人须以招标人正式发布的《招标文件》为制作《投标文件》的依据；

⑵投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；

⑶投标文件的书面内容不得涂抹或改写；

⑷招标文件编目清晰，查找方便，报价清单条目顺序须于招标文件一致，提供的产品参数证明资料应醒目注明。

⑸满足本招标文件规定的其它要求。

2.投标文件由以下部分构成

⑴投标承诺书、开标一览表、报价清单、投标事项承诺、产品参数偏离表、品牌响应表等；

⑵投标人资质证明文件、法人和授权代表人身份证复印件；

⑶投标人同类项目合同、本项目服务工作计划及投标人其它说明文件等；

⑷相关案例材料，项目负责人详细情况及拟派往本项目的设计人员情况（包括履历和项目经验）。

3．投标报价说明

⑴除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；投标报价、服务费结算一律使用人民币；

⑵本项目采用总价报价，中标价为合同价。

此报价为完成本项目工作所有内容的所有费用，投标时须按项目说明列明的需求作为基础报出投标报价，此报价是指完成招标需求全部内容的综合价格。包括各项服务、改造过程中旧设备的拆除、临时线路的敷设、临时设备的安装及服务中涉及到的总包管理服务费、材料消耗、人员、维保、验收、培训、利润、税金等全部费用。除此之外，招标人不再提供其他任何费用。

⑶投标人投标前应进行现场勘查，各种风险须充分考虑，请投标人谨慎报价。中标后不得以任何理由提出变更等理由增加造价、调整价格。

⑷投标人须充分考虑所投服务成本，中标及合同履约期内，不得以任何理由要求对其投标价格进行变更或拒绝服务。

4．请投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。

5．投标人在交付保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同或在履行合同时出现违约行为，招标人有权没收投标保证金并记入百大集团招投标黑名单；资审通过放弃投标的请在开标前3日以书面形式告知招标人，否则没收投标保证金。

6．招标人将按本招标文件时间安排表确定的时间、地点开标，投标人的法定代表人（或代理人）应准时出席，否则将视为弃权，投标保证金不予返还。

二、投标文件的递交

1．投标文件的密封和标记

⑴投标文件应密封并在封口加贴封条，并在封面注明招标编号、投标项目、投标单位等；同时，在密封处加盖骑缝章；

⑵投标文件要求：胶装，正、副本各一份，PDF电子版一份。

2．投标文件的递交

⑴投标人应在投标开标前将密封合格的投标文件送达开标现场；招标人对开标后送达的投标文件将不予签收。

三、开标、评标和定标

1．我司招标领导小组按投标邀请中规定的时间和地点开标，届时请投标人授权一名代表参加商务标的开标，拟派项目负责人作投标陈述并作为答辩代表参加项目答辩。

2．开标时，查验投标文件的密封状况，确认无误后拆封唱标。

3.本项目评标采用有效最低价法，即资格审查、商务标、技术标均评审通过无错项、缺漏项的有效投标报价最低的投标人为对应标段的中标候选人。

4.招标人不承诺报价最低者可以中标，也不向落标的投标人退还投标文件。

5.评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并由其法定代表人或被授权的代表签字。对于询标后的投标文件是否符合招标文件要求，由评委会做出最终评审通过或未通过。

6．废标：

有下列情况之一的投标文件为废标：

⑴未按本须知投标要求进行报价的；

⑵未加盖投标人公章的；

⑶投标文件无法定代表人或委托代理人签字、盖章的；

⑷服务不满足招标人要求的；

⑸投标文件字迹潦草、模糊致使无法辨认的，章节混乱，提供的产品参数证明文件无醒目标识，严重影响专家评标的；

⑹投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个不同报价，且未书面声明以哪个报价为准的；

⑺投标文件存在缺项、漏项的；

⑻评委委员会评议认为构成废标的其他情况；

⑼项目负责人未参加现场答辩的；

⑽其他未实质性响应招标文件要求的。

7.二次招标

7.1如项目流标，招标人根据情况可能发布二次公告，进行二次招标。二次招标如符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人只有两家，评委会将视情况现场转为竞争性谈判；

7.2二次招标可能调整前次招标的各项规定及要求，包括采购方式、项目预算、投标人资格、付款方式、采购需求、评标办法等。投标人参与二次招标，应及时获取二次招标文件，以二次招标文件为依据，进行报名资质审查，审查通过后编制二次投标文件。

7.3前次招标流标后，投标人如继续参加二次投标，投标保证金无需重复缴纳。如不参加二次投标的的投标人须书面告知招标人，招标人在规定时间内予以退还投标保证金。

8.招标人依据公开、公平、公正原则进行评定标，投标人若认为本次招标过程中存在有违“三公”原则的，可向监标人书面投诉（只接受书面投诉）；联系地址：合肥市黄山路596号楼1503室  百大集团纪检监察室。

四、服务合同的确定

1.确定中标人及相关事宜后，甲方（招标人）、乙方（中标人）签订服务合同；

2.招标文件、中标人的投标文件（含澄清文件）均为签订合同不可分割的一部分；

3.无特殊原因乙方拒不履行合同，招标方可单方面取消其中标资格，并追究违约责任，且我公司将拒不接洽随后的同类型招标。

五、履约保证金

1.签订合同前，投标人应提交履约保证金。履约保证金金额、收受方式及收受人见投标人须知前附表规定。

2.投标人须知前附表约定收取定额履约保证金或免收履约保证金的，从其规定。

3.如果中标人未按规定交纳履约保证金，招标人有权取消该授标，并没收其投标保证金。在此情况下招标人可将该标授予其下一个中标候选人，或重新招标。

- 第四章 招标需求

前注：

- 1.本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，

提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会审核认可；

2.为有助于投标人选择投标产品，项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关厂商的技术证明资料供评标委员会评审，未提供的或评审不通过的投标无效
3.投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标人承担；投标人应自行踏勘施工建设现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果。

4.改造采取边营业边施工的方式，改造期间新旧计算机网络系统、机房工程系统须并行运行，不得影响收银系统的正常使用。

一、项目概述

合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司，位于金寨路与徽州大道交口东南角，整体建筑为框架结构，总建筑面积约27723平方米，楼层高8层，公司一至六楼经营百货、服装与家电产品，负一楼为合家福超市，总经营面积约1.8万平米。公司计划2020年2月开始对楼体内外装饰升级改造，弱电系统升级改造同步进行。

合百集团商业大厦弱电系统升级改造遵循“投资合理，统一规划、立足现在、适度超前”的指导思想，以满足目前应用为基础，同时考虑到今后智能化技术的发展趋势，改造后的广播、监控系统需具备技术先进性、经济实用性、结构合理性、使用可靠稳定性、可扩展性。

本次项目改造主要包括以下方面内容：

※ 综合布线系统；

※ 语音系统（三网）；

※ 计算机网络系统

※ 机房工程系统；

※ 安防系统；

※ 广播系统；

二、综合布线系统

综合布线系统是提供语音、数据和多媒体信息传输的基础平台。随着信息化飞速发展的需要，综合布线系统在办公楼智能化建设中占有非常重要的地位，其为办公楼建立了高速、大容量的信息传输平台，为活动提供了语音、数据、图像等各种信息的高速传输通道。

综合布线系统以安全性、完整性、先进性、实用性、经济性、可靠性为原则，选用灵活的星型拓扑结构，每个信息通道通过简单跳线，可以灵活组网，充分体现综合布线的灵活性、扩展性。办公楼智能化建设中的综合布线系统，除了一些共性特征外，还具有一些办公楼个性特征。

综合布线系统建设范围为商业大厦负一楼至8楼，系统建设分为弱电桥架铺设、业务网、语音通讯、智能化专网、通讯底盒预留。本次综合布线系统是智能化系统的重要基础传输网络，布线系统方案的质量、科学性、先进性、实用性、保密性关系到智能化系统整体功能的实现。

弱电桥架至综合布线，桥架至信息点JDG20/25管沿吊顶内明敷，再沿墙暗敷至信息插座。对于大开间办公室，将从地板下敷设至插座。水平六类线缆，1～2根穿JDG20，3～4根穿JDG25，预留接线盒为86H60型盒，安装高度底边离地30cm。

工作区的信息点和预留底盒设置要求如下：

⑴大开间办公室、会议室、候会室、休息室、服务间等功能用房按房间布局、使用需求设置相应信息点位和预留底盒。

⑵办公外网、公网电话与弱电桥架相连，共用底盒和双口面板。

⑶智能化专网经弱电桥架与相关弱电设备相连。

⑷在楼层吊顶内预留六类信息插座，用于无线网线设备信号接入使用。

综合布线系统本身具有很高的兼容性，本方案主要综合语音，数据，图像及多媒体系统的应用。每个信息点能够灵活的应用，可随时转换接插电话、微机或数据终端，并可随着应用需求，通过相应适配器或转换设备。整个布线系统由工作区子系统、水平干线子系统、管理子系统、主干子系统、设备间子系统、建筑群子系统等五个子系统构成。方案充分考虑高度的可靠性，高速率传输特性，灵活性及可扩充性。

综合布线系统设备清单

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光缆（8芯） | 1、规格：室外8芯中心束管式光缆；纤芯规格为：9um； 2、加强层：双面涂塑钢带（ PSP ）； 3、光芯数2-12：钢丝直径（mm）:1.6；松套管尺寸（mm）：2.0/3.0；护套标准厚度（mm）3.0；允许拉伸力长期/短期（n）：1500/3000；允许压扁力（N/100mm）：3000； 4、光芯数14-24：钢丝直径（mm）:1.6；松套管尺寸（mm）：2.8/4.0；护套标准厚度（mm）3.0；允许拉伸力长期/短期（n）：1500/3000；允许压扁力（N/100mm）：3000； 5、为了保证产品质量及相应的售后服务，必须有厂家的项目授权书和25年质量保证服务；为便于采购、安装、测试、产品的质保为保证、系统兼容性及美观性，必须与六类非屏蔽双绞线同一品牌。 | m | 1600 |
| 2 | LC尾纤 | 1、符合ANSI/TIA-568-0.D-2015的要求； 2、标准插入损耗（dB）：0.15；最大插入损耗（dB）：0.25；标准反射（dB）：50：最大反射（dB）：48； 3、光纤护套：LSZH；长度：常规1.5米或用户定义； 4、★为了保证产品质量，该产品通过泰尔实验室单模光纤链路检验（提供检验报告复印件加盖生产厂家公章）； 5、为了保证产品质量及相应的售后服务，必须有厂家的项目授权书和25年质量保证服务；为便于采购、安装、测试、产品的质保为保证、系统兼容性及美观性，必须与六类非屏蔽双绞线同一品牌。 | 根 | 128 |
| 3 | LC耦合器 | 1、符合ANSI/TIA-568-0.D-2015的要求； 2、插入损耗≤0.3dB；温度性能：-40℃～+85℃；反射损耗≥55dB；耐久性500yclds。变化小于等于0.2dB； 3、★为了保证产品质量，该产品通过泰尔实验室单模光纤链路检验（提供检验报告复印件加盖生产厂家公章）； 4、为了保证产品质量及相应的售后服务，必须有厂家的项目授权书和25年质量保证服务；为便于采购、安装、测试、产品的质保为保证、系统兼容性及美观性，必须与六类非屏蔽双绞线同一品牌。 | 只 | 128 |
| 4 | LC-LC跳线 | 1、符合ANSI/TIA-568-0.D-2015的要求。 2、插入损耗≤0.4dB；温度性能：-40℃～+80℃；重复性 ≤0.2dB；互换性 ≤0.2dB； 3、光纤护套：LSZH；长度：常规3米或用户定义； 4、★为了保证产品质量，该产品通过泰尔实验室单模光纤链路检验（提供检验报告复印件加盖生产厂家公章） 5、为了保证产品质量及相应的售后服务，必须有厂家的项目授权书和25年质量保证服务；为便于采购、安装、测试、产品的质保为保证、系统兼容性及美观性，必须与六类非屏蔽双绞线同一品牌。 | 根 | 32 |
| 5 | 光纤配线架24口 | 1、壳体采用优质冷轧钢板,档尘板为有机玻璃；24芯熔纤盘为：ABS工程；支持19″标准安装，适用于多种机架、机柜上的安装；提供光纤熔接、配线管理； 2、满足光纤应用的多样性，支持LC、FC、SC和ST不同类型的光纤适配器；1U高度，单工最多可以安装24只，LC双工最多可以安装24只可以扩充到48口；1U最大光纤芯数：48； 3、为了保证产品质量及相应的售后服务，必须有厂家的项目授权书和25年质量保证服务；为便于采购、安装、测试、产品的质保为保证、系统兼容性及美观性，必须与六类非屏蔽双绞线同一品牌。 | 套 | 2 |
| 6 | 光纤配线架12口 | 1、壳体采用优质冷轧钢板,档尘板为有机玻璃；12芯熔纤盘为：ABS工程；支持19″标准安装，适用于多种机架、机柜上的安装；提供光纤熔接、配线管理； 2、满足光纤应用的多样性，支持LC、FC、SC和ST不同类型的光纤适配器；1U高度，单工最多可以安装12只，LC双工最多可以安装12只可以扩充到24口；1U最大光纤芯数：24； 3、提供原生产厂家授权和25年售后服务承诺函并盖原厂家公章，为便于采购、安装、测试、产品的质保为保证、系统兼容性及美观性，必须与六类非屏蔽双绞线同一品牌。 | 套 | 8 |
| 7 | 网线 | 1、性能要求：23AWG线规，并采用带十字支撑架结构，可以有效隔离对绞线对以优化NEXT和ELFEXT性能，4对线，每芯带有色条区别，内有线缆撕裂绳。 2、标准要求：符合YD/T 1019-2013标准和TIA-EIA-568-C.2-2009标准。 3、电气特性：线对直流电阻不平衡≤2%；4≤f≤250MHz衰减：4；工作电容≤5.6pF/100m；线对对地电容不平衡≤330pF/100m 4、护套要求：PVC材料。 5、护套标识：外护套印有LOGO、型线规、屏蔽类型、标准号、缆型等信息，要求字迹清晰、不褪色、容易辨别，用于产品的质量回溯，并印有逆序长度标注(305~0 meter)以方便识别线缆长度。 6、★认证及测试：提供信息产业部信道测试报告和六类非屏蔽双绞线测试报告复印件并加盖原厂公章。 7、★提供原生产厂家授权和25年售后服务承诺函并盖原厂家公章，为便于采购、安装、测试、产品的质保为保证、系统兼容性及美观性，综合布线必须采用同一品牌。 | m | 10370 |
| 8 | 电话线 | 1、三类2对非屏蔽双绞线参考标准：UL Subject 444, EIA/TIA 568C.2-1 & ISO/IEC 11801；适用范围100 Base-T4和100Base-TX； 2、额定温度：70°C；导体：固态纯铜，线规：24AWG；彩色PE绝缘层；PVC外层护套；包装：纸箱； 3、提供原生产厂家授权和25年售后服务承诺函并盖原厂家公章，为便于采购、安装、测试、产品的质保为保证、系统兼容性及美观性，必须与六类非屏蔽双绞线同一品牌。 | m | 2135 |
| 9 | 50对室内电缆 | 1、标准：符合ANSI/TIA-568-C.2-2009标准 2、护套要求：PVC材料； 3、电气特性：额定传输率:65%、线对直流不平衡电阻@20Deg.C≤2%、线对与地之间的电容不平衡≤330pF/100m； 4、芯数要求：25/50/100对每芯带有彩色护套； 5、★认证及测试：提供FCC认证和信息产业部测试三类大对数信道报告复印件并加盖原厂公章，提供原生产厂家授权和25年售后服务承诺函并盖原厂家公章，为便于采购、安装、测试、产品的质保为保证、系统兼容性及美观性，必须与六类非屏蔽双绞线同一品牌。 | m | 200 |
| 10 | 六类非屏蔽模块 | 1、独特的PCB线路板线对平衡设计，减少干扰，通过余量高；产品可提供90度和180度端接方式； 2、具备T568A和T568B两种通用线序，通用线序标签清晰标注于模块上，采用单对110型打线工具； 3、端接口外壳材料采用高强度PC材料，坚固且防腐蚀IDC打线柱夹子为磷青铜，保证大于250次的端接、接触针耐用性为1500次插拔，可提供高达350MHz的可用宽带； 4、适用于23 AWG线缆，具有向后兼容性可向下兼容CAT5E及更低类别的系统；端接保护帽具有扣锁式设计，可以保证线缆避免端接后的过度曲、 脱落和对接触点的保护； 5、提供原生产厂家授权和25年售后服务承诺函并盖原厂家公章，为便于采购、安装、测试、产品的质保为保证、系统兼容性及美观性，必须与六类非屏蔽双绞线同一品牌。 | 只 | 70 |
| 11 | 电话模块 | 1、6芯针触点耐用性为1500次插拔；打线柱外壳材料为聚碳酸醋，IDC打线柱夹子为磷青铜，适用于22，24及26AWG(0.64，0.5及0.4mm)线缆，耐用性为250次插拔，提供相关彩页证明材料，并盖设备厂家公章； 2、提供原生产厂家授权和25年售后服务承诺函并盖原厂家公章，为便于采购、安装、测试、产品的质保为保证、系统兼容性及美观性，必须与六类非屏蔽双绞线同一品牌。 | 只 | 33 |
| 12 | 双口面板 | 1、 86型和86型弧型双口面板产品是采用阻燃、抗冲击、耐腐蚀的优质ABS工程塑料制作与RJ45模块和RJ11模块配套使用；颜色为白色； 2、面板上自带防尘盖；面板带有标签标识功能，方便管理及日常维护；面板后面具有RJ45配套卡槽；光面设计，增加与强电面板的匹配性；前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露。 3、提供原生产厂家授权和25年售后服务承诺函并盖原厂家公章，为便于采购、安装、测试、产品的质保为保证、系统兼容性及美观性，必须与六类非屏蔽双绞线同一品牌。 | 个 | 12 |
| 13 | 单口面板 | 1、 86型和86型弧型单口面板产品是采用阻燃、抗冲击、耐腐蚀的优质ABS工程塑料制作与RJ45模块和RJ11模块配套使用；颜色为白色； 2、面板上自带防尘盖；面板带有标签标识功能，方便管理及日常维护；面板后面具有RJ45配套卡槽；光面设计，增加与强电面板的匹配性；前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露。 3、提供原生产厂家授权和25年售后服务承诺函并盖原厂家公章，为便于采购、安装、测试、产品的质保为保证、系统兼容性及美观性，必须与六类非屏蔽双绞线同一品牌。 | 个 | 58 |
| 14 | 配线架 | 1、独特的线路板线对平衡设计，减少干扰，通过余量高； 2、端接口外壳材料采用高强度PC材料，IDC打线柱夹子为磷青铜，保证大于250次的端接，接触针耐用性为1500次插拔；满足或优于现行的六类传输标准，符合千兆以太网应用系统，性能超越六类350MHz连接硬件指标，提供相关彩页证明材料，并盖设备厂家公章； 3、模块后部的端接保护帽具有扣锁式设计，可以保证线缆避免端接后的过度弯曲、脱落和对接触点的保护； 4、具有向后兼容性可向下兼容CAT5E及更低类别的系统； 5、兼容19英寸设备机架、机柜和墙装支架；所有端口前端均有标号，前端大型标签位置方便客户的端口标识；背面具有线缆管理器，能有效地将线缆引导至端接点； 6、六类非屏蔽24口配线架有含模块、水平空架、角型空架三种规格供现场选择使用；配线架水平空架和角型空架为每6个端口为一组，可前端拆卸管理，背架采用冷轧钢板加镀锌设计，屏蔽与非屏蔽通用； 7、提供原生产厂家授权和25年售后服务承诺函并盖原厂家公章，为便于采购、安装、测试、产品的质保为保证、系统兼容性及美观性，必须与六类非屏蔽双绞线同一品牌。 | 套 | 1 |
| 15 | 理线架 | 1、适用19”网络机柜安装，机架式；组合式结构，上下翻盖式理线架设计；脱卸挂式设计，方便施工； 2、材料：优质冷轧钢板或铝塑两种材质 1.0mm/1.2mm 3、尺寸：1U高度；管理环：24位 4、颜色：黑色 ； 5、提供原生产厂家授权和25年售后服务承诺函并盖原厂家公章，为便于采购、安装、测试、产品的质保为保证、系统兼容性及美观性，必须与六类非屏蔽双绞线同一品牌。 | 套 | 36 |
| 16 | 办公区电话配线架 | 1、配线架为钢架，喷塑，黑色；符合19英寸机架安装标准； 2、RJ11模块插座为ABS工程塑料和聚碳酸酯，IDC打线柱夹子为磷青铜材料，适用于22，24及26AWG（0.64，0.5及0.4mm）线缆，耐用性为250次插拔，采用单对110型打线工具； 3、提供原生产厂家授权和25年售后服务承诺函并盖原厂家公章，为便于采购、安装、测试、产品的质保为保证、系统兼容性及美观性，必须与六类非屏蔽双绞线同一品牌。 | 套 | 2 |
| 17 | 网络原装跳线 | 1、规格：5M CAT6 UTP 4对RJ45/RJ45跳线； 2、标准：完全符合ANSI/TIA-568-C.2-2009标准的要求； 3、传输带宽：CAT6≥350MHz,提供产品彩页证明并加盖原厂公章；； 4、护套要求：PVC材料； 5、颜色组合：可提供多种颜色护套供现场选择； 6、RJ45数据跳线要求为产品制造商的商业成品产品。 7、提供原生产厂家授权和25年售后服务承诺函并盖原厂家公章，为便于采购、安装、测试、产品的质保为保证、系统兼容性及美观性，必须与六类非屏蔽双绞线同一品牌。 | 根 | 10 |
| 18 | 网络原装跳线 | 1、规格：3M CAT6 UTP 4对RJ45/RJ45跳线； 2、标准：完全符合ANSI/TIA-568-C.2-2009标准的要求； 3、传输带宽：CAT6≥350MHz,提供产品彩页证明并加盖原厂公章；； 4、护套要求：PVC材料； 5、颜色组合：可提供多种颜色护套供现场选择； 6、RJ45数据跳线要求为产品制造商的商业成品产品。 7、为了保证产品质量及相应的售后服务，综合布线必须有厂家的项目授权书和25年质量保证服务；为便于采购、安装、测试、产品的质保为保证、系统兼容性及美观性，必须与六类非屏蔽双绞线同一品牌。 | 根 | 20 |
| 19 | 水晶头 | 1、材料采用高密度聚乙烯和50μ镀金三叉簧片；两段式卡片结构； 2、为了保证产品质量及相应的售后服务，综合布线必须有厂家的项目授权书和5年质量保证服务；为便于采购、安装、测试、产品的质保为保证、系统兼容性及美观性，必须与六类非屏蔽双绞线同一品牌。 | 盒 | 3 |
| 20 | 网络机柜12U | 尺寸：600*600*600（宽*深*高）12U 参数：前后网孔, 颜色黑的. 配置：1个层板20套螺丝 板材厚度：整体采用组装，立柱2.0MM带U标；框架厚度1.0MM，侧面0.8MM冷扎钢板。 采用优质冷轧钢板表面脱脂酸洗、磷化、静电喷塑； | 台 | 8 |
| 21 | 电气配管 | JDG-Q235Ф20 | m | 6500 |
| 22 | 电气配管 | JDG-Q235Ф25 | m | 4000 |
| 23 | 桥架 | 300*100mm厚度1.2mm,含安装配件 | m | 1350 |
| 24 | 辅材 |  | 批 | 1 |

三、语音系统（三网）

本系统为我司为各品牌专厅提供语音、宽带上网功能，末端信息点布放至柱头检修口附近，并预留5米，方便专厅后续接入，蝶形光缆铺设应符合下列规定：

- 线缆两头用机打标签标识，预留5米线端，标签位置应合理，不至二次

铺设造成损毁、丢失；

- 蝶形光缆暗敷，穿放于桥架、JDG管中；

- 敷设时的牵引力不易超过光缆允许张力的80%，瞬间最大牵引力不得超过

光缆允许张力的100%，且主要牵引力应加在光缆的加强构建上；

4．蝶形光缆敷设的最小弯曲半径应符合下列要求：

※ 敷设过程中蝶形光缆弯曲半径不应小于30mm；

※ 固定后蝶形光缆弯曲半径不应小于15mm；

5．蝶形光缆进入设备间机柜后预留1m长度；

语音系统（三网）设备清单

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皮线光缆 | 1、应用范围：光纤到户（FTTH）、光纤到桌面（FTTD）、光纤到楼（FTTB）； 2、采用蝶形光缆，蝶形光缆是将光通信元单模双芯处于中心，两侧放置两根平行钢丝，最后，挤制黑色或彩色低烟无卤护套成缆； 3、特种耐弯光纤，提供更大的带宽，增强网络传输特性；两根平行钢丝使光缆具有良好的抗性，保护光钎光缆结构简单，重量轻，实用性强；独特的凹槽设计，易剥离，方便接续，简化安装和维护；低烟无卤阻燃护套，环保； 4、为了保证产品质量及相应的售后服务，综合布线必须有厂家的项目授权书和25年质量保证服务；为便于采购、安装、测试、提供方便可靠的产品质量保证、系统兼容性及美观性，必须与六类非屏蔽双绞线同一品牌。 | m | 14000 |
| 2 | 网络机柜12U | 尺寸：600*600*600（宽*深*高）12U； 参数：前后网孔, 颜色黑色； 配置：1个层板，C2120套螺丝； 板材厚度：整体采用组装，立柱2.0MM，带U标，框架厚度1.0MM，侧面0.8MM冷扎钢板；采用优质冷轧钢板表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑。 | 台 | 7 |

四、计算机网络系统

本次信息化主要建设有线办公网络以及全楼无线覆盖，无线收银系统全网均使用二层架构。采用千兆主干，千兆接入。

1.核心层要求：核心层交换机要求实现路由管理、网络管理、网络服务、核心数据处理等，核心交换并与各服务器、存储等核心业务应用相连，要求核心交换机具有对数据高密度的转发能力。

本次要求在核心层部署1台高性能电信级智能核心路由交换机，其支持CLOS多级交换、支持802.1X、MAC、Portal等认证方式。要求核心交换机采用模块设备提供双主控、双交流电源。

2.接入交换机要求：由于各个楼层的即有信息化接入点也需要连接无线接入点，接入层用来减轻核心层的负担。要求接入层交换机采用全千兆交换机，应能够实现对用户的访问控制，并具有较强的安全和QOS控制功能，支持802.1x的认证，提供千兆上联，支持SMNP的网管。

3.无线要求：为了保证系统先进性，提供主流无线协议802.11ac，同时能够兼容现有的802.11a/b/g/n协议，提供至少一个千兆POE网口用于上联接入交换机。

计算机网络系统设备清单

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | 1.★交换容量≥86Tbps，包转发率≥26000Mpps，提供官网截图及链接证明； 2.★主控槽位≥2，业务槽位数量≥6，独立监控板槽位≥2，电源槽位≥4，高度≤10U，提供官网截图证明； 3.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6、STP协议，支持路由协议多实例，支持IPv4 FIB表项≥512K； 4.★为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持可热插拔模块化风扇框，独立风扇框数≥2，提供官网截图证明；为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用后出风风道设计，提供设备散热气流流向截图； 5.★支持独立的硬件监控模块, 控制平面和监控平面槽位物理分离，支持1+1备份，能集中监控板卡、风扇、电源、环境，调节能耗； 6.支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台设备，且用于虚拟化的板卡与业务板卡物理槽位分离； 7.★为了简化管理，支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备，支持两层子节点，且子节点接入交换机支持堆叠，提供国际权威Tolly检测报告证明； 8.支持业务板集成AC功能，业务单板+AC只占用1个业务槽位，实现对AP的接入控制、AP域管理、有线无线用户的统一认证管理； 9.支持整机MAC地址≥1M，支持整机ARP表项≥256K、支持整机ACL表项≥64K, 提供国际权威Tolly检测报告证明； 10.支持802.1X、MAC、Portal等认证方式，支持基于流量、DAA目的地址和时长计费方式； 11.★支持GE/10GE端口200ms大缓存，支持5级H-QoS,提供国际权威Tolly检测报告证明； 12.★支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位，提供国际权威Tolly检测报告证明； 13.★支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性，提供国际权威Tolly检测报告证明； 14.为了提高网络的时钟精确性，需支持1588v2时钟功能，提供国际权威Tolly检测报告证明； 15.通过TUV国际绿色产品认证，在环保、回收、节能、碳足迹等方面严格符合国际标准，并提供TUV绿色认证证书； 16.通过CC认证，认证等级为EAL3，提供认证证书； ★硬件配置要求： 1. 每台配置主控引擎≥2个、电源≥2个、集中监控板≥1，千兆光口≥24个、千兆电口≥24个；所有网络接口为业务板接口，非主控引擎板接口； ★厂商资质： 1.提供TL9000、信息系统安全集成一级服务资质，提供相关证书复印件或证明文件； 2.所投设备厂家是有线无线局域网接入基础设施Gartner四象限远见者或领导者象限成员，提供证明材料。 | 台 | 1 |
| 2 | 24口POE接入交换机 | 1.设备性能: 交换容量≥336Gbps，转发性能≥51Mpps（以官网最小值为标准），整机POE供电功率不少于370W； 2.★设备固化千兆电口≥24个，千兆光口≥4个其中4个光口可以转换成千兆电接口且不少于4个；提供官网截图证明加盖原厂项目授权章； 3.★支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3，具有STP协议，提供该功能官网截图及链接并加原厂项目授权章； 4.★要求该设备具有流量控制和安全审计功能；提供权威检测报告证明加盖原厂项目授权章； 5.★支持终端准入控制功能，配合后台系统可以将终端防病毒、补丁修复等终端安全措施与网络接入控制、访问权限控制等网络安全措施整合为一个联动的安全体系提供逛网截图链接加盖原厂原厂项目授权章； 6.支持虚拟化技术，将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，也就是说，用户可以将这多台设备看成一台单一设备进行管理和使用，实现设备级的1：N备份； 7.支持基于端口的镜像，支持重定向，支持端口隔离，支持端口限速，支持丰富以太网IPv6功能。 8.★厂商通过知识产权管理体系、软件成熟度CMMI5证书、QC080000有害物质过程管理体系认证，提供证书复印件并加盖原厂项目授权章； | 台 | 7 |
| 3 | 智慧防火墙 | 1、 标准1U机箱，多核AMP+架构，网络层吞吐量4G，并发连接≥180万，每秒新建连接数6万，标准配置6个10/100/1000M自适应电口，另有1个接口板卡扩展插槽。 2、 支持路由、透明等接入模式，支持网络地址转换； 防 ARP 欺骗与攻击；支持静态 IP，3G 等多线路失效备份；支持双系统备份，且在系统切换中可实现配置的自动迁移； 3、 能够通过 Web UI 监控产品的硬件运行状态，包含 CPU 及内存的使用率、CPU温度指数及风扇的转数指标； 4、 ★网络异常感知：统计网络中确认失陷的主机及失陷的主机数量及风险等级状态，并支持查看失陷时间、威胁类别、情报来源、威胁简介、失陷主机 IP、用户名、资产等信息，并可以一键跳转处置。统计网络内威胁事件的数量及风险等级状态，并可以一键跳转查看威胁详情和处置详情。（提供功能截图证明） 5、 支持SSL代理功能，实现对HTTPS加密流量进行解密处理并实现对解密后的数据进行深度防护及管控； 6、 具有防弱口令扫描功能：支持针对FTP、SMTP、POP3、IMAP协议防弱口令扫描功能，可以帮助用户记录或者拦截网络中猜测 FTP 用户名密码，邮件用户名密码的行为。并支持生成动态策略，下发给防火墙，再次受到相同攻击时，用户可以选择禁止还是允许口令猜测的行为； 7、 具备病毒防御功能要求：反病毒查杀支持实时和批处理扫描模式；支持公有云、私有云杀毒功能，提供《私有云病毒查杀引擎软件著作权》。 8、 支持 IPv6 安全：要求支持基于 IP 地址、端口、时间的 IPv6 安全策略，策略动作支持允许、禁止、日志记录、带宽限制、连接限制；要求支持 IPv6 内容过滤，包括：http 过滤、FTP 过滤、DNS 过滤、邮件过滤； 9、 ★支持云端协同：URL 云服务，支持与云端联动，实现病毒云查杀、URL 云识别、应用云识别、云沙箱、情报云检测等功能。（提供功能截图证明） 10、 支持应用程序控制：内置专业的应用程序特征库，特征库数量大于 200 个,支持离线和在线方式进行更新；支持对 MSN、QQ、Fetion 的阻断控制，支持对 MSN 进行会话记录；可限制 BT、eDonkey、Wsl、BitTorrent、讯雷等多种 P2P 应用阻断控制；支持对梦幻西游、联众、网易泡泡、浩方游戏平台等游戏的阻断控制；支持对大智慧、同花顺、钱龙、证券之星、通达信等炒股软件的阻断控制。 11、产品具有《国家信息安全信息技术产品测评EAL4+证书》；《高性能IPv6防火墙系统计算机软件著作权登记证书》五年原厂质保，含病毒库五年免费升级，要求标有“★”参数必须满足。为了保证投标人所投产品能满足招标要求，中标后，招标人有权要求投标人，先提供所投产品进行测试，测试通过后签署合同；如测试不通过，视为虚假投标，剥夺投标人中标资格，所产生的一切后果将有投标人自行承担。 | 台 | 1 |
| 4 | 上网行为管理 | 一、性能参数： 1. 适合带宽≥100M，并发会话数≥4万；至少具4个千兆电口，单电源，标准1U设备，支持外置数据中心。 二、功能参数： 1. 支持网关、网桥、旁路模式部署；网关模式，支持NAT、路由转发、DHCP、GRE、OSPF等功能 2. ★必须支持两台及两台以上设备同时做主机的部署模式； 3. ★支持部署在IPv6环境中，设备接口及部署模式均支持ipv6配置；所有核心功能（上网认证、应用控制、流量控制、内容审计、日志报表等）都支持IPv6；（提供产品界面截图） 4、支持细致的管理员权限划分，包括对不同用户组的管理权限、对各种主要功能界面的配置和查看权限； 5. 支持首页分析显示接入用户人数、终端类型、认证方式；带宽质量分析、实时流量排名；泄密风险、违规访问、共享上网等行为风险情况； 6. ★支持预置几组关键字，当审计日志中出现这些关键字时，将定期以邮件的方式发送报告给指定邮箱（提供产品界面截图） 7. 基于时间、用户/组、终端类型、位置、日志类型等条件下的关键字检索定位功能； 8. 针对单用户的行为分析（包括：应用流速趋势、应用流量排行、域名流量排行、应用时长排行、域名时长排行、行为汇总排行等）（提供产品界面截图） 9. ★支持基于时间段/用户/用户组/终端类型/位置等多种维度的流速趋势报表、流控通道趋势报表、应用行为趋势报表、网站分类行为趋势报表等（提供产品界面截图） 10. 支持灵活配置流控单位是IP还是用户名（适用于公共账号：多个IP公用一个账号时，可以对每个IP进行限速，更加灵活准确）（提供产品界面截图） 11. ★基于“流量”、“流速”、“时长”设置配额，当配额耗尽后，将用户加入到指定的流控黑名单惩罚通道中（提供产品界面截图） 12. 支持通过抑制P2P的上行流量，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题；（提供产品界面截图） 13. ★设备内置应用识别规则库，支持超过9000条应用规则数，支持超过2800种以上的应用，1000种以上移动应用，并保持每两个星期更新一次，保证应用识别的准确率；（提供产品配置界面截图证明） 14. 支持根据标签选择应用，标签分类至少包含安全风险、高带宽消耗、发送电子邮件、降低工作效率、外发文件泄密风险、主流论坛和微博发帖6大类； 15. 自动发现网络中无线上网热点和移动终端的IP及类型，可阻止信任列表以外的非法热点及终端，向管理员告警且记录日志（提供产品界面截图证明）。 16. 指定账户支持有效期限制，并支持自动过期，支持自动删除长期不登录账号信息；（提供产品界面截图） 17. 支持以下类型的移动APP内容审计：论坛类，如：天涯社区、猫扑社区、百度贴吧、新浪论坛、搜狐社区等；微博类，如：新浪微博，腾讯微博等；新闻评论类，如：腾讯新闻、网易新闻、搜狐新闻、新浪新闻等；支持对阿里旺旺、万德（Wind）、路透等应用的聊天，群聊天等内容的审计。 18. ★必须能识别执行脚本的网页，并过滤脚本中隐藏木马等程序的网页；（必须提供自主知识产权证明） 19. 支持如下用户上网认证方式：用户名/密码认证、短信认证、微信认证（用户关注微信公众号后即通过身份认证，后台记录用户ID（提供界面证明））及二维码认证（管理员扫描访客的二维码后对其网络访问授权（提供界面证明）） 20.投标人所投上网行为管理设备与总部现有的集中管理平台实现无缝对接，实现集团总部对招标人分公司进行集中管控和日志管理功能； 21.售后服务 投标人须提供原厂商的项目授权及5年7*24小时原厂售后服务承诺，提供5年免费软、硬件质保，免费5年上门服务以及特征库的升级。 | 台 | 1 |
| 5 | 光模块 | 千兆光模块 | 块 | 16 |
| 6 | 无线收银系统控制器 | 1.管理规格：最大管理AP数量≥256，最大接入用户数量≥2K，三层转发吞吐量≥4 Gbps，提供不少于6个千兆RJ45电口和2个千兆Combo口，提供USB接口，支持8端口POE供电； 2.路由特性：支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由； 3.认证加密：支持MAC 地址认证、802.1x认证、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证；支持PPSK，可为同一个SSID下的不同终端分配不同的PSK密钥；支持内置微信认证； 4.★支持基于802.11k 和 802.11v协议的智能漫游，使低漫游灵敏度的客户端能漫游到最佳AP，提供国际权威Tolly检测报告证明； 5.★支持应用识别（如QQ、微信等），能针对识别出的不同应用设定相应管控策略，提供国际权威Tolly检测报告证明； 6.支持语音视频业务增强，在有线和无线侧提升语音视频业务的转发优先级； 7.★支持EoGRE，两台AC可以跨越二层通信，提供国际权威Tolly检测报告证明； 8.支持URL过滤，允许或禁止用户访问某些网页资源； 9.支持反病毒功能，支持入侵防御，检测和中止入侵行为（包括缓冲区溢出攻击、木马、蠕虫等）； 10.★所投设备厂家是有线无线局域网接入基础设施Gartner四象限远见者或领导者象限成员，提供证明材料; 11.此次实配不少于69个无线AP管理授权。 | 台 | 1 |
| 7 | 无线收银系统AP | 1.满足IEEE802.11a/b/g/n/ac标准，支持2.4G和5G双频段同时工作； 2.支持2空间流，MU-MIMO，整机速率≥1.26Gbps,接口≥1个10/100/1000Mbps(RJ45 )； 3.支持最大接入用户数256个，支持SSID个数≥32， ACL条目数≥4K； 4.支持本地电源供电和PoE供电两种供电模式； 5.支持频谱分析功能，可对蓝牙、微波炉、无绳电话、Zigbee、Game Controller、2.4G/5G无线影音、婴儿监护器等干扰源进行识别；并可与网管系统配合，对干扰源进行定位和频谱显示； 7.★支持防护等级≥IP41，提供官网截图及链接； 8.支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、PSK认证模式 ，并可支持MAC + Portal混合认证； 9.★工作温度:(-10℃～+50℃)提供官网截图及链接证明； 10.★支持波束成形技术（Beamforming）技术，提供官网截图和链接； 11.★支持802.11w协议，实现对管理帧进行加密，此参数提供官网截图和链接。 | 套 | 60 |

五、机房工程系统

机房作为数据存储、传输、设备控制中心，应为计算机和网络系统的可靠运行提供合乎规范的环境条件，在温度、湿度、洁净度、电性能、防火性、承重能力、防静电能力、防漏、防雷、接地等各项指标上均应满足设备要求，设计和施工必须符合国家有关标准、规范、规定，同时也应严格遵守施工地的施工要求，并且参照国际先进规范，建设一个现代化、规范化的计算机机房。机房工程的设计与建设应遵循技术先进、布局合理、经济适用、安全可靠、可扩展性等原则。

⑴机房安装可靠的避雷设施、防雷设备，强电防雷采用三级防雷措施；

⑵机房应配有专用地线，接地电阻小于1欧姆。有良好的防静电措施，安装防静电地板，地面有接地铜排；

⑶整个机房采用钢制抗静电活动地板，活动地板应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的要求，投标单位须提供有关质量认证书；

⑷机房地板设计全部采用著名品牌600*600防静电全钢地板敷设，高度要求为300mm地面，同时地板沿墙进行收边处理。地板承重在大于等于500kg/M2，防火达到B1级；

⑸安装静电泄漏系统，铺设静电泄漏地网；

⑹核心设备区采用不间断电源（ups）供电，根据设备用电量，后备时间大于4小时，UPS内部控制系统的供电必须具有冗余，任何单路的供电电路发生故障不允许影响整个系统的正常运行，同样该供电电路也能够热插拔，以实现在线的维修能力。

本次机房建设系统主要包括以下几个部分：

- 供配电及照明系统

- UPS不间断电源系统

- 防雷与接地系统

机房工程系统设备清单

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防静电地板 | 全钢国标防静电地板（高耐磨） 1.600*600*35mm（含配件）防静电地板，大于等于1.0PVC，（或HPL）贴面，适合本地气候； 2.优质钢板拉伸成型、点焊、喷塑、内腔填充发泡水泥填料，表面粘贴耐高温阻燃装饰板。 3.耐磨不开裂，表面耐磨0.1g/1000转，0.8mm钢地板外表经磷化后进行喷塑处理，内腔填充发泡水泥，高度15-25cm。 4.镶嵌导电嵌条、支架、柄梁、整体镀锌。 5.静电喷塑、耐腐蚀、防火、防静电、防尘。 6.防火性能A级，系统电阻1X105一1X108Ω，集中载荷≥453KG/m²，均布载菏≥15000N/m²。 | m2 | 92 |
| 2 | UPS | 技术规格：15KS 额定功率：15KVA/13.5KW 输入输出模式：三进单出 产品拓扑：在线式双转换 输入电压：380V 输入电压范围：120V-275V（176V-275V 可满载运行） 输入 PF ：>0.99 输出电压/输出失真度：220V/230V/240V ±1%, THDU<2%(线性负载） 输入频率范围：40Hz-70Hz, 50/60Hz 自适应 效率：>93.5% （在线模式）, 98%（ECO 模式） 过载能力：105%-125% : 10min, 125%-150% : 30s, >150% : 500ms 并机：最大并机 3 台（可选） 电池电压：192V 充电电流：4A, 8A 可扩展 输入：端子台 输出：端子台 100AH 电池：102/41 显示：中文 LCD 通讯端口：RS232 标配 , USB 可扩展可扩展插槽：选配，可扩展 USB 卡，MODBUS 卡，NMC 卡 软件：Winpower 运行环境温度：0 to 40°C 噪声：≤50dB 安规：IEC/EN 62040-1, GB7260, GB4943 EMC, Performance,：IEC/EN 62040-2 IEC 61000 认证：TLC,节能认证 电池：32 节 电池柜：2 套 C16，含配套的电池链接线缆 | 套 | 1 |
| 3 | 配电柜 | 柜体1.7m定做门内门、柜内设备为国际知名品牌、输入输出数显表、工业连接器等，分别控制机房及楼层设备 | 台 | 2 |
| 4 | 电缆桥架 | 300*100*1.2mm | m | 100 |
| 5 | 电气配管 | JDG-Q235Ф25 | m | 140 |
| 6 | 电气配管 | JDG-Q235Ф20 | m | 120 |
| 7 | 电力电缆 | ZRVVR 3*6mm² | m | 900 |
| 8 | 空调插座 | GB86 | 个 | 2 |
| 9 | 普通吸顶灯 | 40W | 套 | 3 |
| 10 | 机房空调 | 1、原装进口压缩机； 2、来电自启功能； 3、单冷机房专用空调； 4、免费质保期3年； 5、单冷、功率3.8千瓦； 6、含铜管、线缆及空调安装的所有材料功能参数 制冷量：12000瓦 制冷功率：3800瓦 制冷面积：55～65平方米 室内噪音：42-52分贝 室外噪音：57分贝 | 台 | 2 |
| 11 | PDU | 8联防雷、开关、16A、4平方线 | 条 | 6 |
| 12 | 三级防雷系统 | 三级 | 套 | 2 |
| 13 | 机房防静电接地系统 | 单独接地电阻≤1欧姆 BVR35mm2 铜排（接地专用）含全部安装配件 | 套 | 2 |
| 14 | 工业连接器插头插座 | 一座二插 | 套 | 6 |
| 15 | 配电箱 | 含控制开关和漏电保护器 | 套 | 15 |
| 16 | 操作台 | 四工位 | 台 | 1 |

六、安防系统

根据商业大厦使用功能及安全防范管理的要求，监控系统采用网络高清监控解决方案，主要功能是对于各个现场实况进行监视，使得管理人员在中心控制室内能观察楼内重要地点的情况，对出入办公楼的人员进行监视、记录，管理人员可以在权限范围内查看前端图像并对前端图像采集设备进行操控。监控图像根据要求进行可靠的存储，各级管理人员可以在权限范围内方便地调用、查询。

整个购物中心实行安全保卫统一监控管理。在监控机房（监控中心）设置监控平台。监控中心的监控平台可以管理和查看室内和室外所有的监控图像。整个建筑区的监控中心、监控室设置及管理范围：室内、室外广场、道路、地下层、电梯内、楼顶的监控摄像机，并具有最高权限可管理、调阅整个商业大厦所有监控图像。

⑴系统设计规范和技术要求严格执行国家及行业相关标准、规范。

⑵系统能自成网络，独立运行，任一个子系统的故障不应影响其他子系统的正常工作。

⑶系统管理软件具有用户密码权限分级设置功能，能够划分操作级别和控制权限。系统重要数据需要进行修改、增删操作时，采用更高级别的安全认证措施。

⑷安全防范管理系统应用软件能够自动跟踪、记录任何人员在系统中操作的所有“痕迹”，并且这些“痕迹”是不可篡改的，同时具备快速检索、回放、打印功能。

⑸各系统设备时钟必须保持同步，并具有自动校时功能，以保证总系统时间的一致性。系统内设备重新启动或网络中断后重新连通时，能够自动进行时钟同步。

⑹系统前端设备与技术（包括性能指标）的选用，应根据防护区域或部位的现场情况和重要程度确定，按照均衡布防的原则，建立点、线、面、空间或组合的综合防护系统。

⑺为满足高质量视频监控管理的需求，系统图像数字化、传输、存储、管理应构建在高质量的安防专网之上，采用开放的IP架构、基于全IP软交换技术实现所有业务流的交换分发，实现控制信令与视频交换承载网络相分离，符合下一代网络架构展的趋势。

⑻视频监控系统平台通过接口协议实现对入侵报警系统的集成，掌握入侵报警系统设备的运行情况和防区报警信号(包括各防区报警信号、故障信号和各防拆报警)，实现对入侵报警系统的联动。

⑼安防视频监控主要设备必须支持GB/T 28181-2011标准，系统维保的须遵循DB33/T 2134-2014等标准。

⑽实现一键式呼叫，能方便快捷、有效解决监控中心、机房、轿厢、轿顶、坑底五方对讲通话。

本项目安全防范系统将是一个有机结合“人防、物防、技防”三防合一的真正意义上智能化的安全技术防范系统。视频监控系统是安防系统中不可缺少的一个重要组成部分，它不仅可以对监控部位进行全天24小时不间断实时监控。视频安防监控系统需采用全数字型的建设模式，摄像机选用网络摄像机，传输网络在智能化专网中设置，满足视频监控系统的全局看、控、存、管、用的业务需求，系统接入监控系统监控信号，通过视频解码设备将视频图像解码到拼接大屏。

前端部分：主要有摄像机及其附件（支架、防护罩）

传输部分：六类非屏蔽双绞

控制部分：视频联网管理服务器、网络键盘

显示及记录：由6台（2行3列）55寸液晶监视器拼接屏组成的电视墙、存储服务器；

(数据的保存时间应满足所有探头24H录像的情况下不小于90天)

应有保障数据安全的措施，在硬盘损坏时不至于使数据丢失，加强夜间的智能化控制，即在重要区域发现异常情况（如人员走动等）应能在控制室发出报警，并在主显屏上自动切换并显示异常区域的图像。

安防系统需求清单

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络枪型摄像机 | 200万星光级1/2.7"CMOS智能筒型网络摄像机 智能侦测:采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测。 支持联动白光报警 支持联动声音报警 最小照度:0.002Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 镜头:4mm, 水平视场角81.9°[6mm(50.8°),8mm(38.7°),12mm(24.2°)可选] 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265/H.264/ MJPEG 最大图像尺寸:1920 × 1080 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡((128GB或者256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD状态检测功能 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 音频接口:内置麦克风和扬声器 音频接口:1对音频输入(Line in)/输出（Line out）外部接口 报警输入:1路 报警输出:1路(报警输出最大支持DC24V/AC24V 1A) 电源输出:支持两线式DC12V 100mA电源输出 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af) 电源接口类型:Φ5.5mm圆头电源接口 功耗:DC12V:9W Max; PoE:10.5W Max 红外照射距离:最远可达50米 防护等级:IP67 | 台 | 16 |
| 2 | 网络半球摄像机 | 200万星光级1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机; 最小照度 0.002 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR; 快门 1/3秒至1/100,000秒; 镜头2.8mm, 水平视场角: 113.5°(4mm、6mm、8mm可选); 调整角度 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360°; 数字降噪 3D数字降噪; 宽动态范围 120dB; 视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG; H.265编码类型 Main Profile; 帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720); 感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域; 存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持); 智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测; 工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结); 电源供应 DC12V±25%/ PoE(802.3af); 电源接口类型 圆头电源接口; 功耗 5.5W MAX (ICR切换瞬间7.5W); 红外照射距离 20-30米 | 台 | 155 |
| 3 | 智能球型摄像机 | 支持8个场景下的轮巡人脸抓拍，每个场景的时间可设 smart事件：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测 图像传感器:1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度:彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 分辨率及帧率:主码流 50Hz: 25fps(1920×1080) ;60Hz: 30fps(1920×1080) 视频压缩:H.265/H.264/MJPEG 红外照射距离:150米 焦距:4.8-110mm，23倍光学 水平视角:57.6-2.7度(广角-望远) Smart图像增强:120dB超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR 水平及垂直范围:水平360°；垂直-15°-90° 水平速度:水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度:垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 电源接口:AC24V 网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 音频输入/输出:1路音频输入；1路音频输出 报警输入/输出:2路报警输入；1路报警输出 SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G）；内置EMMC存储，支持人脸断点续传 功耗:40W max（其中红外灯15W max） 工作温度和湿度:-30℃-65℃；湿度小于90% 防护等级:IP66 | 台 | 1 |
| 4 | 电梯摄像机 | 200万1/2.7” CMOS日夜型迷你半球型网络摄像机 自带专用传感器,支持电梯楼层信息叠加 最低照度:彩色:0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON),0 Lux with IR 镜头:2.8 mm@ F1.6, 水平视场角:114.8°,垂直视场角:62.1°,对角线视场角:135.6° 调整角度:水平-15~15°,垂直0~75°,旋转0-360° 宽动态范围:105dB数字宽动态 视频压缩标准:H.264/H.265/MJPEG 最大图像尺寸:1920 × 1080 通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口; 1 个RS-485 工作温度和湿度:-10℃~40℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC:12V±25%(支持防反接保护),POE:802.3af 电源接口类型:Φ5.5mm 圆口 功耗:DC:Max: 6.0W,PoE:Max:7.5W 电源输出:DC12V 200mA 红外照射距离:3m 防护等级:IP66 防暴等级:IK08 | 台 | 3 |
| 5 | POE交换机24口 | 1. ★支持红口保障功能, （提供公安部检验报告扫描件或复印件并加盖原厂公章证明） 2. ★支持数据传输和POE供电的远距离传输≥250m, （提供公安部检验报告扫描件或复印件并加盖原厂公章证明） 3. 支持光口和电口在64-1518字节范围内的不同帧长度线速转发, 4. 支持线-地防浪涌等级≥2KV 5. 支持接触放电≥4KV,支持空气放电≥8KV, 6. 配置：可用百兆POE电口数≥24，千兆光电复用口≥2 7. 支持802.3af/atPoE标准 8. 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准 9. 交换方式支持存储转发 10. 交换容量≥8.8Gbps 11. 包转发率≥6.5Mpps 12. 为保证整体系统稳定性，投标产品必须与摄像机、视频综合管理平台为同一品牌 | 台 | 5 |
| 6 | POE交换机16口 | 1. 16口百兆非网管POE交换机 2. 机架式 3. 16个百兆POE电口 4. 2个千兆电口 5. 2个复用的千兆光口 6. 非网管。交换容量7.2Gbps 7. 包转发率5.36Mpps 8. 1U高度 9. 19英寸机架式 10. 工作温度：0℃～40℃ 11. 支持220v交流 12. 满负荷功耗250瓦 13. 支持AF 14. AT双标准POE 15. POE功率230瓦；1-8号端口支持视频红口保障技术，POE远距离传输 1-16口 | 台 | 5 |
| 7 | 核心交换机 | 1. 48口全千兆三层全网管光电混合交换机 2. 机架式 3. 24个千兆电口 4. 24个千兆光口 5. 8个万兆SFP+光口 6. 支持通过console口管理。交换容量560Gbps 7. 包转发率222Mpps 8. 1U高度 9. 19英寸宽 10. 工作温度：-10～50˚C 11. 支持220v交流 12. 满负荷功耗90瓦；支持路由 13. IPV6 14. VLAN 15. 流量控制 16. ACL 17. QOS 18. 支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 台 | 1 |
| 8 | 球机支架 | 壁装支架/白色/铝合金/尺寸306.3×97.3×182.6mm | 套 | 1 |
| 9 | 枪机支架 | 壁装支架/白/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm | 套 | 16 |
| 10 | 无线网桥 | 200米电梯专用无线网桥 (单位为套 内含摄像机端和机房端) 黑白配设计 实际有效带宽40Mbps 1个百兆电口 适用于200米 | 对 | 4 |
| 11 | NVR | 硬件规格： 3U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 64路，16盘位，可满配8T、10T硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 软件性能： 输入带宽：256M 16路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 台 | 3 |
| 12 | 硬盘 | 10TB，HDD,ST10000VX0004,10TB,7200,3.5",SATA3.0，硬件三年质保 | 块 | 36 |
| 13 | 解码器 | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入 输出接口：支持8路HDMI和4路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持8路1200W，或16路800W，或24路500W，或40路300W，或64路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 网络接口：2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理网口 2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口 16个RJ45 10M/100M自适应以太网接口 音频接口：支持8路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 报警接口：8路报警输入，8路报警输出 | 台 | 1 |
| 14 | 拼接屏 | LCD液晶显示单元； 尺寸：55英寸； 分辨率：1920x1080； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：12ms(G to G)； 对比度：4000:1； 亮度：500cd/㎡； 物理拼缝：3.5mm； 输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1，USB×1 输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×2 控制接口：RJ45 for RS-232（输入×1，输出×2） 可选配接口：3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源； 功耗：≤150W； 电源要求：AC 100-240V～, 50/60Hz； 寿命：≥60000 小时； 工作温度和湿度：0℃--50℃，10%--90%； 外形尺寸：1213.4mm×684.2mm×117mm（长×宽×高）； 边框宽度：2.3mm（左/上）,1.2mm（右/下）； | 台 | 6 |
| 15 | 监视器底座 | 大屏厂家配套； 支架特点： 1、美观、地脚隐藏 2、性价比高 3、支持扩容 | 套 | 3 |
| 16 | HDMI-HDMI数据线 | HDMI电缆,15m,黑色 | 根 | 6 |
| 17 | 服务器 | 1. 2U机架式服务器机箱，支持配置1颗4114（10核2.2GHz）处理器 2. 配置32GB DDR4内存条； 3. 配置2块1TB 7.2K SATA硬盘； 4. 具备2个千兆网络接口， 5. 标配550W1+1高效铂金CRPS冗余电源 6. 整机支持16个DIMM插槽 | 台 | 1 |
| 18 | 平台 | 1. 要求支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配 2. 要求最大支持用户10000个，支持同时在线5000个用户 3. 要求支持用户权限管理，并支持多级管理 4. 要求支持多网域访问 5. ★要求支持AD域（提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章证明） 6. 要求支持风格自定义，可自定义视图风格 7. 要求支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计 8. ★要求支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态 （提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章证明） 9. ★要求支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看 （提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章证明） 10. 要求监控点最多管理容量为100000路 11. ★要求系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置（提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章证明） 12. 要求支持视频质量诊断，接收信号丢失、图像黑白等异常情况的报警信息 13. 要求客户端支持自动在1/4/6/7/9/16/24画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示 14. 要求支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像；客户端回放支持1/4/6/7/9/16画面分隔模式及全屏显示；支持单帧回放、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速）、同步回放、异步回放；录像回放支持拖动进度条或指定时间点来进行录像定位；支持分段回放，以分段缩略图展示录像片段 15. 要求可对大屏进行1/4/9/16/25分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端支持电视墙开窗后支持分割，并可将大屏分屏配置另保存为场景 16. 要求通过客户端支持通过配置窗口分屏数（1/4/9/16/25），使预览上墙分割数等于或大于配置的数时上墙子码流，低于配置的分屏数时上墙主码流 17.★为保证系统稳定性，后端管理平台需与前端监控设备为同一品牌 | 套 | 1 |
| 19 | 光缆（8芯） | 1、规格：室外中心束管式光缆；纤芯规格为：9um ； 2、加强层：双面涂塑钢带（ PSP ）； 3、光芯数2-12：钢丝直径（mm）:1.6；松套管尺寸（mm）：2.0/3.0；护套标准厚度（mm）3.0；允许拉伸力长期/短期（n）：1500/3000；允许压扁力（N/100mm）：3000； 4、光芯数14-24：钢丝直径（mm）:1.6；松套管尺寸（mm）：2.8/4.0；护套标准厚度（mm）3.0；允许拉伸力长期/短期（n）：1500/3000；允许压扁力（N/100mm）：3000； 5、为了保证产品质量及相应的售后服务，必须有厂家的项目授权书和25年质量保证服务；为便于采购、安装、测试、产品的质保为保证、系统兼容性及美观性，必须与六类非屏蔽双绞线同一品牌。 | m | 1200 |
| 20 | LC尾纤 | 1、符合ANSI/TIA-568-0.D-2015的要求； 2、标准插入损耗（dB）：0.15；最大插入损耗（dB）：0.25；标准反射（dB）：50：最大反射（dB）：48； 3、光纤护套：LSZH；长度：常规1.5米或用户定义； 4、★为了保证产品质量，该产品通过泰尔实验室单模光纤链路检验（提供检验报告复印件加盖生产厂家公章）； 5、为了保证产品质量及相应的售后服务，必须有厂家的项目授权书和25年质量保证服务；为便于采购、安装、测试、产品的质保为保证、系统兼容性及美观性，必须与六类非屏蔽双绞线同一品牌。 | 根 | 112 |
| 21 | LC耦合器 | 1、符合ANSI/TIA-568-0.D-2015的要求； 2、插入损耗≤0.3dB；温度性能：-40℃～+85℃；反射损耗≥55dB；耐久性500yclds。变化小于等于0.2dB； 4、★为了保证产品质量，该产品通过泰尔实验室单模光纤链路检验（提供检验报告复印件加盖生产厂家公章）； 5、为了保证产品质量及相应的售后服务，必须有厂家的项目授权书和25年质量保证服务；为便于采购、安装、测试、产品的质保为保证、系统兼容性及美观性，必须与六类非屏蔽双绞线同一品牌。 | 只 | 112 |
| 22 | LC-LC跳线 | 1、符合ANSI/TIA-568-0.D-2015的要求。 2、插入损耗≤0.4dB；温度性能：-40℃～+80℃；重复性 ≤0.2dB；互换性 ≤0.2dB； 3、光纤护套：LSZH；长度：常规3米或用户定义； 4、★为了保证产品质量，该产品通过泰尔实验室单模光纤链路检验（提供检验报告复印件加盖生产厂家公章） 5、为了保证产品质量及相应的售后服务，必须有厂家的项目授权书和25年质量保证服务；为便于采购、安装、测试、产品的质保为保证、系统兼容性及美观性，必须与六类非屏蔽双绞线同一品牌。 | 根 | 30 |
| 23 | 光纤配线架24口 | 1、壳体采用优质冷轧钢板,档尘板为有机玻璃；24芯熔纤盘为：ABS工程；支持19″标准安装，适用于多种机架、机柜上的安装；提供光纤熔接、配线管理； 2、满足光纤应用的多样性，支持LC、FC、SC和ST不同类型的光纤适配器；1U高度，单工最多可以安装24只，LC双工最多可以安装24只可以扩充到48口；1U最大光纤芯数：48； 3、为了保证产品质量及相应的售后服务，必须有厂家的项目授权书和25年质量保证服务；为便于采购、安装、测试、产品的质保为保证、系统兼容性及美观性，必须与六类非屏蔽双绞线同一品牌。 | 套 | 2 |
| 24 | 光纤配线架12口 | 1、壳体采用优质冷轧钢板,档尘板为有机玻璃；12芯熔纤盘为：ABS工程；支持19″标准安装，适用于多种机架、机柜上的安装； 2、满足光纤应用的多样性，支持LC、FC、SC和ST不同类型的光纤适配器；1U高度，单工最多可以安装12只，LC双工最多可以安装12只可以扩充到24口；1U最大光纤芯数：24； 3、提供原生产厂家授权和25年售后服务承诺函并盖原厂家公章，为便于采购、安装、测试、产品的质保为保证、系统兼容性及美观性，必须与六类非屏蔽双绞线同一品牌。 | 套 | 7 |
| 25 | 光纤熔接费 | 包含线路测试 | 点 | 112 |
| 26 | 网线 | 1、性能要求：23AWG线规，并采用带十字支撑架结构，可以有效隔离对绞线对以优化NEXT和ELFEXT性能，4对线，每芯带有色条区别，内有线缆撕裂绳。 2、标准要求：符合YD/T 1019-2013标准和TIA-EIA-568-C.2-2009标准。 3、电气特性：线对直流电阻不平衡≤2%；4≤f≤250MHz衰减：4；工作电容≤5.6pF/100m；线对对地电容不平衡≤330pF/100m 4、护套要求：PVC材料。 5、护套标识：外护套印有LOGO、型线规、屏蔽类型、标准号、缆型等信息，要求字迹清晰、不褪色、容易辨别，用于产品的质量回溯，并印有逆序长度标注(305~0 meter)以方便识别线缆长度。 6、★认证及测试：提供信息产业部测试信道测试报告和六类非屏蔽双绞线测试报告复印件并加盖原厂公章。 7、★提供原生产厂家授权和25年售后服务承诺函并盖原厂家公章，为便于采购、安装、测试、产品的质保为保证、系统兼容性及美观性，综合布线必须采用同一品牌。 | m | 12365 |
| 27 | 光纤模块 | 千兆SFP光模块 | 只 | 16 |
| 28 | 网络机柜12U | 尺寸：600*600*600（宽*深*高）12U 参数：前后网孔, 颜色黑色 配置：1个层板，20套螺丝 板材厚度：整体采用组装，立柱2.0MM带U标，框架厚度1.0MM，侧面0.8MM冷扎钢板。 采用优质冷轧钢板表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 | 台 | 7 |
| 29 | 水晶头 | 1、材料采用高密度聚乙烯和50μ镀金三叉簧片；两段式卡片结构； 2、为了保证产品质量及相应的售后服务，综合布线必须有厂家的项目授权书和5年质量保证服务；为便于采购、安装、测试、提供方便可靠的产品质量保证、系统兼容性及美观性，必须与六类非屏蔽双绞线同一品牌。 | 盒 | 6 |
| 30 | 摄像机支架 | 可升缩1-2米（定制） | 只 | 79 |
| 31 | 客流统计摄像机 | 分辨率：640*480；传感器：1/4” CMOS； 镜头：内置焦距1.8mm镜头（可换2.5mm）； 帧率：25帧； 视频编码：H.264标准编码； 网络接口：1个10M/100M RJ45接口 客流统计进出准确率：97%以上； 具备本地存储功能：存储容量≥4GB；存储时间：应不少于30天的客流统计数据 本地存储客流统计数据功能：存储时间应不少于30天的客流统计数据，客流分析主机断电后，统计数据不应丢失，供电恢复后设备能将数据上传； 数据传输功能：支持可通过网络将客流统计数据传输至客户端； Wi-Fi探针功能：可主动获取手机用户MAC地址功能，获取开启Wi-Fi功能的手机用户MAC地址，并在客户端以列表方式显示获取的用户MAC地址、数量。； 供电：POE供电；功耗：小于4W； 防护等级： IP66；工作温度：-20℃~70℃；工作湿度：小于90% RH；外观：隐蔽、美观；其他特性：防尘、安全； 包含Beacon模块 | 套 | 1 |
| 32 | 自动感应巡更棒 | 1. 结构介绍：合金外壳、外壳胶套、硅胶内胆、亚克力面板 2. 防护等级：IP67（6：完全防止粉尘进入 7：可于短时间内耐浸水（ 1m ）） 3. 超长待机：880mAh聚合物锂电池，读卡500次/天，29天 4. 状态提示：读卡时蓝灯亮1秒振动1次 5. 数据存储：6万条数据 6. 通讯方式：防水、防破坏全新型触点式USB通讯，每分钟上传数据15000条 7. 产品尺寸：144 mm×47 mm×30 mm | 台 | 2 |
| 33 | 巡更点 | 1. 应用环境：坚固耐用，可在各种恶劣环境中使用 2. 使用寿命：>20年 3. 供电方式：巡更点无需电源，无需布线，具备夜视功能 4. 产品尺寸：76mm×56mm | 个 | 60 |
| 34 | 电脑 | I5/8G/1T+256SSD/1G独显19"LED/键盘鼠标/WIN7PRO | 套 | 1 |
| 35 | 辅材 |  | 批 | 1 |

七、广播系统

根据广播系统应用需求，结合商业综合体建设环境也已成型的实际情况，整体规模大，功能分区明确等，实现每个楼层单独分区，可实现不同分区播放不同节目源，便于播放背景音乐及寻人启事。

公共广播系统总体架构设计包含了音源部分、控制部分、功率放大部分、扬声器部分以及传输介质，分为两级管理控制，三大区域相对独立运行。

关于和消防系统对接问题，根据要求，可通过相应模块方便接入，分区单独报警、全区报警、邻区报警等功能，并实现不涉及整个系统架构调整和业内各项系统正常运行。

优先级控制和权限分配建议如下

一、消防广播

二、广播控制中心人工广播

三、自动广播

四、现场区域的分控广播

五、背景音乐广播

广播人员的权限高低顺序建议如下

一、广播控制中心广播员

二、各区域广播的工作人员

三、优先级的顺序和权限的高低可以灵活调整。

广播分组

广播系统支持分组功能，系统主机将常用的广播分区通过配置软件进行组合定义成组，方便选区。

预示音：系统内置的预示音提示有多种，可通过配置软件进行选用。

录音：系统具有录音功能，对所有人工广播内容可以进行实时录音。

监听：系统具有选区监听功能，可对各广播区进行监听，根据监听音量可进行调整。

信源试听：系统具有试听语音合成信源的功能，在信源播出之前需经过广播员的审核。

音量调整：广播员可以在广播控制中心通过调节功放或通过及集成平台来调节系统的音量。

广播系统设备清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、外置音源： |  |  |  |  |
| 1 | MP3播放器（USB） | 内部含有ARM芯片，采用多功能音频处理芯片，可对U盘内的音频文件进行播放，面板拉丝设计，美观大方，采用LCD液晶显示，清晰直观，插入U盘后自动播放。 ★面板1路USB接口，能对U盘中音频文件进行播放及操作。通电后，插入U盘后自动播放。 ★1路USB接口输入，可同时2路不同音源独立输出。 ★面板LCD液晶显示，显示通道号、曲目号、通道状态、音量、音量值等信息。 1路RS232控制端口，广播音频中央控制器可以选择歌曲。 后面板有2路音频输出接口，可以输出相同音频文件，也可以输出不同的音频文件。 音频播放可以是 “顺序播放” “循环播放” “一次播放”，播放中能进行 “停”“暂停”“上一曲”“下一曲”“音量+”“音量-”手动操作。 ★总谐波失真：≤0.1 % ★动态范围（DAC非静音）：≥90 dB ★信噪比（完整信号）：≥70 dB ★通道隔离度：≥75 dB 输出电平：1.5Vpp 负载：30 欧 输入电源：AC 220—240V 50/60Hz 外形尺寸（长*宽*高）：437mm*194mm*44mm | 台 | 1 |
| 二、广播机房主控设备： |  |  |  |  |
| 1 | 鹅颈话筒 | 膜片类型：电容式 精工配对背极音头，阵列话筒技术； ★两节五号电池或48v幻象供电，开关切换； 话筒与台式座可分离，方便安装拆卸。 可用于平衡或不平衡输入系统 高灵敏度，频响宽，一致性好，语音清晰 专业鹅颈话筒，适用于会议、演讲等各类场合 指向性：超心型 ★频率范围：100-14000Hz ★灵敏度：-34dB 输出阻抗：≤200Ω ★最大声压级：114dB ★等效噪声级：30dB 参考拾音距离：20-80CM 供电：48V幻象电源/DC1.5V×2 传声器尺寸：Φ13×485 mm 话筒杆长度：410mm 可定制嵌入式 | 只 | 1 |
| 2 | 节目定时器 | 本设备为公共广播系统中的定时设备提供驱动信号，当时间到指定点时，将会在相应输出口提供一个24V脉冲输出。 ★本设备提供4路输出控制接口，每路输出提供两个相同的输出端口。 本设备可通过RS232口对PC机进行通讯 本设备可通过RS485接口与其它设备进行通讯（备用）。 本设备通过LCD与键盘实现多功能操作 输出 DC24V×1A/每通道 保护 AC fuse 250/2A；负载短路保护 电源 AC220-240V/50～60Hz 外形尺寸（mm） 477(W)×300(D)×96(H) 净重（Kg） 5.0 | 台 | 1 |
| 3 | 前置放大器 | ★三路信号源（音源）的输入、切换选择 ★消防报警信号强行切换输入 ★电话音频信号输入 ★一路话筒优先、三路话筒混音 具备不同信号均衡放大到额定输出； 线性音源选择、外接电话、消防信号强切； 线性音源信号、话筒信号音量调节，高低音提升衰减功能； 具备一路旁路（BYPASS）输入插口，可接入备用功放切换器20Khz导频信号； CD输入灵敏度:200 mv （额定输出电平1v） TAPE输入灵敏度:100 mv （额定输出电平1v） AUX输入灵敏度:100 mv （额定输出电平1v） 话筒输入灵敏度:：MIC1～MIC4 ≤2mv, MIC/LINE(MIC3、MIC4) ≤200mv 线路电平：≥3v 话筒电平：≥30mv 最大不失真输出电平:≥5v ★线路性噪比：:60dB （或剩余噪声-70 dB） 话筒等效输入噪声: -120 dB ★频率响应：50Hz～18kHz (±3dB) 报警和电话输入灵敏度： 报警：100mv——1v，电话：200mv——1v 钟声提示音灵敏度：最大 ≥2v(出厂时调在0.775v即0 dB位置) ★一级优选控制释放时间（主话筒）：≤2秒 ★二级优选控制释放时间（报警及电话录音）：≤5秒 ★线路旁路（BY PASS）输入灵敏度:≤1.5v 电源险丝：AC 220V/1A×1 电源功耗：15W 外形尺寸（mm）：477(W)×272(D)×96(H) 重量（Kg）：7.5 颜色：面板银色 机体黑色 | 台 | 1 |
| 4 | 分区矩阵器 | 具备把音频信号根据不同需求合理分区，按钮控制选区； 具备并联兼容多台分区选择器扩展分区； 电路合理、性能可靠； 12路音频信号输入，12路音频信号输出 ； 12路报警信号输入，触发N+1,N-1区域 一路RS-232串口控制输入 ； 一路RS-232串口控制输出 ； 线路输入（最大） 3A/250V(AC) 3A/30V(DC) 线路输入（额定） 2A/220V(AC) 2A/30V(DC) 允许范围 200V～230V 电源保险丝 220V/0.5A*1 电源功耗 15(W) 外形尺寸(mm) 477(W)×272(D)×44(H) 重量（Kg） 7.5 | 台 | 1 |
| 5 | 顺序电源启动器 | 8路电源输出； 延时打开和延时关闭电源输出； 消防紧急启动； 定时开启和定时关闭电源输出； RS232串口定时开启定时关闭某些特定设备电源输出； 电源总输出最大电流 25A 分电源输出最大电流 3A 机器电源功耗 15W 外形尺寸（mm） 477(W)×272(D)×96(H) | 台 | 1 |
| 6 | 数码语音录放器 | ★内部采用8G SD卡进行音频文件的存储； 总共可以录制4段音频文件； ★既可以通过话筒、线路录音，也可以通过外置U盘进行复制； ★外置4个24V直流控制口，可分别触发4段已录制的音频文件； 通过面板播按钮进行手动选择播放4段音频文件中任意1段。 电源电压：220V/50Hz 电源电压 ：200V-230V ★额定输入话筒：-44DB ★额定线路输入：-20DB 额定输出：0DB 电源险丝：AC 220V/0.5A×1 电源功耗：15W 外形尺寸（mm）：477(W)×272(D)×44(H) 重量（Kg）：7.5 颜色：面板银色 机体黑色 | 台 | 1 |
| 7 | 机柜 | 利旧，含运输、安装 | 台 | 1 |
| 三、分区终端设备： |  |  |  |  |
| 1 | 定压功放 | 限流、限幅保护装置； 具有输出削峰，过载指示灯便于调节音量音质； 一路线路输入，一路线路输出可串联其他同类功放； 输出采用定压式可减少损耗，使输出和负载优化匹配； 单路独立音量调节； 功率输出(额定)：1500W 功率输出(最大)：1800W 线路输入：1V 10KΩ(0db) 线路输出：1V 600Ω 频响：20HZ~20KHZ ±２db 信噪比：≥80db 失真度：≤1% 1/3额定功率 输出电压100V：负荷阻抗8Ω 电源电压：220V±22V 电源频率：50Hz±2Hz 电源保险丝：AC 6A*1 φ6*30 电源功耗(最大)：1850W 外型尺寸(mm)：482(W)*450(D)*138(H) 重量(Kg)：30 颜色：前面板金属银白色/后箱体黑色 | 台 | 1 |
| 2 | 普通吸顶音箱 | ★输出功率 6W 阻抗 1.7KΩ ★频响 120-15KHZ ★灵敏度 94db 尺寸(mm) φ180*130 开孔尺寸(mm)：φ155 扬声器单元：5寸全频扬声器 安装方式：嵌入式 面罩类型:金属网罩 | 只 | 118 |
| 3 | 明吸顶音箱 | 额定电压：100V ★额定功率：5W ★灵敏度： 92dB ★频率响应：150-12KHz 尺寸(mm)：φ180*70 安装方式 :明装(自攻螺丝) | 只 | 27 |
| 16 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） | 条 | 1 |
| 四、线材： |  |  |  |  |
| 1 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA） | 条 | 1 |
| 2 | 三极电源插头 | 10A | 个 | 10 |
| 3 | 广播线 | 2×1.5mm2 | 米 | 4000 |

注：

1.招标需求各子系统中要求提供的检测报告、原厂授权、质保函、证书、检测报告等，均不作为初审要求，投标人须在投标文件中承诺将于合同签订前向招标人提供招标需求中要求的资料，否则按自愿放弃中标资格并承担由此带来的一切后果。

2.本招标需求中所有标注“★”标识条款，要求提供的检测报告、原厂授权、质保函、证书、检测报告等，均做为竣工报告内容的一部分，无法提供、弄虚作假一经发现的不予竣工验收，由此造成的一切后果由投标人自行承担；

八、推荐品牌

| 序号 | 弱电子系统 | 设备（材料）名称 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合布线 | 网线、光纤 | 兰贝、爱谱华顿、FHT |
|  |  | 机柜 | 飞凯、兰贝、普地 |
|  |  | 电气配管 | 正大、华朔、伟星 |
|  |  | 桥架 | 中马、博天、天安 |
| 2 | 语音系统 | 皮线光缆 | 兰贝、爱谱华顿、FHT |
| 3 | 计算机网络设备 | 交换机、无线AP | 华为、新华三、思科 |
|  |  | 防火墙 | 华为、新华三、网神 |
|  |  | 上网行为管理 | 华为、新华三、深信服 |
| 4 | 机房工程设备 | UPS | 山特、台达、伊顿 |
|  |  | 防静电地板 | 金腾，自力、恒欣 |
| 5 | 安防系统 | 摄像机、NVR、拼接屏 | 海康、大华、天地伟业 |
| 6 | 广播系统 | 分区矩阵器、定压功放、吸顶音箱 | 霍尼韦尔、ITC、BGM |

- 第五章 合同

招标人（甲方）：

供货人（乙方）：

签订地点：

项目名称：商业大厦弱电系统升级改造工程

项目编号：

本项目采用公开招标方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 产品的名称、品种、规格、数量和价格：详见附表（附表须双方加盖印章）

第二条  产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（ 1 ）（4）项执行：

（1）按国家标准执行；（2）按部颁标准执行；（3）若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；（4）有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供和交付的货物技术标准应与招标文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

进口产品的质量标准为

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第三条  产品的包装标准和包装物的供应与回收原厂原包装，包装不回收 。乙方所供货物的制造商原装出厂包装箱与设备出场批号一致。

（国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与业务主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。）

【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标书中承诺的一致，且投标书应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】

包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由乙方负责，由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由乙方负责。

货物在验收合格前的保险由乙方负责，并负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

第四条  产品的交货方法、到货地点和交货期限

1.交货方法，按下列第（ 1 ）项执行：

- 乙方送货上门；（2）乙方代运；（3）甲方自提自运。

2.到货地点：                       (安装并调试。)

3.产品的交货期限：                          。

4.安装调试期限：                            。

第五条  合同总价款

合同总价款（大小写）：                   其中，设备款为        元，安装工程性工程款为                         元，其中工资性工程款为______________元（安装工程性工程款*20%）。

合同总价款包含货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费、技术服务与支持费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用。除上述费用外，甲方无需为履行本合同承担其他任何费用。

- 付款条件

1. 本合同以人民币付款。

2. 具体付款方式：

⑴ 乙方使用农民工施工时依照下列方式付款：

- 货物到场验收合格后支付相应设备款的30%；

- 项目整体验收合格后支付至合同总金额的60%，其中扣除至验收日当月已支付未扣回的全部农民工工资；

- 决算审计后付至审计额的97%，余款作为质保金，质保期满（2年）后15

个工作日内付清（无息）。

⑵ 乙方使用自有员工施工时依照下列方式付款：

货物到场验收合格后支付相应货款的30%；项目整体验收合格后支付至合同额的60%；决算审计后付至审计额的97%，余款作为质保金，质保期满（2年）后15个工作日内付清（无息）。

3.税率要求：货物、设备采购合计金额            元，开具13%的增值税专用发票；安装工程性工程款费合计               元，开具9%的增值税专用发票。

- 每次付款前乙方需向甲方提供对应税率的等额增值税专用发票，否则甲

方有权拒绝付款且不视为违约。

- 合同执行期间如遇国家税率调整，未付金额按新的税率开具等额增值税

发票，如税率下浮的，甲方有权扣除因税率调整产生的差额部分。

- 施工人员及农民工工资管理

1.乙方须严格遵守合建（2019）224号文件《关于进一步落实房屋建筑和市政基础设施工程建筑工人实名制管理工作的通知》的规定，依托“合肥市建设行业监管综合服务平台”（合肥市工程建设云平台）开展项目建筑工人实名信息登记、认证、考勤、工资代发及数据上传等实名制相关工作。

2.乙方在工程实施过程中用工行为，必须严格执行国家及地方政府的有关规定，依法签订劳动合同；严格按照《合肥市建设领域农民工工资专用账户管理意见》（合政办[2013]55号文件）的规定，执行农民工工资发放。

3．本工程农民工工资实行专用账户管理，承包人设立的专用账户开户行为______________，账号：______________;

4. 本工程工资性工程款______________元；

5．发包人在监理人签发开工报告后10日内，将首月工资性工程预付款转入承包人开立的农民工工资专用账户。之后发包人于每月25日前将工资性工程进度款(当月已完工程量的安装工程性工程款的20%，不含设备款)转入农民工工资专用账户。

6．发包人于每月25日前将工资性工程进度款转入农民工工资专用账户。

7．承包人每月25日前上报本工程农民工工资清单，每月10日前委托开设农民工工资专用账户的银行支付农民工工资。

8．工程竣工后，经项目部农民工维权组确认无农民工工资拖欠后，发、承双方办理农民工工资专用账户撤销手续，农民工工资专用账户余额划至本合同约定的承包人账户。

9．工程竣工验收后，承包人在申请支付至合同价60%工程款时，须提供农民工工资结清证明，否则发包人将相关款项支付至农民工工资专户。

10. 若承包人施工人员全部为其本公司员工，则须提供施工人员进场施工当月前一个月的相关社保证明，并提交发包人备案，则上述2至9条双方无须执行。

- 验收方法

1.乙方安装调试后，在  15   天内通知甲方组织验收。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2.甲方验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、甲方资产管理人、技术人员、财务等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照招标文件、中标（成交）通知书、合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

3.涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

4.检测、验收费用均由乙方承担。

甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一后果及损失由乙方承担。

第九条  对产品提出异议的时间和办法

1.甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在  7           个工作日内向乙方书面提出异议。具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。

2.乙方在接到甲方异议后，应在    7     工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第十条  乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则甲方有权视情节轻重从乙方的履约保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

（1）保修

乙方对其所提供的货物免费保修  贰  年，保修期从  竣工验收合格之日           开始起算。乙方应在接到报修通知后   1   天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后   3   天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和风险由乙方承担。

（2）维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修维保义务，但所涉及的费用由甲方承担。

第十一条  乙方的违约责任

1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的 2 %的违约金，，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

2.乙方所交产品不符合合同规定的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用,同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。

4.如果乙方没有按照规定的时间交货、完成设备安装和提供服务，甲方将对其课以违约金，违约金应从货款中扣除，违约金应按每周迟交货物或未提供服务价格的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方有权考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

5.乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6.乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

7.任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款   5   %违约金。

第十二条  甲方的违约责任

1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款 2 %  的违约金。

2..甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

第十三条  不可抗力

⑴如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

⑵甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十四条  履约保证金

（1）本项目履约保证金为           (人民币),期限                     。

（2）乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供的，与此有关的费用由乙方承担。

- 乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十五条 转让与分包

（1）除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

（2）乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十六条 合同文件及资料的使用

1.乙方在未经甲方书面同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十七条  变更

1.变更的范围

关于变更的范围的约定：招标施工图纸和工程量清单以外部分（招标施工图纸与工程量清单不符，以二者中标准较高的为准）。

2. 变更估价

2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

2.1.1 因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，按下列规定调整：

1、已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；但对于分部分项工程项目的单价投标报价高于控制价相应子目的单价的清单项目，工程量增加幅度超过本项目工程数量 15%（不含 15%）的，超过 15%的增加部分工程量的单价按控制价相应子目的单价与投标总价降幅同比下浮标准，经甲方确认后，作为结算的依据；对于分部分项的单价投标报价降幅低于控制价相应子目的单价 30%以上的清单项目，工程量减少幅度超过本项目工程数量 15%（不含 15%）的，超过 15%的减少部分工程量的单价按控制价相应子目的单价与投标总价降幅同比下浮标准，提出变更工程项目的单价，经甲方确认后，作为结算的依据；

2、已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，经甲方确认后可在合理范围内参照类似项目的单价。

3、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由乙方根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法、当期的工程造价管理机构发布的信息价格和乙方投标总价降幅同比下浮标准，经甲方确认后，提出变更工程项目的单价；

4、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，且工程造价管理机构发布的信息价缺价的，由乙方根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格和乙方投标总价降幅同比下浮标准，提出变更工程项目的单价，经甲方确认后，作为结算的依据；

2.1.2 工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，乙方提出调整措施项目费的，应事前将拟实施的方案提交甲方确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：

1、安全文明施工费应按照实际发生变化的措施项目依据原招标文件规定的费率计算；

2、按照单价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目和乙方投标总价降幅同比下浮标准，提出新的措施项目费，经甲方确认后，作为结算的依据；

3、按总价（或系数）计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目和乙方投标总价降幅同比下浮标准，提出新的措施项目费，经甲方确认后，作为结算的依据；

4、如果乙方未事前将拟实施的方案提交给甲方确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或乙方放弃调整措施项目费的权利。

第十八条  其他            。

按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请采购管理机关调解，调解不成，按以下第（2 ）项方式处理：（1）根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向合肥仲裁委员会申请仲裁。（2）向甲方所在地人民法院起诉。

第十九条 本合同自甲乙双方当事人签字盖章后生效。本合同一式  份，甲乙双方各执    份。甲乙双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订合同，不得擅自变更。

第二十条 合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力，也可按照中华人民共和国《合同法》的规定执行。

第二十一条 下列关于“商业大厦弱电系统升级改造工程”的第        号招标文件及有关附件均是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：（1）招标文件（2）乙方提供的投标文件（3）服务承诺；（4）甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

招标人（甲方）  ： （公章）            供货人（乙方）   ：（公 章）

地址：                               地址：

法人代表：                           法人代表：

委托代理人：                         委托代理人：

电话：                               电话：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

年      月       日                     年       月       日

- 第六章 评标办法

1.为了做好商业大厦弱电系统升级改造工程（项目编号：HBZ-2000X-SYDS03）的招标评标工作，维护投标人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

2.本次项目评标采用有效最低价作为对投标人标书的比较方法。

3.本项目将依法组建不少于5人的评标委员会，负责本项目的评标工作。

4.评标委员会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品或服务价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

5.有效投标应符合以下原则：

5.1满足招标文件的实质性要求；

5.2无重大偏离、保留或招标人不能接受的附加条件；

5.3通过初审；

5.4评标委员会依据招标文件认定的其他原则。

6.评标委员会遵循公开、公平、公正和科学诚信的原则，对所有投标文件均采用相同程序和标准，进行评定。

7.评审程序

7.1评标委员会首先对所有投标人进行初审，初审中，评标委员会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人初审结论分为通过和未通过。

7.2评委独立评审后，评标委员会对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。符合初审指标通过标准的，为有效投标。评标委员会按下表内容进行初审。

7.3初审：

| 初审表（废标指标一览表） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 投标文件格式及提交资料要求 |
| 1 | 营业执照 | 合法有效 |  | 提供有效的营业执照和税务登记证的扫描件，应完整的体现出营业执照（或事业单位法人证书）和税务登记证的全部内容。提供三证合一营业执照扫描件的，税务登记证无需提供。 |
| 2 | 税务登记证 | 合法有效 |  |  |
| 3 | 投标函 | 符合招标文件要求 |  | 投标函中的授权代表须与投标授权书中保持一致，否则投标无效 |
| 4 | 投标授权书 | 符合招标文件要求 |  | 要求详见第七章投标文件格式“投标授权书” |
| 5 | 报名情况 | 未在报名截止时间前完成招标文件规定报名手续的，投标无效（核查报名手续） |  |  |
| 6 | 投标保证金 | 符合招标文件要求 |  | 详见招标公告 |
| 7 | 开标一览表 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 8 | 投标报价 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 9 | 投标人资质 | 符合招标公告要求 |  | 提供资质证书扫描件 |
| 10 | 项目经理资质 | 符合招标公告要求 |  |  |
| 11 | 投标人业绩 | 符合招标公告要求 |  | 详见投标人须知前附表 |
| 12 | 标书响应情况 | 技术响应（无重大偏离）、付款响应、完工期响应、质保期响应等。 |  |  |
| 13 | 标书规范性 | 无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评标无实质性影响的； |  |  |
| 14 | 其他要求 | 上述指标中未列出，但国家相关法律法规或招标文件有明确规定的 |  |  |
| 初审指标通过标准：投标人必须通过上述全部指标。 评标委员会根据表中所列各项指标对投标人是否为有效标进行评审。 |  |  |  |  |

7.4评标委员会将对所有通过初审的投标文件进行详细评审，按有效报价由低到高排出中标候选人。

8.中标候选人一经得出，任何人不得更改。

9.评标委员会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作书面记录。

10.投标人投标报价与公布的预算价相比降幅过小，或投标人投标报价明显缺乏竞争性的，评标委员会可以否决所有投标。

11.评标后，评标委员会应写出评标报告并签字。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员及监督员均须在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

12.评标委员会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护投标人的合法权益。

13.在评标过程中，评委及其他评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

14.本评标办法的解释权属于合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司。

- 第七章 投标文件格式

一、投标承诺书

致合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司：

根据贵司号招标文件要求，我司签字代表（姓名、职务）已被正式授权代表投标人（投标人名称）提交下述文件：

⑴开标一览表

⑵服务方案

⑶资质文件

⑷相关证明

⑸工程量清单报价表

同时，签字代表宣布承诺如下：

⑴投标人已详细阅读全部招标文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任。

⑵投标人严格按照招标文件的规定报价，如被确定为中标人后，将全面履行合同。

⑶投标人在交付投标保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同等违规行为，招标人有权没收该保证金。

⑷投标人近三年来没有骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。

⑸投标人完全理解招标人不以最低报价作为确定中标人唯一标准的评定标方式。

⑹投标人同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

特此承诺

投标人（公章）：

企业法人（签字）：

授权代表（签字）：

二〇二〇年 月 日

二、开标一览表

| 招标项目名称 |  | 商业大厦弱电系统升级改造工程 |
| --- | --- | --- |
| 招标编号 |  |  |
| 投标人全称 |  |  |
| 一、服务承诺 |  |  |
| 1 | 主要服务内容 |  |
| 2 | 服务周期 |  |
| 3 | 付款方式 |  |
| 二、服务报价 |  |  |
| 1 | 投标总报价 | 大写：人民币 小写：￥ |
| 2 | 备注 |  |

投标人（签章）：                                授权代表（签字）：

联系方式：                                      二〇二〇年   月   日

注：招标人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠须直接计算并体现在投标报价中。

三、投标承诺事项

内容包括如下：

1．对工期的承诺；

2．对工程质量、安全施工及保修服务的承诺；

3．投标人的其他承诺

四、工程量清单报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

五、产品（设备）参数偏离表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 招标文件技术参数 | 报价文件技术参数 | 偏离值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：偏离值应填写无偏离、正偏离或负偏离；

六、品牌响应表

| 序号 | 弱电子系统 | 设备（材料）名称 | 推荐品牌 | 投标品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合布线 | 网线、光纤 | 兰贝、爱谱华顿、FHT |  |
|  |  | 机柜 | 飞凯、兰贝、普地 |  |
|  |  | 电气配管 | 正大、华朔、伟星 |  |
|  |  | 桥架 | 中马、博天、天安 |  |
| 2 | 语音系统 | 皮线光缆 | 兰贝、爱谱华顿、FHT |  |
| 3 | 计算机网络设备 | 交换机、无线AP | 华为、新华三、思科 |  |
|  |  | 防火墙 | 华为、新华三、网神 |  |
|  |  | 上网行为管理 | 华为、新华三、深信服 |  |
| 4 | 机房工程设备 | UPS | 山特、台达、伊顿 |  |
|  |  | 防静电地板 | 金腾，自力、恒欣 |  |
| 5 | 安防系统 | 摄像机、NVR、拼接屏 | 海康、大华、天地伟业 |  |
| 6 | 广播系统 | 分区矩阵器、定压功放、吸顶音箱 | 霍尼韦尔、ITC、BGM |  |

七、投标人资格证明文件

投标人除提供“投标人要求”中所列文件外，须相应提供以下资料：

基本情况说明

⑴投标人简介、通讯方式

⑵开户银行名称及地址

⑶投标人负责本项目弱电专业项目经理证书复印件

⑷投标人需要说明的其它情况

八、投标保证金退还申请书

合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司

我公司于202  年  月  日参加项目招投标，交纳保证金

元。如我公司未中标，请将该项目投标保证金退至以下帐号；如我公司中标，投标保证金退还事宜按投标邀请约定执行。

请予办理。

户    名：

开户银行：

帐    号：

联系电话：

此处提供转账单复印件

投标人：

年   月    日