中国合肥周谷堆EA地块蔬菜区                                 技术规范书

合肥周谷堆住宅二期及蔬菜二期FTTH光纤入户三网共建共享工程（EPC设计施工一体化）
技

术

规

范

书

二〇二〇年十二月

目 录

一、
项目概况
2
二、
设计原则
2
三、
设计依据
2
四、
建设内容
3
1、
设计分工
3
2、
组网方案
3
3、
光缆设计标准
4
3.1、
管道光缆设计
4
3.2、
墙壁光缆设计
5
3.3、
引上光缆设计
6
4、
光缆施工规范标准
6
5、
主要设备技术要求
8
5.1、
24芯光缆
8
5.2、
36芯光缆
8
5.3、
72芯光缆
8
5.4、
144芯光缆
9
5.5、
单芯皮线光缆
9
5.6、
72芯光缆接头盒
9
5.7、
144芯光缆接头盒
9
10

5.8、
24芯光缆分纤箱

5.9、
36芯光缆分纤箱
10
5.10、
720芯ODF架
10

                       项目概况

合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司及合肥周谷堆置业有限公司，合肥周谷堆住宅二期及蔬菜二期FTTH光纤入户三网共建共享工程（EPC设计施工一体化），三网共建办要求甲方自行建设，并且设计与施工需经过三网共建办验收合格。按照现场条件住宅二期工程覆盖11栋单体楼，覆盖户数约838点位，蔬菜二期4栋，覆盖户数约264点位，合计1102个点位，为每户提供通讯线路入户。

设计原则

A、系统的成熟性：本方案在设计过程中，将充分考虑采用技术的成熟性，对不够成熟的产品和技术将不予采用，这对于保证系统的可靠运行具有重要的意义。即采用的技术和产品是经过多次实际考核的，采用后，安装调试完毕后，即能正常运行。

B、系统的经济性：有效地控制成本是本方案设计考虑地一个重要因素。不仅要达到系统设计的技术要求，同时也要在合理地范围内控制系统成本，即追求最高地性能价格比，达到功能而其价格是能承受的，或者说同类产品中，价格是最优惠的。

C、系统的先进性：在设计的当时是先进的，以保证在相当一段时间内，系统不致被淘汰。在保证成熟性和经济性的前提下，尽可能的先进。

技术规范书中产品的技术参数，投标人必须达到或优于。未列出的产品参数，投标人应使用符合国标要求的产品。
设计依据
(1)  原中华人民共和国信息产业部2006年2月28日发布的中华人民共和国通信行业标准 YD 5137-2005《本地通信线路工程设计规范》；

(2)  原中华人民共和国信息产业部2006年2月28日发布的中华人民共和国通信行业标准 YD 5138-2005《本地通信线路工程验收规范》；

(3)  原中华人民共和国信息产业部2007年10月25日发布的中华人民共和国通信行业标准 YD 5148-2007《架空光（电）缆通信杆路工程设计规范》；

(4)  GB/T 50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》；

(5)  GB/T 50312-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》；

(6)  YD5082-99《建筑与建筑群综合布线系统工程设计施工图集》；
(7) 安移计〔2003〕236号《关于基站接入网工程建设有关问题的通知》；

(8）  本工程设计实地勘察取得的基础数据和资料；

(9)  计划部关于“住宅小区FTTH光缆建设指导意见”；

(10) 贵公司提供的相关资料。
建设内容

本工程设计内容及范围：分光器至接入基站之间连接光缆和小区内光缆路由的选择、光缆线路敷设安装、小区内光交接箱、光配箱的安装及防护、皮线光缆敷设、用户端皮线光缆成端设计，本工程利用原沿街商铺14#楼负一层机房，在机房内安装2套ODF架，布放9条144芯光缆出机房，分别至各楼层的弱电间内安装的光纤箱；再由光纤箱内布放皮线光缆至各个商铺门面内。

1.设计分工

在接入基站侧以基站一体化综合机柜或ODF架光缆成端接头ODF单元为界，这之间的光缆线路、光缆成端，相应的配套设备由本单项工程负责（含光配箱）；接入基站以上的光缆及用户端的设备不在本工程中考虑。
2.组网方案

本工程采用FTTH接入技术。FTTH指光纤到户，光缆直接布放至用户家，在用户家设置ONT（光网络终端）设备，可为每个用户提供100M或以上的接入能力。，接入方案如下图所示。


[image: image1.png]FITH CDN MR ALURER FTTH/OJ

OLT Bk

KSRE

Z
SIAES FTTHHI S

Cappms L BF S REEGE SRR HIIEE REAEE
oy esRap  (EMER e BN gops @ﬁ; iggﬁ REHEATRE

! P AR R ———]





3.光缆设计标准

本工程选用ITU-T建议的B1.1光纤光缆。本工程光缆主要采用管道及墙壁方式敷设，使用普通型松套层绞式光缆，型号为GYTA。

有关光纤光缆主要技术要求及指标应满足招标文件中的技术规范要求。工程施工前，施工单位应严格按照相关技术要求对相关指标进行单盘检验及验收。

3.1管道光缆设计

(1)  设计规定敷设管道光缆前必须清刷管孔 ，敷设的孔位应符合设计规定。

 (2)  应按设计规定的A、B端敷设光缆，敷设光缆的最大牵引力应小于光缆的最大拉力。一般情况下敷设光缆时的牵引力应小于光缆允许拉力的80%。敷设管道光缆可使用石蜡油、滑石粉作为光缆的润滑剂，严禁使用有机油脂。 

(3)  敷设管道光缆的曲率半径必须大于光缆外径的20倍。以人工方法牵引敷设光缆时，应在人孔内逐段接力牵引，在直线段每个人（手）孔应安排一个施工人员，在拐弯人（手）孔安排2~3个施工人员，作为辅助牵引。光缆绕“∞”字敷设时，其内径应不小于2m。敷设后的光缆应平直、无扭转、无明显刮痕和损伤。其留长应符合设计要求。管道光缆的固定后曲率半径必须大于光缆外径的10倍。

(4)  敷设后的光缆应紧靠人（手）壁，并用扎带扎于托架托板上。光缆固定后应按设计要求封堵光缆管孔，并及时栓挂光缆标志牌或光缆接头标志牌。管道光缆的标识牌，考虑维护的便利，规定每个手孔在光缆的两端都设置光缆标志牌，如该手孔有余留光缆，则余留处也应设置标志牌。标志牌应标出余留长度（根据光缆的尺码标记标出）。本设计规定对光缆在人（手）孔内子管外的部分均采取加套波纹塑料管保护措施。

(5)  人（手）孔内光缆接头每侧留长为6~10m盘留光缆，人（手）孔内的光缆接头必须顺向安装在人（手）孔正上方的光缆接头盒托架上，接头余缆应紧靠人（手）孔壁或搁架，盘成Ｏ型圈，内径大于0.6m，并以扎带绑扎在电缆托板上，并应符合下列要求：

①  应尽量安装在人（手）孔内较高的位置，避免雨季时受到人（手）孔内积水的浸泡。

②  安装位置应不影响人（手）孔其他光缆的接头安装。

(6)  光缆出管孔150mm以内不应做弯曲处理。

(7)  管道光缆每500m余留应不少于10m。

(8)  设计对管道光缆中间接头的加强件不要求做电气连接，接头盒在手孔内要安装牢固。

(9)  每个人（手）孔内光缆在孔内的A-B方向和余留光缆的最高处，应挂有光缆标志牌以便于维护查验。

3.2墙壁光缆设计

(1)  沿建筑物敷设应横平竖直不影响房屋建筑美观。路由选择不应妨碍建筑物的门窗启闭，电缆接头的位置不应选在门窗部位。

(2)  安装电缆位置的高度应尽量一致，墙壁光缆离地面高度应≥ 3m，跨越街坊、院内通路等应采用钢绞线吊挂，其缆线最低点距地面应符合附录F的要求。

(3)  应避开高压、高温、潮湿、易腐蚀和有强烈振动的地区。如无法避免，应采取保护措施。

(4)  应避免选择在影响住户日常生活或生产使用的地方。

(5)  应避免选择在陈旧的、非永久性的、经常需修理的墙壁。

(6)  墙壁电缆应尽量避免与电力线、避雷线、暖气管、锅炉及油机的排气管等容易使电缆受损害的管线设备交叉与接近。

(7)  进局光缆作墙壁吊线敷设时应按设计要求的A、B端敷设墙壁光缆。

(8)  不宜在墙壁上敷设铠装或油麻光缆。

(9)  墙壁光缆与其他管线的最小间距应符合表1.3-11的规定。

表1.3-11   墙壁光缆距其他管线的最小距离表 

	管线种类
	平行净距（mm）
	交越净距（mm）

	电力线
	200
	100

	避雷引下线
	1000
	300

	保护地线
	200
	100

	热力管（不包封）
	500
	500

	热力管（包封）
	300
	300

	给水管
	150
	100

	煤气管
	300
	100

	电缆线路
	150
	100

	YD 5137-2005《本地通信线路工程设计规范》表2.5.3


(10)  吊线式墙壁光缆使用的吊线程式应符合设计要求。墙上支撑的间距应为8~10m，终端固定物与第一只中间支撑的距离不应大于5m。

(11)  吊线在墙壁上的水平、垂直敷设，其终端固定、吊线中间支撑应符合规范图6.3.2-1、6.3.2-2 的要求。

①  光缆以卡钩式沿墙敷设应在光缆上外套塑料保护管予以保护。

②  应根据设计要求选用光缆固定卡钩，卡钩必须与光缆保护管外径相配套。

③  光缆卡钩间距为500mm，允许偏差±50mm。转弯两侧的卡钩距离为150~250mm，两侧距离须相等。同轴电缆卡钩垂直间距不大于1000mm。

3.3引上光缆设计

(1)  本设计中引上保护管材质均为镀锌钢管、其规格为Φ50mm×4mm的镀锌钢管。

(2)  水泥杆上引上保护管的固定设计采用4.0mm镀锌铁线绑扎，墙壁引上管采用钢管抱箍及镀锌膨胀螺栓固定。引上管应在电杆上用4.0mm镀锌铁线绑扎两处（每处6圈，然后用撬棒两边紧固），绑扎上端距管口300mm，下端距地面400mm。

(3)  引上管要求地下长度为500mm，地面上长度为2500mm。

(4)  引上管和手孔的间距小于1m时，设计采用在引上管铺砖保护。

4.光缆施工规范标准

在综合布线系统中采用单模光纤光缆其主要技术要求如下：

光纤类型

根据我国通信行业标准规定，在综合布线系统中允许采用的单模光纤光缆，其光纤为国家推荐标准《通信用单模光纤系列》 (GB/T9771-1989)规定的B1.1类光纤。

光缆传输特性要求

根据我国通信行业标准（YD/T926.2）的规定单模光缆传输特性要求如下:

（1）衰减 

单模光缆中每一光纤的衰减都应符合传输特性要求。当工作波长为1310nm时，应小于0.4dB/km；在工作波长为1550nm时，应小于0.25dB/km。光缆的衰减测量应按照《光纤的传输特性和光学特性测试方法》 (GB/T8401-87)的有关规定办理。

（2）截止波长

每一根光纤的截止波长应按《光纤的传输特性和光学特性测试方法》（GB/T8401-87）中有关规定，当采用2m长的光纤试样测量时，λc应在1100nm-1280nm之间；当采用22m长的光纤试样测量时，λcc应小于1270nm。

（3）色散

1310nm时色散应小于或等于3.5PS/km.nm；1550nm时色散应小于或等于20Ps/km.nm。

光缆机械性能和环境性能要求

光缆机械性能和环境性能要求应分别按《光缆的机械性能试验方法》 (GB/T7425-87)和《光缆的环境性能试验方法》(GB/T8405-87)的规定进行试验，并要求必须符合上述标准规定。

综合布线光缆的主要指标

（1）光纤布线链路测试衰减要求。

（2）综合布线系统光缆布线链路任一接口的光回波损耗限值。

（3）综合布线系统光纤接续损耗。

（4）以上指标均应满足《大楼通信综合布线系统》（YD/T926.1—1997）标准的相关规定。

施工要求

光缆预留长度见下表。

	敷设方式


	自然弯曲增加长度（m/Km）
	人手孔内弯曲增加长度（m/每个人孔或手孔）
	接续每侧预留长度       （m）
	设备每侧预留长度

（m）
	备注



	光缆
	5
	0.5-1.0
	一般为

6-8
	一般为10-20
	引上地面部分每处增加

6-8m

	直埋
	7
	
	
	
	


（2）光缆及其接续应设置识别标志，标志内容有用途、编号、光缆型号和规格等。
（3）光缆和其接续应按规定要求采取保护措施。保护材料可以采用蛇形软管或软塑料管等管材。
（4）加强芯根据需要长度截断后，将两侧加强芯断开，再固定在接头盒上。加强芯连接方法采用压接，要求牢固可靠，并相互绝缘。
（5）对暂时不用的光纤连接器，可以不插接，但应在连接器插头端盖上塑料帽，以保证其清洁干净。
5.主要设备技术要求
5.1  24芯光缆
1、GYTA光缆的结构是将单模或多模光纤套入由高模量的塑料做成的松

套管中，套管内填充防水化合物缆芯的中心是一根金属加强芯，对于某些芯数的光缆来说，金属加强芯外还需挤上一层聚乙烯（ PE ）松套管（和填充绳）围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水填充物，双面涂塑钢带（ PSP ）纵包后聚乙烯护套成缆                                            

2、 符合：YD/T1258.2-2003, YD/T1258.3-2003, YD/T1069-2000，

3、 规格：9\125um，纤芯衰耗：最大0.34dB@1310；0.22dB@1550nm，芯数：24芯，结构特点：0.9mm紧套光纤 

4、允许拉伸力长期/短期：1500/3000N 允许压扁力：3000/N/100MM

5、工作温度：（-20℃到70℃） 储存温度：（-40℃到70℃）

6、提供25年质量保证，与网络线缆同一品牌

5.2  36芯光缆
1、GYTA光缆的结构是将单模或多模光纤套入由高模量的塑料做成的松

套管中，套管内填充防水化合物缆芯的中心是一根金属加强芯，对于某些芯数的光缆来说，金属加强芯外还需挤上一层聚乙烯（ PE ）松套管（和填充绳）围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水填充物，双面涂塑钢带（ PSP ）纵包后聚乙烯护套成缆                                            

2、 符合：YD/T1258.2-2003, YD/T1258.3-2003, YD/T1069-2000，

3、 规格：9\125um，纤芯衰耗：最大0.34dB@1310；0.22dB@1550nm，芯数：36芯，结构特点：0.9mm紧套光纤 

4、允许拉伸力长期/短期：1500/3000N 允许压扁力：3000/N/100MM

5、工作温度：（-20℃到70℃） 储存温度：（-40℃到70℃）

6、提供25年质量保证，与网络线缆同一品牌

5.3  72芯光缆
1、GYTA光缆的结构是将单模或多模光纤套入由高模量的塑料做成的松

套管中，套管内填充防水化合物缆芯的中心是一根金属加强芯，对于某些芯数的光缆来说，金属加强芯外还需挤上一层聚乙烯（ PE ）松套管（和填充绳）围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水填充物，双面涂塑钢带（ PSP ）纵包后聚乙烯护套成缆                                            

2、 符合：YD/T1258.2-2003, YD/T1258.3-2003, YD/T1069-2000，

3、 规格：9\125um，纤芯衰耗：最大0.34dB@1310；0.22dB@1550nm，芯数：72芯，结构特点：0.9mm紧套光纤 

4、允许拉伸力长期/短期：1500/3000N 允许压扁力：3000/N/100MM

5、工作温度：（-20℃到70℃） 储存温度：（-40℃到70℃）

6、提供25年质量保证，与网络线缆同一品牌

5.4  144芯光缆
1、GYTA光缆的结构是将单模或多模光纤套入由高模量的塑料做成的松

套管中，套管内填充防水化合物缆芯的中心是一根金属加强芯，对于某些芯数的光缆来说，金属加强芯外还需挤上一层聚乙烯（ PE ）松套管（和填充绳）围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水填充物，双面涂塑钢带（ PSP ）纵包后聚乙烯护套成缆                                            

2、 符合：YD/T1258.2-2003, YD/T1258.3-2003, YD/T1069-2000，

3、 规格：9\125um，纤芯衰耗：最大0.34dB@1310；0.22dB@1550nm，芯数：144芯，结构特点：0.9mm紧套光纤 

4、允许拉伸力长期/短期：1500/3000N 允许压扁力：3000/N/100MM

5、工作温度：（-20℃到70℃） 储存温度：（-40℃到70℃）

6、提供25年质量保证，与网络线缆同一品牌

5.5  单芯皮线光缆
横截面呈8字型，加强件位于两圆中心，可采用金属或非金属结构，光纤位于8字型的几何中心。皮线光缆内光纤采用G.657小弯曲半径光纤，可以以20mm的弯曲半径敷设，适合在楼内以管道方式或布明线方式入户。

5.6  72芯光缆接头盒
    规格：435×190×120、材质：PC(阻燃聚碳酸酯)、颜色：黑色、产品特点：容量：72芯、进出口数：4孔、最大光缆直径：φ20；最小光缆直径：φ10、主要技术参数 、环境温度：－40℃～＋60℃、 大气压力：70～106KPa、 抗拉伸力：＞1000N、 抗压力 ：＞2000N/10cm2压力，时间1min、 绝缘电阻：＞2×104MΩ、 耐压强度：15KV(DC)/1min不击穿，无飞弧、应用范围：用于室外光缆架空、管道、直埋等敷设直通、接续和分歧连续，并起到保护接头的作用。

5.7  144芯光缆接头盒
    规格：435×190×120、材质：PC(阻燃聚碳酸酯)、颜色：黑色、产品特点：容量：144芯、进出口数：4孔、最大光缆直径：φ20；最小光缆直径：φ10、主要技术参数 、环境温度：－40℃～＋60℃、 大气压力：70～106KPa、 抗拉伸力：＞1000N、 抗压力 ：＞2000N/10cm2压力，时间1min、 绝缘电阻：＞2×104MΩ、 耐压强度：15KV(DC)/1min不击穿，无飞弧、应用范围：用于室外光缆架空、管道、直埋等敷设直通、接续和分歧连续，并起到保护接头的作用。

5.8  24芯光缆分纤箱
适用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接，也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用。连接器插拔耐久性寿命>1000次。全程曲率半径控制，保证在任何位置光纤的曲率半径大于 30mm。对每一路光纤均作出明确的标识，从而避免了维护过程中拆卸可能导致的混乱。阻燃：符合 GB5169.7 实验A 要求。连接器衰减（插入、互换、重复）≤0.3dB；回波损耗:APC型≥60dB，UPC 型≥50dB，PC型≥40dB；高压防护接地装置：绝缘电阻：≥1000MΩ/500V（直流）。耐电压：≥3000V（直流）1min，不击穿、无飞弧。接地线截面积：>6mm2 ，接地处有明显的接地标志。

5.9  36芯光缆分纤箱
    适用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接，也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用。连接器插拔耐久性寿命>1000次。全程曲率半径控制，保证在任何位置光纤的曲率半径大于 30mm。对每一路光纤均作出明确的标识，从而避免了维护过程中拆卸可能导致的混乱。阻燃：符合 GB5169.7 实验A 要求。连接器衰减（插入、互换、重复）≤0.3dB；回波损耗:APC型≥60dB，UPC 型≥50dB，PC型≥40dB；高压防护接地装置：绝缘电阻：≥1000MΩ/500V（直流）。耐电压：≥3000V（直流）1min，不击穿、无飞弧。接地线截面积：>6mm2 ，接地处有明显的接地标志。

5.10  720芯ODF架
    1.符合ANSI/EIA   RS-310-D DIN41491   PART1 IEC297-2   DIN41494  PART7  GB/T3047.2-92标准,兼容19英寸国际标准，公制标准和EISI标准

2.外观高雅，全新设计的服务器机柜更体现出管理服务器能力

3.良好的兼容性，能适应更多的服务器，完美通风设计

4.带透气孔的前门和后门，方便通风散热，提高网络设备运行的稳定性

5.可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整

6.可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送风、防鼠的要求

7.左右门，前后门全部可拆卸，全方位操作

8.可同时按装脚轮和支撑脚，结构坚固，最大静载可达1000KG

9.脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑符合欧洲ROHS环保标准

10.主体颜色可选择：黑色或灰色,机柜前门后门可根据现在施工需要选择（比如网孔门，玻璃门，单开或双开等）11、含PDU供电电源接头满足甲方设备使用需求，不低于2个16安培的PDU

11.高度、宽度、深度可选择 多项配件可选

12.材料：采用优质宝钢冷轧钢板

13.前后网孔门透风率达80%以上                                                                       14.通过ROSH，600*600*2000mm；

15.含供电电源接头满足甲方设备使用需求；

1

