安徽百大合家福连锁超市股份有限公司                                                               招标文件

合肥百货大楼集团股份有限公司                                                                  招标文件



合肥百货大楼集团股份有限公司
 
2021年OA升级硬件平台采购

招　 标 　文　 件

编号：HBZ-21035-JT05
文 件 目 录

第一章  《投标邀请》

第二章  《投标须知》

第三章  《采购需求》

第四章  《附件》（投标文件格式等）

 
 
二〇二一年四月
第一章  投标邀请
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称：百大集团）现对2021年OA升级硬件平台采购项目进行公开招标，诚邀具有相关资质的专业公司参与竞标。
一、招标简介

1.项目名称：合肥百大集团2021年OA升级硬件平台采购

2.项目编号:HBZ-21035-JT05
3.项目内容：合肥百货大楼集团股份有限公司关于2021年OA升级硬件平台采购，具体需求详见第三章《采购需求》

4.项目概算：人民币898,075.33元

二、投标人要求

1.具有独立法人及一般纳税人资格。

2.投标人须符合下列情形之一（以开标当日现场在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良行为记录。）：
2.1开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。 
2.2最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。 
2.3最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。 
2.4最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。
    3. 投标人不得存在以下不良信用记录情形之一（以开标当日现场在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良信用记录。）：
    3.1投标人被人民法院列入失信被执行人的。
    3.2投标人被列入政府采购严重违法失信名单的。
    3.3投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。
3.4投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。
4.本项目不接受联合体投标。

注：报名时请提供以上证明文件复印件（加盖公章），投标时做入投标文件；

三、标书领取日期及方法
   1.标书领取日期：2021年 04 月 23 日9:00—2021年 05 月 06 日17:00
2.标书领取方法：登录百大网站www.hfbh.com.cn→服务中心→招标公告，页面末端点击链接下载标书（下载标书的投标单位按要求参加资格审查）。
四、报名资格预审
2021年 05 月 06 日12:00之前将本章第二条“投标人要求”中的相关材料电子版发送至邮箱接受资格预审，审查合格的投标人以转账方式缴纳投标保证金，逾期或未参加资格预审的投标人，招标人有权利不接受其投标。资格预审仅作为报名依据，投标人资质是否符合招标文件要求以评标复审为准。

五、投标保证金
2021年 05 月 06 日17:00前（以实际到账时间为准）通过转账的方式缴纳投标保证金伍仟元整，如中标，该保证金待投标单位缴纳履约保证金后无息退还；如未中标，招标结束后十五个工作日内无息退还。

转账资料：
1.名  称：合肥百货大楼集团股份有限公司
2.开户行：中国建设银行股份有限公司合肥濉溪路支行   
3.帐  号：34050146380800000974 （转帐时请备注“百大集团2021年OA升级硬件平台采购项目投标保证金”）

    4.下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

    4.1在开标之日后投标人擅自撤回投标的；

    4.2中标人不按规定与招标人签订合同的；

    4.3中标人不按规定提交履约保证金的；

    4.4投标文件中提供虚假文件骗取中标的。
    六、开标时间：2021年 05 月 08 日15:00（如有调整，另行通知）
    开标地点：合肥市黄山路596号A楼合肥百大集团1209室

七、联 系 人：金  工  0551－65771081（项目咨询）

              朱  工  0551－65771025（资格审查） 邮箱：277351016@qq.com
                       第二章  投标须知

    一、说明及注意事项

    1.投标文件的编写要求
    1.1投标人须以招标人正式发布的《招标文件》为制作《投标文件》的依据；
    1.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；
    1.3投标文件的书面内容不得涂抹或改写；
    1.4满足本招标文件规定的其它要求。
    2.投标文件由以下部分构成
    2.1投标承诺书、开标一览表、分项报价表、投标事项承诺等；
    2.2投标人资质证明文件、法人和授权代表人身份证复印件；
    2.3产品代理资质证明；

    2.4投标人同类项目合同及投标人其它说明文件等；
    3.投标报价说明

    3.1除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；投标报价、服务费结算一律使用人民币；

    3.2投标人自行承担投标文件编制、递交、现场踏勘所涉及的一切费用。
    3.3投标报价是指标的物送达用户指定地点安装调试经甲方验收合格后开据增值税专用发票（13%税率）及维保服务的价格。报价不得高于项目概算，否则视为废标。

    4.请投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、和条款，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。

    5.投标人在交付保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同或在履行合同时出现违约行为，招标人有权不予退还投标保证金，并将投标人记入百大集团及招标人招投标黑名单；资审通过放弃投标的请在开标前3日内以书面形式告知招标人，否则该投标保证金不予退还。
二、投标文件的递交

    1.投标文件的密封和标记
    1.1投标文件应密封并在封口加贴封条，并在封面注明招标编号、投标项目、投标单位等；同时，在密封处加盖骑缝章；
    1.2投标文件要求：胶装，正、副本各一份，PDF电子版一份。
    2.投标文件的递交、修改和撤回。
    2.1投标人应在投标截止时间前将密封合格的投标文件送达开标现场；
    2.2投标人递交投标文件后，可修改或撤回投标文件，但必须在投标截止时间前书面通知招标人；投标截止后不得修改或撤回投标文件。
    三、开标、评标和定标

    1.评标原则：遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有投标人，以招标文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标等意见，均不得向投标人及与评标无关的人员透露。
    2.招标管理委员会按投标邀请中拟定的时间和地点开标，届时请与投标书一致的被授权代表本人到开标现场参与开标（被授权代表须出示身份证原件）。被授权代表逾期未到达开标现场，且未提前书面说明将视为弃权，投标保证金不予退还。
    3.开标时，查验投标文件的密封状况，确认无误后拆封唱标。
    4.本项目评标采用有效最低价法，即资格审查、商务标、技术标均经评审通过的有效投标报价最低的投标人为中标候选人。
    5.招标人不承诺报价最低者可以中标，也不向落标的投标人退还投标文件。

    6.评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并由其法定代表人或被授权的代表签字。对于询标后的投标文件是否符合招标文件要求，由评委会做出最终评审通过或未通过。
    7.有下列情况之一的投标文件为废标：
    7.1未按本须知投标要求进行报价的；
    7.2未加盖投标人公章的；
    7.3投标文件无法定代表人或委托代理人签字、盖章的；
    7.4不满足招标文件合格投标人要求的；
    7.5严重违反招标纪律的；
    7.6投标文件字迹潦草、模糊致使无法辨认的；
    7.7投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个不同报价，且未书面声明以哪个报价为准的；
    7.8投标文件存在错项、缺漏项的；
    7.9评委委员会评议认为构成废标的其他情况；
    7.10其他未实质性响应招标文件要求的。

    8.二次招标
    8.1如项目流标，招标人根据情况可能发布二次公告，进行二次招标。二次招标如符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人只有两家，评委会将视情况现场转为竞争性谈判；
    8.2二次招标可能调整前次招标的各项规定及要求，包括采购方式、项目预算、投标人资格、付款方式、采购需求、评标办法等。投标人参与二次招标，应及时获取二次招标文件，以二次招标文件为依据，进行报名资质审查，审查通过后编制二次投标文件。
    8.3前次招标流标后，投标人如继续参加二次投标，投标保证金无需重复缴纳。如不参加二次投标的的投标人须书面告知招标人，招标人在规定时间内予以退还投标保证金。
    9.招标人依据公开、公平、公正原则进行评定标，投标人若认为本次招标过程中存在有违“三公”原则的，可向监标人书面投诉（只接受书面投诉）；联系地址：合肥市黄山路596号A楼1503室  百大集团纪检监察室。
    四、投标文件的澄清
    1.为有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。
    2.重要的澄清应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。
    五、合同的确定
    1.合同签订
    1.1确定中标人及相关事宜后，甲方（招标人）、乙方（中标人）签订合同；
    1.2招标文件、中标人的投标文件（含澄清文件）均为签订合同不可分割的一部分；
    1.3招标人在授予合同时有权对标的物的数量予以适当的增加或减少；
    1.4中标人如无特殊原因不与招标人签订合同的，招标人可单方面取消其中标资格，并追究其责任，同时投标保证金不予退还。
    2.合同条款
    2.1详见附件四《合同》，合同签订及履约以此为准；
    3.合同执行
    3.1甲乙双方严格按合同条款执行；
    3.2因特殊原因不能按时交货，乙方应在合同规定的交货期限内书面告知甲方；
    3.3如需变更合同内容，甲乙双方协商后再定；
    3.4无特殊原因乙方拒不履行合同，招标人可单方面取消其中标资格，并追究违约责任，同时履约保证金不予退还，且我司将拒不接洽随后的同类型招标。

采购需求

    合肥百货大楼集团股份有限公司2021年OA升级硬件平台采购需求如下：

采购清单：

	序号
	产品名称
	配置要求
	数量

	1
	超融合一体机
	见产品要求列表
	3

	2
	超融合设备虚拟化软件
	见产品要求列表
	6

	3
	超融合设备分布式存储软件
	见产品要求列表
	6

	4
	超融合设备网络虚拟化软件
	见产品要求列表
	6

	5
	万兆网络交换机
	见产品要求列表
	2

	6
	实施集成
	见产品要求列表
	1


产品技术要求（提供偏离响应表和相关证明材料）

服务器虚拟化软件要求：

	指标项
	技术要求

	兼容性要求
	支持无授权限制的在线/离线跨云迁移功能，跨云迁移的站点包括但不限于vSphere、投标品牌虚拟化平台等。（提供厂家无授权限制承诺函）

	
	支持现有市场上的主流x86服务器，包括IBM、HP、DELL、Cisco、联想、浪潮、曙光、HUAWEI等服务器品牌。至少提供5个不同品牌的服务器

	
	支持非易失性内存 (NVM) 或持久性内存 (PMem)技术，每台主机最大可提供1TB持久性内存供虚拟机使用，提高应用性能以及可靠性。

	
	提供基于虚拟化平台的备份接口，能够为第三方备份软件提供在“无代理”的模式下的针对虚拟机进行集中备份。（提供官网不少于三个第三方数据保护厂商兼容性截图或双方兼容性认证证书证明）

	
	支持与第三方杀毒软件集成（包括但不限于赛门铁克、卡巴斯基、趋势、亚信安全、迈克菲、瑞星、360安全（奇安信）等主流厂商），无需在虚拟机内安装杀毒代理（客户端）即可保护虚拟机，实现虚拟化环境下无代理的安全防范。（提供第三方厂商的官网链接和兼容性材料，以证明第三方厂商的无代理方案对所投产品兼容的真实有效性；如支持多家厂商，请提供所有能支持厂商的官网链接和截图）

	操作系统支持
	兼容市面上主流的windows和linux操作系统，尤其包括以下操作系统：Microsoft Windows server /2003/2008/2012/2016/2019、RHEL 4/5/6/7/8、Suse linux 10/11/12/15、Centos 4/5/6/7/8以及国产操作系统中标麒麟Linux和AsiaUX等。
（提供所投产品现场演示或提供真实的虚拟机创建操作界面、以上操作系统选择项截图）

	基本功能
	支持虚拟机启动、暂停、恢复、重启、关闭、关闭电源、克隆、迁移、备份、模板导入导出、快照等功能。

	
	虚拟机支持物理机的全部功能，如具有自己的资源（CPU，内存，网卡，存储、软驱、光驱、显卡等），可以指定单独的IP地址、MAC地址等。

	
	支持动态资源调度、智能电源管理等配置功能，支持虚拟机故障HA功能，可配置HA接入控制策略，且支持HA故障切换主机设置，达到故障隔离的效果。

	高可用要求
	提供HA功能，当集群中的主机硬件或虚拟化软件、客户机操作系统发生故障时，该主机上的虚拟机可以在集群之内的主机上自动重启。

	容灾功能
	配置300个虚拟机的持续数据保护功能，为虚拟机提供I/O级别的无代理CDP持续数据保护，虚拟机可恢复到任意I/O或任意时间；提供无授权限制的备份功能，支持虚拟机全量备份、增量备份，周期性备份，备份策略可细化到分钟级；提供无授权限制的容灾功能，可基于存储的远程复制和双活功能，实现双站点的虚拟机容灾保护。（1.提供该功能的真实操作界面截图；2.需要依赖第三方软硬件产品，请说明具体的产品名称及型号，并配置第三方产品满足容灾功能要求和原厂授权许可）


分布式存储软件要求：

	指标项
	技术要求

	基本要求
	支持多个独立的服务器本地存储组成一个可以共享的逻辑存储资源池。基于横向扩展架构，易于管理。元数据采用分布式保护机制（支持1、2、3副本策略），分布在不同节点，在节点意外掉电、断网、宕机情况下，系统数据不会丢失，不会影响业务系统正常运行。

	
	支持显示SSD物理磁盘磨损度寿命，运维用户可根据提示及时更换硬盘，避免导致系统故障，界面支持点亮/熄灭硬盘指示灯，便于运维人员对指定磁盘进行维护更换。（提供产品截图证明）

	
	支持自定义存储策略，包括存储精简配置、存储白名单、自定义条带大小和条带数等。存储策略的颗粒度可以具体到存储卷（LUN）、虚拟机磁盘等，支持单虚拟机可配置不同存储策略的虚拟磁盘。

	可用性
	支持设置虚拟磁盘策略，包括精确设置磁盘每秒的读写次数及读写速率，可自主选择磁盘格式，包括但不限于RAW\QCOW2等，可配置磁盘接口类型为IDE\SCSI\VIRTIO等，并可自主设置磁盘簇大小和二级缓存大小。

	
	支持裸LUN池化管理，无需登陆集中式SAN存储阵列或分布式存储界面即可划分存储空间，方便运维。

	存储策略
	支持数据本地化，本地节点上的虚拟机数据访问在本地节点，随着虚拟机的迁移（手动迁移、故障HA迁移等），数据也随VM自动迁移至其他节点。VM虚拟磁盘有一个完整的副本保存在本地节点，从而实现数据本地化访问提高虚拟机性能，所有数据I/O优先访问本地节点并降低虚拟机跨节点数据读写带来的网络负载。

	兼容性
	分布式存储软件支持部署在不同品牌的服务器主流的x86服务器，保证后期硬件招标和选型不受品牌限制；包括但不限于IBM、HP、DELL、Cisco、HDS、SuperMicro、富士通、Inspur、Sugon、Lenovo、Huawei等。

	
	支持Oracle、Oracle RAC、MS SQL、MySQL等数据库的运行，官方提供最佳实践指导文档。

	扩展性
	支持后续节点的扩展，对主机品牌、型号、计算资源配置无特殊要求，支持以单个节点为单位进行系统扩容。（提供兼容性列表）


网络虚拟化软件要求：

	指标项
	技术要求

	基本要求
	提供无授权限制的全局分布式SDN功能，以避免SDN控制节点故障，提供分布式SDN硬件加速能力，可提供更高转发性能，SDN支持VLAN/VXLAN模式。（提供截图证明）

	
	支持全局分布式SDN智能加速，卸载分布式SDN网络的数据平面到硬件网卡，通过对东西向Overlay网络流量和南北向流量卸载，大幅提高网络转发性能并节省主机资源。（提供产品界面功能以及开启智能加速前后的对比测试报告截图证明）

	
	若无硬件SDN交换机，需支持采用纯软件裸金属网络架构，支持主流网络设备厂商的硬件，构建网络虚拟化功能。能够在软件中重现整个网络连接环境，能够为L2–L4网络服务提供分布式逻辑体系结构，包含建立逻辑交换机、逻辑路由器、逻辑防火墙等虚拟网络环境功能，各逻辑交换机、路由器、防火墙功能需分散至各虚拟化平台软件所在的服务器上或特定网络设备上执行。（提供该功能截图证明材料）

	交换与路由功能
	支持分布式路由器功能，可关联业务子网进行路由通信，可配置分布式NAT网关和SNAT网络转换地址进行外部通信；支持分布式NAT网关功能，NAT地址可绑定虚拟机的虚拟网卡，外部流量通过该地址访问虚拟机。

	
	支持逻辑交换机（VxLAN）与实体环境的逻辑网络 (VLAN) 间的桥接功能 (L2 Bridging) 。（提供该功能截图证明材料）

	安全功能
	支持分布式防火墙功能，防火墙可应用于业务网络或分布式NAT网关，可根据源\目的IP和端口设置防火墙规则，支持TCP/UDP/ICMP或任意协议；支持配置安全组，根据虚拟机出\入口的协议和端口范围设置安全组之间或安全组到网段之间的访问规则。

	
	支持虚拟机和裸金属服务器统一管理，支持对裸金属服务器远程电源管理、挂载安装ISO镜像等操作，可将虚拟机镜像部署为裸金属服务器操作系统，可查看裸金属服务器电源状态、CPU、内存、硬盘等硬件信息，支持打开裸金属服务器控制台进行运维操作。

	
	同时支持网络sFlow和netFlow功能，配合第三方流量分析工具进行流量监控，支持组播转发、广播抑制、DHCP防护等功能，支持本地端口镜像、本地业务网络镜像、远程端口镜像等多种端口镜像模式。

	负载均衡功能
	平台内置负载均衡服务，服务池支持轮询、加权轮询、节点最少链接、最快响应、最少请求、源IP哈希负载等负载均衡算法，支持自定义ping\http\https\dns\ftp\ntp\sip\tcp\udp等健康检查方法，支持指定TCP\UDP等服务池协议。

	扩展性
	可以兼容第三方安全厂商的防病毒、防火墙；支持SDN网络图形化编排，编辑网络拓扑及拖拽网元即可完成网络拓扑的创建、变更、属性编辑，提供截图证明。（提供第三方安全厂商针对所投产品兼容性说明的官网链接和截图；如支持多家厂商，请提供所有能支持厂商的官网链接和截图）


超融合一体机硬件要求：
	产品
	项目
	招标要求
	推荐品牌

	超融合一体机硬件要求
	节点配置
	2路2U超融合认证节点，计算，存储，网络统一集成部署。
	浪潮、联想、华为、H3C

	
	CPU
	每节点配置≥2颗英特尔至强 金牌 5220R 2.2GHz_24C_35.75M_150W。
	

	
	内存
	每节点配置≥16根32GB RDIMM 2933MT/s(总计512G 内存)。
	

	
	系统盘
	每节点配置≥2块 ，每块容量≥240GB M.2 SSD硬盘作为系统盘(Raid1)。
	

	
	硬盘
	每节点配置≥8块，单盘容量≥1.92T SSD硬盘。
	

	
	RAID卡
	配置满足使用要求和兼容性要求的Raid卡。
	

	
	网卡
	每节点配置≥1块双口25G网卡（含25G光模块）
配置≥1块双口10G网卡（含10G光模块）
配置≥1块四口千兆网卡
配置满足安装需要的光纤线。
	

	
	电源
	每节点提供冗余高效率电源。配置故障诊断模块，可实现对关键部件的故障诊断。
	

	
	可管理和维护性
	提供1个独立管理端口，集成系统管理控制器；提供对服务器进行远程运维管理，提供且不限于服务器运行状态监控，远程查看以及日志信息采集等功能。 
	

	
	性能及可靠性
	国家3C认证。（需提供官方证明加盖原厂公章）
投标服务器型号SPEC jbb2015测试性能≥180000。（提供SPEC官网截图及连接原厂盖章证明）
	

	
	售后服务
	提供原厂商工程师上架安装调试；
提供3年硬件原厂7*24免费人工、部件服务；
投标时提供原厂商针对此项目的盖章授权原件及服务承诺书原件。
	


(5)万兆交换机
	基本要求
	交换容量≥4Tbps，包转发率≥2000Mpps

	
	支持≥48个10/25G SFP28，≥6个40/100G QSFP28（提供项目所需光模块）

	
	模块化电源 ≥ 2，支持1+1冗余，支持热插拔

	
	模块化风扇 ≥ 2，支持N+1冗余，支持热插拔

	
	内存≥ 16GB，支持SSD硬盘≥200GB

	功能基本要求
	支持LACP&链路聚合；支持端口隔离；支持MC-LAG技术；支持LLDP。

	
	支持静态路由，ECMP，BGP，SNMP V1,2,3， SSH/Telnet，ERSPAN，ZTP。


备注：本次采购的所有软件必须是同一厂家产品，以保证产品的兼容性、稳定性。本次采购的所有软件必须是原厂正版授权、非OEM软件授权、非联合开发产品,以保证软件产品质量可靠性、合法性。本次采购的所有软件产品需提供3年7x24小时原厂商软件升级服务、在线支持服务、400或800电话支持服务，并提供针对本次项目的原厂售后服务承诺函。本次项目需要原厂商提供项目的咨询、规划、实施、系统调优。本次项目需在合同签订后30日内，完成全部软硬件的安装、调试、调优。

第四章  附  件
一、投标文件格式

格式1  投标承诺书
致合肥百货大楼集团股份有限公司：

    根据贵司             号招标文件要求，我司签字代表                     （姓名、职务）已被正式授权代表投标人                               （投标人名称）提交下述文件：

1.开标一览表

2.分项报价表

3.投标事项承诺

4.投标资格证明文件

……

    同时，签字代表宣布承诺如下：

⑴投标人已详细阅读全部招标文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任。

⑵投标人严格按照招标文件的规定报价，如被确定为中标人后，将全面履行合同。

⑶投标人在交付保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同等违规行为，招标人有权对该保证金不予退还。

⑷投标人近三年来没有骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。
⑸投标人完全理解招标人不以最低报价作为确定中标人唯一标准的评定标方式。
⑹投标人同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

特此承诺

                                        投标人（公章）：

                                        企业法人（签字）：

                                        授权代表（签字）：

                                        二〇二一年   月   日

格式2  开标一览表

	项目名称
	合肥百大集团2021年OA升级硬件平台采购

	招标编号
	

	投标人全称
	

	一、技术承诺

	1
	交货期
	是否响应招标要求

	2
	有效期
	是否响应招标要求

	3
	付款方式
	是否响应招标要求

	4
	维保服务
	是否响应招标要求

	5
	备  注
	以上技术要求只允许正偏离，如符合要求填“响应”即可。

	二、商务报价

	1
	投标总报价

（含13%增值税）
	大写：人民币                        ；

小写：￥                       元   ；

	2
	备 注
	


投标人（签章）：                                授权代表（签字）：

联系方式：                                      二〇二一年   月   日

注：招标人不接受投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠须直接计算并体现在投标报价中。

格式3  分项报价表

	序号
	产品
	配置参数
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	1
	超融合一体机
	
	
	
	

	2
	超融合设备虚拟化软件
	        
	
	
	

	3
	超融合设备分布式存储软件
	
	
	
	

	4
	超融合设备网络虚拟化软件
	
	
	
	

	5
	万兆交换机
	
	
	
	

	6
	实施集成
	
	
	
	

	（含13%增值税）合计
	大写：                    ；小写：

	注：1.以上报价不得有缺漏项或算术性错误，否则视为无效报价。
    2.以上报价是指标的物送达用户指定地点安装调试经甲方验收合格后开据增值税专用发票（13%税率）及合同期内维保服务的价格。


格式4  投标承诺事项
内容包括如下：

1.对交货期的承诺；

2.对产品质量和售后服务的承诺；

3.投标人的其他承诺

二、投标资格证明文件
投标人除提供“投标人要求”中所列文件外，须相应提供以下资料：

1.投标人简介、通讯方式
2.与标的物有关的情况

3.开户银行名称及地址

4.投标人认为需要说明的其它情况     

三、投标保证金退还申请书
合肥百货大楼集团股份有限公司：
我公司于2021年   月  日参加合肥百大集团2021年OA升级硬件平台采购                         项目招投标，交纳保证金 伍仟 元。如我公司未中标，请将该项目投标保证金退至以下帐号；如我公司中标，投标保证金退还事宜按投标邀请约定执行。
请予办理。
户    名：
开户银行：
帐    号：
联系电话：
	此处粘贴转账单复印件



注：投标人需在开标前将申请书交给招标人，申请书不用密封在标书内。
                 投标人签章：
                 20  年    月    日

四、合同

合肥百货大楼集团股份有限公司
2021年OA升级硬件平台采购合同
招标人（甲方）：合肥百货大楼集团股份有限公司

中标人（乙方）：                             
签订地点：                                  
项目名称：                                  

项目编号：                                  
根据“百货大楼集团股份有限公司2021年OA升级硬件平台采购”（项目编号：）招标项目结果，并依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规的规定，招标人（甲方）和中标人（乙方）遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就相关合同事宜协商一致，订立本合同。

货物名称、规格参数、中标价格  

	序号
	产品名称型号
	配置参数
	数量
	单价
	小计

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	（含13%增值税）合计
	大写：                 ；小写：

	注：以上价格是指标的物送达甲方指定地点安装调试、经甲方验收合格后乙方开具增值税专用发票（13%税率）及三年质保期内维保服务的价格。


供货时间及方式
1.自合同签订后30个工作日内，完成采购设备及软件的安装调试工作；
2.在甲方验收合格之前，一切风险由乙方承担。

3.甲方验收合格后，乙方应向甲方提交以下证明材料和文件：产品质量合格证书、产品使用手册、管理员手册、用户手册等。
质量、技术标准及质量保证条款
1.乙方保证所供货物为全新并符合甲方要求及国家相关质量标准的产品，且不存在隐形瑕疵，相关技术参数要求见附件1。
2.乙方负责免费对甲方至少2名现场使用人员进行培训，内容包括设备的使用、管理、维护、保养等知识，直到学会为止。
3.乙方保证24小时响应甲方报修要求，一般故障2小时内解决，严重故障24小时内解决。

验收标准、方式、地点
1.验收标准：甲方按定单进行核对，在验收过程中发现破损的，不符甲方招标要求及国家相关质量标准的，甲方有权要求乙方重新更换，相关费用由乙方承担，甲方有权根据情况选择终止合同，并追究乙方违约责任，同时乙方缴纳的履约保证金不予退还。
2.最终验收及交货地点: 产品在甲方指定地点现场安装调试完成后，乙方申请甲方验收，产品验收以在甲方指定地点现场进行的最终验收为准。
3.安装完毕之日起7个工作日内甲方必须组织人员验收，未经验收不得使用。
付款方式和履约保证金： 
    1.支付方式：甲方以银行转账方式向乙方支付。

2.支付时间及金额：

2.1自本合同签订之日起，待乙方安装调试完毕并甲方验收合格并向乙方出具“验收报告”后，乙方须出具合同全额13%增值税专用发票，15个工作日内，甲方支付乙方合同价款总额的95%。

2.2剩余合同价款总额的5%作为质保金，在本合同有效期到期后15个工作日内支付。若乙方未能履行相关责任，甲方有权拒绝支付质保金，且不视为违约。

免费质保期三年，自乙方安装调试结束、甲方总体验收合格之日起算。质保期内乙方免费费提供3年原厂质保以及使用的功能模块升级服务。 

3.履约保证金

3.1签订本合同前3日内乙方须缴纳履约保证金，金额为本项目合同价款总额的5%，收受人为甲方，收受方式为 转账 （转帐时请备注“百大集团2021年OA升级硬件平台采购项目履约保证金”），期限至乙方安装调试结束，甲方验收合格后无息返还 。

    3.2乙方办理履约保证金所产生的所有费用由乙方承担。

3.3如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
    六  售后服务

1.乙方保障在设备质保期内，所供设备性能始终符合招标文件要求。

2.乙方在质保期内保证产品正常运行及稳定性，由乙方及时更新相关设备的软件版本、规则库等软件版本。

3.乙方需提供7*24小时服务,质保期内产品如果出现问题，乙方负责协调设备原厂商在1小时内相应，远程协助解决问题，如远程解决不了问题，需在2小时内到现场维护。

 七 保密
在双方合作期间及合作终止后，乙方有义务不向任何第三方透露在服务过程中获悉的甲方有关技术资料和数据等信息。乙方承诺将上述保密信息的接触范围在乙方内部限制在指定范围内，并由严格的内控制度加以保证。未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式复制保密信息。乙方违反上述保密义务的，应赔偿甲方由此造成的一切损失。

八 合同期限
自签订合同之日至免费质保期届满。
九 不可抗力
    1.如果任何一方当事人受战争、非人为因素造成的严重的火灾、水灾、风灾、地震、
洪水以及其它不能控制、不能避免且不能克服的事件的影响而无法执行合同，受影响的一方
应以书面形式通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后7天内出具有关当局出具的证
明文件提交另一方当事人。如因不可抗力事件无法履行上述事宜的，应在不可抗力事件影响
消除后7日内履行上述义务。
    2.受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的合同义务的延迟履行或
不能履行，不承担任何责任。但该方当事人应在3日内以书面的方式将不可抗力事件结束或
消除的情况通知另一方当事人。
    3.双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后3日内继续履行其合同义务，合
同期限也相应延长。如果不可抗力事件的影响持续超过30日，任何一方当事人均有权终止合
同。
十违约责任
1.乙方逾期交货或逾期安装调试完成的，应按该批次订单总价每日千分之一的标准向甲方支付违约金；逾期交货超过10日的，甲方有权解除合同，且乙方应向甲方支付合同总价的 20 %的违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。
2.乙方交付的货物质量不符合甲方招标要求及国家相关质量标准的，应在本合同约定的期限内或甲方要求的期限内及时更换。未更换或未及时更换的，自交付期限届满的次日起按合同总价款千分之一每日的标准向甲方支付违约金。逾期超过10日的，甲方有权解除合同，同时乙方应按合同总价的20 %向甲方支付违约金，给甲方造成损失的，还应赔偿因此给甲方造成的全部损失。
3.乙方所供货物存在质量问题，质保期内乙方应按甲方要求进行维修或更换，若未按甲方要求进行维修或更换，甲方有权委托第三方进行维修或自行更换，所需费用均由乙方承担。
4.若因货物出现质量问题，造成甲方其他相关可得利益损失的，乙方应赔偿因此给甲方造成的全部损失，同时甲方有权视情节追究乙方相关法律责任。
5.甲方有权从乙方履约保证金或应付货款中扣除乙方应承担的违约金，若乙方履约保证金部分或全部被扣，则乙方在下次转账时从货款中补足或另行补足，否则甲方可以暂停结算；若无违约事项，则履约保证金在合同执行完毕后全部无息退还。
6.安全责任：设备安装期间，乙方应严格遵守各项安全操作规程，如因乙方违反相关规定造成安全事故由乙方负全责，如造成甲方及第三方损失，由乙方负责处理并承担全部责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。
7.质保期内若乙方没有按照合同售后服务条款履约，如造成甲方及第三方损失，由乙方负责处理并承担全部责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。
十一争议解决方式
本合同履行中如发生争议，双方友好协商解决；协商解决不成，双方均可向甲方所在地人民法院起诉。

十二附则

    1.本合同依据“合肥百大集团2021年OA升级硬件平台采购”（项目编号：）招标项目而定，所涉该项目的招标文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包含但不限于：①招标文件、②乙方投标文件、③甲乙双方商定的其他文件。
2. 本合同自双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效，本合同一式陆份，双方各执三份，具有同等法律效力。

招标人（甲方）：    （公章）          中标人（乙方）：     （公章）  
地址：                                地址：
法定代表人或授权代理人：              法定代表人或授权代理人：
电话：                                电话：

        年  月  日                         年  月  日
附件1

服务器虚拟化软件要求：

	指标项
	技术要求

	兼容性要求
	支持无授权限制的在线/离线跨云迁移功能，跨云迁移的站点包括但不限于vSphere、投标品牌虚拟化平台等。（提供厂家无授权限制承诺函）

	
	支持现有市场上的主流x86服务器，包括IBM、HP、DELL、Cisco、联想、浪潮、曙光、HUAWEI等服务器品牌。至少提供5个不同品牌的服务器

	
	支持非易失性内存 (NVM) 或持久性内存 (PMem)技术，每台主机最大可提供1TB持久性内存供虚拟机使用，提高应用性能以及可靠性。

	
	提供基于虚拟化平台的备份接口，能够为第三方备份软件提供在“无代理”的模式下的针对虚拟机进行集中备份。（提供官网不少于三个第三方数据保护厂商兼容性截图或双方兼容性认证证书证明）

	
	支持与第三方杀毒软件集成（包括但不限于赛门铁克、卡巴斯基、趋势、亚信安全、迈克菲、瑞星、360安全（奇安信）等主流厂商），无需在虚拟机内安装杀毒代理（客户端）即可保护虚拟机，实现虚拟化环境下无代理的安全防范。（提供第三方厂商的官网链接和兼容性材料，以证明第三方厂商的无代理方案对所投产品兼容的真实有效性；如支持多家厂商，请提供所有能支持厂商的官网链接和截图）

	操作系统支持
	兼容市面上主流的windows和linux操作系统，尤其包括以下操作系统：Microsoft Windows server 2003/2008/2012/2016/2019、RHEL 4/5/6/7/8、Suse linux 10/11/12/15、Centos 4/5/6/7/8以及国产操作系统中标麒麟Linux和AsiaUX等。
（提供所投产品现场演示或提供真实的虚拟机创建操作界面、以上操作系统选择项截图）

	基本功能
	支持虚拟机启动、暂停、恢复、重启、关闭、关闭电源、克隆、迁移、备份、模板导入导出、快照等功能。

	
	虚拟机支持物理机的全部功能，如具有自己的资源（CPU，内存，网卡，存储、软驱、光驱、显卡等），可以指定单独的IP地址、MAC地址等。

	
	支持动态资源调度、智能电源管理等配置功能，支持虚拟机故障HA功能，可配置HA接入控制策略，且支持HA故障切换主机设置，达到故障隔离的效果。

	高可用要求
	提供HA功能，当集群中的主机硬件或虚拟化软件、客户机操作系统发生故障时，该主机上的虚拟机可以在集群之内的主机上自动重启。

	容灾功能
	配置300个虚拟机的持续数据保护功能，为虚拟机提供I/O级别的无代理CDP持续数据保护，虚拟机可恢复到任意I/O或任意时间；提供无授权限制的备份功能，支持虚拟机全量备份、增量备份，周期性备份，备份策略可细化到分钟级；提供无授权限制的容灾功能，可基于存储的远程复制和双活功能，实现双站点的虚拟机容灾保护。（1.提供该功能的真实操作界面截图；2.需要依赖第三方软硬件产品，请说明具体的产品名称及型号，并配置第三方产品满足容灾功能要求和原厂授权许可）


分布式存储软件要求：

	指标项
	技术要求

	基本要求
	支持多个独立的服务器本地存储组成一个可以共享的逻辑存储资源池。基于横向扩展架构，易于管理。元数据采用分布式保护机制（支持1、2、3副本策略），分布在不同节点，在节点意外掉电、断网、宕机情况下，系统数据不会丢失，不会影响业务系统正常运行。

	
	支持显示SSD物理磁盘磨损度寿命，运维用户可根据提示及时更换硬盘，避免导致系统故障，界面支持点亮/熄灭硬盘指示灯，便于运维人员对指定磁盘进行维护更换。（提供产品截图证明）

	
	支持自定义存储策略，包括存储精简配置、存储白名单、自定义条带大小和条带数等。存储策略的颗粒度可以具体到存储卷（LUN）、虚拟机磁盘等，支持单虚拟机可配置不同存储策略的虚拟磁盘。

	可用性
	支持设置虚拟磁盘策略，包括精确设置磁盘每秒的读写次数及读写速率，可自主选择磁盘格式，包括但不限于RAW\QCOW2等，可配置磁盘接口类型为IDE\SCSI\VIRTIO等，并可自主设置磁盘簇大小和二级缓存大小。

	
	支持裸LUN池化管理，无需登陆集中式SAN存储阵列或分布式存储界面即可划分存储空间，方便运维。

	存储策略
	支持数据本地化，本地节点上的虚拟机数据访问在本地节点，随着虚拟机的迁移（手动迁移、故障HA迁移等），数据也随VM自动迁移至其他节点。VM虚拟磁盘有一个完整的副本保存在本地节点，从而实现数据本地化访问提高虚拟机性能，所有数据I/O优先访问本地节点并降低虚拟机跨节点数据读写带来的网络负载。

	兼容性
	分布式存储软件支持部署在不同品牌的服务器主流的x86服务器，保证后期硬件招标和选型不受品牌限制；包括但不限于IBM、HP、DELL、Cisco、HDS、SuperMicro、富士通、Inspur、Sugon、Lenovo、Huawei等。

	
	支持Oracle、Oracle RAC、MS SQL、MySQL等数据库的运行，官方提供最佳实践指导文档。

	扩展性
	支持后续节点的扩展，对主机品牌、型号、计算资源配置无特殊要求，支持以单个节点为单位进行系统扩容。（提供兼容性列表）


网络虚拟化软件要求：

	指标项
	技术要求

	基本要求
	提供无授权限制的全局分布式SDN功能，以避免SDN控制节点故障，提供分布式SDN硬件加速能力，可提供更高转发性能，SDN支持VLAN/VXLAN模式。（提供截图证明）

	
	支持全局分布式SDN智能加速，卸载分布式SDN网络的数据平面到硬件网卡，通过对东西向Overlay网络流量和南北向流量卸载，大幅提高网络转发性能并节省主机资源。（提供产品界面功能以及开启智能加速前后的对比测试报告截图证明）

	
	若无硬件SDN交换机，需支持采用纯软件裸金属网络架构，支持主流网络设备厂商的硬件，构建网络虚拟化功能。能够在软件中重现整个网络连接环境，能够为L2–L4网络服务提供分布式逻辑体系结构，包含建立逻辑交换机、逻辑路由器、逻辑防火墙等虚拟网络环境功能，各逻辑交换机、路由器、防火墙功能需分散至各虚拟化平台软件所在的服务器上或特定网络设备上执行。（提供官网链接及截图证明材料）

	交换与路由功能
	支持分布式路由器功能，可关联业务子网进行路由通信，可配置分布式NAT网关和SNAT网络转换地址进行外部通信；支持分布式NAT网关功能，NAT地址可绑定虚拟机的虚拟网卡，外部流量通过该地址访问虚拟机。

	
	支持逻辑交换机（VxLAN）与实体环境的逻辑网络 (VLAN) 间的桥接功能 (L2 Bridging) 。（提供官网链接及截图证明材料）

	安全功能
	支持分布式防火墙功能，防火墙可应用于业务网络或分布式NAT网关，可根据源\目的IP和端口设置防火墙规则，支持TCP/UDP/ICMP或任意协议；支持配置安全组，根据虚拟机出\入口的协议和端口范围设置安全组之间或安全组到网段之间的访问规则。

	
	支持虚拟机和裸金属服务器统一管理，支持对裸金属服务器远程电源管理、挂载安装ISO镜像等操作，可将虚拟机镜像部署为裸金属服务器操作系统，可查看裸金属服务器电源状态、CPU、内存、硬盘等硬件信息，支持打开裸金属服务器控制台进行运维操作。

	
	同时支持网络sFlow和netFlow功能，配合第三方流量分析工具进行流量监控，支持组播转发、广播抑制、DHCP防护等功能，支持本地端口镜像、本地业务网络镜像、远程端口镜像等多种端口镜像模式。

	负载均衡功能
	平台内置负载均衡服务，服务池支持轮询、加权轮询、节点最少链接、最快响应、最少请求、源IP哈希负载等负载均衡算法，支持自定义ping\http\https\dns\ftp\ntp\sip\tcp\udp等健康检查方法，支持指定TCP\UDP等服务池协议。

	扩展性
	可以兼容第三方安全厂商的防病毒、防火墙；支持SDN网络图形化编排，编辑网络拓扑及拖拽网元即可完成网络拓扑的创建、变更、属性编辑，提供截图证明。（提供第三方安全厂商针对所投产品兼容性说明的官网链接和截图；如支持多家厂商，请提供所有能支持厂商的官网链接和截图）


超融合一体机硬件要求：
	产品
	项目
	招标要求
	推荐品牌

	超融合一体机硬件要求
	节点配置
	2路2U超融合认证节点，计算，存储，网络统一集成部署。
	浪潮、联想、华为、H3C

	
	CPU
	每节点配置≥2颗英特尔至强 金牌 5220R 2.2GHz_24C_35.75M_150W。
	

	
	内存
	每节点配置≥16根32GB RDIMM 2933MT/s(总计512G 内存)。
	

	
	系统盘
	每节点配置≥2块 ，每块容量≥240GB M.2 SSD硬盘作为系统盘(Raid1)。
	

	
	硬盘
	每节点配置≥8块，单盘容量≥1.92T SSD硬盘。
	

	
	RAID卡
	配置满足使用要求和兼容性要求的Raid卡。
	

	
	网卡
	每节点配置≥1块双口25G网卡（含25G光模块）
配置≥1块双口10G网卡（含10G光模块）
配置≥1块四口千兆网卡
配置满足安装需要的光纤线。
	

	
	电源
	每节点提供冗余高效率电源。配置故障诊断模块，可实现对关键部件的故障诊断。
	

	
	可管理和维护性
	提供1个独立管理端口，集成系统管理控制器；提供对服务器进行远程运维管理，提供且不限于服务器运行状态监控，远程查看以及日志信息采集等功能。 
	

	
	性能及可靠性
	国家3C认证；（需提供官方证明加盖原厂公章）
投标服务器型号SPEC jbb2015测试性能≥180000。（提供SPEC官网截图及连接原厂盖章证明）
	

	
	售后服务
	提供原厂商工程师上架安装调试；
提供3年硬件原厂7*24免费人工、部件服务；
投标时提供原厂商针对此项目的盖章授权原件及服务承诺书原件。
	


(5)万兆交换机
	基本要求
	交换容量≥4Tbps，包转发率≥2000Mpps

	
	支持≥48个10/25G SFP28，≥6个40/100G QSFP28（提供项目所需光模块）

	
	模块化电源 ≥ 2，支持1+1冗余，支持热插拔

	
	模块化风扇 ≥ 2，支持N+1冗余，支持热插拔

	
	内存≥ 16GB，支持SSD硬盘≥200GB

	功能基本要求
	支持LACP&链路聚合；支持端口隔离；支持MC-LAG技术；支持LLDP。

	
	支持静态路由，ECMP，BGP，SNMP V1,2,3， SSH/Telnet，ERSPAN，ZTP。


备注：本次采购的所有软件必须是同一厂家产品，以保证产品的兼容性、稳定性。本次采购的所有软件必须是原厂正版授权、非OEM软件授权、非联合开发产品,以保证软件产品质量可靠性、合法性。本次采购的所有软件产品需提供3年7x24小时原厂商软件升级服务、在线支持服务、400或800电话支持服务，并提供针对本次项目的原厂售后服务承诺函。本次项目需要原厂商提供项目的咨询、规划、实施、系统调优。本次项目需在合同签订后30日内，完成全部软硬件的安装、调试、调优。本次项目需要原厂商提供项目的咨询、规划、实施、系统调优。


第 26 页 共 26 页

