合肥百货大楼集团股份有限公司                                                                   招标文件

合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司
  

百大周谷堆大兴农产品国际物流园污水处理站运维服务
招　 标 　文　 件

编号：HBZ-22044-ZGD04 
文 件 目 录

第一章  《投标邀请》

第二章  《投标须知》

     第三章  《评标办法》
第四章  《技术要求》

第五章  《附件》（投标文件格式等）

第六章  《合同模板》

 
 
二〇二二年九月
第一章  投标邀请
    合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司现对百大周谷堆大兴农产品国际物流园污水处理站运维服务项目进行公开招标，诚邀具有相关资质的专业公司参与竞标。

一、招标简介

1.项目名称：百大周谷堆大兴农产品国际物流园污水处理站运维服务 
（项目编号：HBZ-22044-ZGD04 ）

2.项目范围：污水处理站运维服务。

3.项目概况：百大周谷堆大兴农产品国际物流园区肉禽交易中心东侧,1座设计处理能力为1000m³/d（安全系数：1200m³/d）的污水处理站（建于2019年8月，2019年9月投入运行，已运行3年，年处理污水约30万方）需进行运维服务，进水水质主要指标：CODcr（化学需氧量）≤1000；NH3-N（氨氮）≤90；TP（总磷）≤15.0；pH：6~9，且进水水质随季节变化前述主要指标可能会上下波动，设计处理工艺：预处理+水解酸化+自循环反应器+混凝沉淀+滤布滤池，出水水质满足DB34/2710-2016新建污水处理厂Ⅰ 即《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》标准，并定期对出水水质进行检测（每周出具一次报告），保证出水水质前述主要考核指标达标，按照环保部门规定处置污泥，定期对污水处理站设施、设备进行保养维护，对设施、设备配件及时进行维护更换。按照污水处理站设计处理能力、调蓄需求和日需求处理量进行污水处理，保证污水处理站截流井非雨期不溢流。详见第四章《服务要求》。

4.项目概算：146.64万元。报价不得高于项目概算，否则视为无效报价。

  5.运维期限：2年。

    二、标书领取日期及方法

1.领取日期：2022年9月7日—2022年9月14日12：00

2.领取方法：登录网站www.hfbh.com.cn下载标书（下载标书的投标单位按要求参加资格审查）。

    三、资格预审时间

2022年9月14日12:00之前（逾期不予受理）之前将本招标文件第二章第一条“投标人要求”中的相关材料电子版发送至邮箱457086780@qq.com 接受资格预审，审查合格的投标人以转账方式缴纳投标保证金，资质预审不合格或未参加资格预审的投标人，招标人有权利不接受其投标。资格预审仅作为报名依据，投标人资质是否符合招标文件要求以评标复审为准。
    四、投标保证金 
2022年9月 14日17:00前（以实际到账时间为准）通过转账的方式缴纳投标保证金壹万元整（￥10000.00），如中标，该保证金待中标人缴纳履约保证金后退还；如未中标，招标结束后退还。
     名  称：合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司  

  开户行：徽商银行合肥庐阳支行
     账  号：1021401021000280076 （转帐时请备注“××项目投标保证金”）
 下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：
（1）在开标之日后投标人擅自撤回投标的；

（2）中标人不按规定与招标人签订合同的；

（3）中标人不按规定提交履约保证金的；

（4）投标文件中提供虚假文件骗取中标的。

   五、现场踏勘
招标人不统一组织投标人对项目进行现场踏勘。如果投标人认为有必要，应对项目现场及其周围环境进行踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料和信息。投标人承担考察现场的自身费用。对投标人递交的投标文件，视为投标人已对现场进行了充分考察，并充分考虑了项目实施中的各种现场因素。经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场所引起的一切责任和风险。

   六、开标时间：2022年 9 月15 日14：30（如有调整，另行通知）

开标地点：合肥市黄山路596号A楼合肥百大集团12楼1209室

七、踏勘地点：合肥市瑶海区大兴镇百大周谷堆大兴农产品国际物流园
   八、联 系 人：（项目情况、踏勘咨询）颛孙  工0551－62970026 
    （报名资质审查）邱  工0551－65771070
第二章  投标须知

一、投标人要求

1.具有独立法人和一般纳税人资格的专业公司；

2.具有环保工程专业承包三级及以上资质；

3.本项目拟派项目经理须具备注册环保工程师资格证书，并提供近一年内任意六个月的社保证明（社保证明缴费单位为投标人本单位）；

4.须提供2019年1月1日至今一项单体规模不少于1000m³/d的污水处理运维项目业绩（须提供业绩证明材料）。 

5.投标人须符合下列情形之一（以开标当日现场在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良行为记录。）

5.1开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。 

5.2最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。 

5.3最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。 

5.4最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。
6.投标人不得存在以下不良信用记录情形之一（以开标当日现场在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良信用记录。）：
6.1投标人被人民法院列入失信被执行人的。

6.2投标人被列入政府采购严重违法失信名单的。

6.3投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。

6.4投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

7.本项目不接受联合体投标。

注：报名时须提供以上1-4项资料扫描件，投标时须全部做入《投标文件》；

二、说明及注意事项
1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所
提供的全部资料真实有效。

2.投标文件的书面内容不得涂抹或改写。

3.投标资格证明文件均需加盖投标单位公章等。

4.请投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款等文件，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。

5.资格预审通过而不参加投标的投标人，请在开标前3日以书面形式告知招标人，否则没收投标保证金。

6.招标人将按本招标文件时间安排表确定的时间、地点开标，投标人的法定代表人（或代理人）应准时出席，否则将视为弃权处理。

    三、投标文件由以下部分构成

    1.投标承诺书、开标一览表、分项报价表、投标事项承诺等；
    2.投标人资质证明文件、法人和授权代表人身份证复印件；
    3.投标人同类项目合同及投标人其它说明文件等；
    四、投标报价说明

    1.除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；投标报价、服务费结算一律使用人民币；
    2.投标人自行勘察项目现场，费用由投标人自理。不论投标结果如何，投标人自行承担本项目投标文件编制与递交所涉及的一切费用。
3.投标报价为总服务期限报价，包括但不限于标书要求运维服务范围内的人工费（工资、福利、意外保险、节假日加班费）、办公管理费、水质检测费（含二次复检费）、流量计校验费、污泥外运处置费、污水处理药剂费、所有污水处理设施设备保养、维修、更换（如：污水处理罐体保养、风机保养、钢制管道（DN50—DN200）等）；滤池滤布、曝气盘、斜管维护维修更换；以及水泵、配套阀、PVC管道及配套阀门（DN25.DN32）等辅材维修安装的一切费用、项目运维安全生产管理费用以及税费（6%增值税专用发票）等，即完成该项目运维工作所涉及的全部费用。投标报价不得高于本项目概算，否则视为废标。
    4.投标人须充分考虑地理位置、道路运输、药剂的添加和补充、设施设备的维护和更换及任何其他足以影响报价的情况，另由于受运维服务场地限制，投标人如需要另外寻找场地解决办公、材料及设备堆放，由此所产生的费用应包含在投标报价范围内，招标人不再承担该费用。任何因忽视或误解运维服务要求所导致的费用增加由投标人自行承担。
    5.请投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。
    6.投标人在交付保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同或在履行合同时出现违约行为，招标人有权不予退还投标保证金，并将投标人记入百大集团及招标人招投标黑名单；资审通过放弃投标的请在开标前3日内以书面形式告知招标人，否则该投标保证金不予退还。
    五、投标文件的密封、标记和递交

1.投标文件应密封，并在封面注明招标编号、投标项目等，同时在密封处加盖骑缝章；

2.投标文件要求：须胶装，正、副本各一份。

    六、开标：招标管理委员会按投标邀请中拟定的时间和地点开标，届时请与投标书一致的被授权代表本人到开标现场参与开标（被授权代表须出示身份证原件）。被授权代表逾期未到达开标现场，且未提前书面说明将视为弃权，投标保证金不予退还。（根据疫情防控要求或调整为寄送标书远程开标，以招标方邮件通知为准。）
    3.开标时，查验投标文件的密封状况，确认无误后拆封唱标。

    七、评标和定标

1.评标原则：遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有投标人，以招标文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标等意见，均不得向投标人及与评标无关的人员透露；

2.本次招标活动将采用有效最低价方法评审（详见评标办法）。

    3.招标人不承诺报价最低的投标人能够中标，也不对中标或不中标原因作出解释；

4.招标人不向落标的投标人退还投标文件。
5.废标

有下列情况之一的投标文件为废标：

⑴未按本须知投标要求进行报价的；

⑵未加盖投标人公章的；

⑶投标文件无法定代表人或委托代理人签字、盖章的；

⑷投标报价超过项目控制价的；

⑸严重违反招标纪律的；

⑹投标文件字迹潦草、模糊致使无法辨认的；

⑺投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个不同报价，且未书面声明以哪个报价为准的；

⑻投标文件存在缺项、漏项的；

⑼评委委员会评议认为构成废标的其他情况；

⑽其他未实质性响应招标文件要求的。
招标人依据公开、公平、公正原则进行评定标，投标人若认为本次招标过程中存在有违“三公”原则的，可向监标人书面投诉（只接受书面投诉）联系地址：安徽省合肥市黄山路596号A楼1509室 百大集团纪委案管审理室。
     八、履约保证金
中标单位需在接到招标人通知5日内前往合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司财务部缴纳履约保证金，履约保证金为合同价款的5%，否则取消中标资格,且投标保证金概不退还。履约担保期限至项目验收合格且无违约问题后，按照合同约定无息退还。
    九、投标文件的澄清

    1.为了有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

   2.重要的澄清应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。
第三章  评标办法
 一、总则

（一）为了做好本项目的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护招标人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

（二）本次项目评标采用有效最低价法作为对投标人标书的比较方法。

（三）评标委员会依据招标文件中的标准、办法对投标文件进行评标。

二、评标标准及说明

评标委员会分别对投标人的投标文件进行资格审查、符合性审查和详细评审，资格审查与符合性审查不通过的不再进入下一环节“详细评审”。

三、评标程序
（一）评委会首先对所有投标人投标文件初审，投标文件初审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评委会提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人投标文件的初审结论分为通过和未通过。

（二）评委独立评审后，评委会对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。符合初审指标通过标准的，为有效投标。评委会按下表内容进行投标文件初审。

（一）投标文件初审表（资格审查和符合性审查）
	1、资格审查指标

	序号
	审查内容
	要求提供的证明材料

	1
	具有独立法人及一般纳税人资格 
	提供营业执照及一般纳税人证明复印件加盖单位公章

	2
	具有环保工程专业承包三级及以上资质
	提供资质证书复印件加盖单位公章

	3
	项目经理须具备注册环保工程师资格证书
	提供近一年内，任意六个月的社保证明（社保证明缴费单位为投标人本单位）、身份证和相关证书扫描件加盖公章。

	4
	须提供2019年1月1日至今一项单体规模不少于1000m³/d的污水处理运维项目业绩
	提供合同复印件加盖单位公章

	5
	本项目不接受联合体投标
	

	6
	不良行为记录查询
	以评标期间以在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准

	7
	不良信用记录查询
	以评标期间在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准

	2、符合性审查指标

	序号
	指标描述
	指标要求

	1
	投标授权书
	符合招标文件要求

	2
	投标人名称
	与营业执照一致

	3
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位章

	4
	投标文件格式
	符合招标文件的要求

	5
	维保期限
	符合招标文件的相关规定

	6
	投标保证金
	符合招标文件的相关规定

	7
	报价唯一
	只能有一个有效总报价

	8
	实质性要求响应情况
	符合招标文件要求

	9
	其他
	招标公告或招标文件列明的其他要求。

	初审指标通过标准：投标人必须通过上述全部指标。

	请投标人将所有证明材料的相关复印件装订在投标文件中并加盖单位公章，评标时均以复印件为准进行评审。（原件备查）


四、投标文件的详细评审
（一）评标委员会依据招标文件中的标准、办法对投标文件进行评标。

（二）本次项目评标采用有效最低价法：以价格为主要因素确定中标单位，即在全部满足招标文件实质性要求（包含本项目范围内所有专业的运维费用，以及招标过程中对以上内容的补充和修改等）前提下，根据各家报价由低到高排列，价格最低且通过评审的，评委会推荐为预中标人。

三、评标规则及其他

1.评标委员会完成评标后，阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见，并按照价格高低排列顺序，确定价格最低的为第一预中标侯选人，次低的为第二预中标侯选人。如预中标人放弃中标或不能履行合同，招标人可以确定第二预中标侯选人为中标人。

2.凡提供虚假材料骗取中标的，取消其本次投标资格，记入不良行为档案。 
    3.投标报价保留2位小数，得分计算保留2位小数，第三位四舍五入。 
    4.其他没有明确法规依据，本办法又未作规定的问题，由评标委员会会同有关部门根据实际情况研究处理。 

第4章  服务要求

1.污水站处理规模：1000m3/d，安全系数120%（1200m3/d）。

2.投入运行时间::建成后投入运营为2019年9月（已运行3年）。
3.主要工艺：预处理+水解酸化+自循环反应器+混凝沉淀+滤布滤池。

4.主要处理指标：

DB34/2710-2016新建污水处理厂I 即《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》标准（主要监测的指标为氨氮、CODcr、总磷、pH值），主要考核指标需达到下表标准。
进出水水质主要考核指标（单位：mg/L）
	指标
	CODcr
	NH3-N
	TP
	pH值

	进水数值
	≤1000
	≤90
	≤15.0
	6~9

	出水数值
	≤40
	≤2.0（3.0）
	≤0.3
	6~9

	小仓房纳管标准
	≤380
	≤30
	≤4.0
	6~9


备注：（1）表格中括号内数值为温度小于12℃时要求指标；
（2）若进水水质：CODcr大于1000mg/L或上述表格中其他指标超标时，污水处理系统可通过回水调节，满足出水指标排放要求；若超出系统负荷部分，可满足小仓房纳管标准，排入市政污水处理管网。

5.主要处理药剂：包含但不限于PAC(聚合氯化铝)、PAM(聚丙烯酰胺)、碳酸钠、葡萄糖等。投标人负责对污水处理药剂进行添加并对药剂进行补充。

6.人员配备：需提供全天候24小时即时响应服务，安排项目经理1名，并指派2名技术人员常驻处理站以保证处理站的连续正常运行。运行故障经招标人通知后，投标人未能在24小时内响应，招标人有权委派第三方进行处理，所产生的一切费用由投标人承担。项目经理须具备注册环保工程师资格证书，并提供近一年内任意六个月的社保证明（社保证明缴费单位为投标人本单位）、身份证和相关证书扫描件。驻场技术人员须提供近一年内任意六个月的社保证明（社保证明缴费单位为投标人本单位），若为劳务派遣人员，则须提供投标人与劳务派遣公司签订的劳务派遣合同，合同有效期限不得少于运维期限，且人员年龄为18周岁至50周岁之间，身体健康，工作认真负责并定期接受运维专业培训。 严禁以兼职、代班形式，故意减少运维人数，保证作业队伍的稳定，确保运维质量，人员花名册上报招标人留存备案。若招标人发现投标人驻场人员不足或不合格，则投标人需向招标人支付违约金500元/人/次。
7.定期对水质进行检测，检测频率每周不少于一次并出具检测报告（报告交于招标人一份，现场留存一份备查），并保证出水水质达到DB34/2710-2016新建污水处理厂I 即《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》标准要求。招标人可随时对出水水质进行检测，如未达到合同标准按合同约定扣除服务费。
8.定期对出水流量仪进行检验，校验频率每年不少于一次并出具检验报告（报告交于招标人一份，现场留存一份备查），招标人现场见证。流量仪的校验、维修和更换应由招、投标人双方共同确认。流量仪必须双锁管理，招、投标人双方各管一把锁。
9.负责制定突发事件应急预案和处置方案，包括但不限于焊割作业、设备吊装、高处作业、有限空间作业预案、设备突发故障应急处置方案等。

10.负责做好设施设备的巡查、养护、损坏配件的更换、安全管理等工作，设施设备包含但不限于污水处理罐体保养、风机保养、钢制管道（DN50—DN200）保养；滤池滤布、曝气盘、斜管维护维修更换；以及水泵、配套阀、PVC管道及配套阀门（DN25.DN32）等辅材维修安装的一切费用，对发现的问题及时处理，确保设施设备的正常运行，规范做好日常运维管理记录存档备查。

11.负责按照设计处理能力，调蓄需求和日需求处理量进行污水处理，保证污水处理站截流井不溢流。

12.负责将污水处理设施产生的污泥进行外运处置，外运处置费用及污泥堆放场地投标人自行解决。污泥外运及处置必须执行政府部门相关规定及相关环保要求，否则，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

第五章  附  件

一、投标文件格式

格式1  投标承诺书
致合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司：

    根据贵司编号: HBZ-22044-ZGD04 号招标文件要求，我司签字代表                     （姓名、职务）已被正式授权代表投标人                               （投标人名称）提交下述文件：

⑴开标一览表

⑵分项报价表

⑶投标事项承诺

⑷投标资格证明文件……
    同时，签字代表宣布承诺如下：

⑴投标人已详细阅读全部招标文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任。

⑵投标人严格按照招标文件的规定报价，如被确定为中标人后，将全面履行合同。

⑶投标人在交付投标保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同等违规行为，招标人有权没收该保证金。

⑷投标人近三年来没有骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。
⑸投标人完全理解招标人不以最低报价作为确定中标人唯一标准的评定标方式。
⑹投标人同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

特此承诺

                                        投标人（公章）：

                                        企业法人（签字）：

                                        授权代表（签字）：

                                        二〇二二年   月   日

格式2  开标一览表

	项目名称
	百大周谷堆大兴农产品国际物流园污水处理站运维服务

	招标编号
	HBZ-22044-ZGD04

	投标人全称
	

	一、技术承诺

	1
	服务内容
	是否响应招标文件

	2
	服务期限
	是否响应招标文件

	3
	付款方式
	是否响应招标文件

	
	备注
	

	二、商务报价

	1
	年度单价

（含6%增值税）
	小写：                                元；

大写：人民币                            元；

	2
	总报价

（含6%增值税）
	小写：年度单价×2年=                元；

大写：人民币                            元；

	3
	备 注
	1.分项报价明细竞价人自行附表；
2.报价包括但不限于标书要求运维服务范围内的人工费（工资、福利、意外保险、节假日加班费）、办公管理费、水质检测费（含二次复检费）、流量计校验费、污泥外运处置费、污水处理药剂费、所有污水处理设施设备保养、维修、更换（如：污水处理罐体保养、风机保养、钢制管道（DN50—DN200）等）；滤池滤布、曝气盘、斜管维护维修更换；以及水泵、配套阀、PVC管道及配套阀门（DN25.DN32）等辅材维修安装的一切费用、项目运维安全生产管理费用以及税费（6%增值税专用发票）等，即完成该项目运维工作所涉及的全部费用。投标报价不得高于本项目概算，否则视为废标。

3.任何因忽视或误解实际情况而导致的费用增加由竞价人自行承担。


投标人（签章）：                                授权代表（签字）
联系方式：                                      二〇二二年   月   日

注：招标人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠须直接计算并体现在投标报价中；
格式3  投标承诺事项
内容包括如下：

1.运维管理方案；

2.设备设施维护、保养方案；

3.污泥处置方案；

4.应急预案；

5.服务承诺；

6.投标人的其他承诺；

二、投标文件相关资料
投标人除提供“投标人要求”中所列文件外，应相应提供以下资料：

	1.投标人简介（包含业务范围、组织结构人员组成等）及通讯方式
	6.与标的物有关的情况

	3.税务登记证（复印件、加盖公章）
	7.投标人认为需要说明的其它情况

	4.公司生产、服务设备及营业场所；以及计划服务中标项目团队和资源配置。
	8.开户银行名称、地址

	5.运维服务案例（图片文字资料）
	


三、投标保证金退还申请书
合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司：

我公司于2022年  月  日参加项目招投标，交纳保证金

元。如我公司未中标，请将该项目投标保证金退至以下帐号；如我公司中标，投标保证金退还事宜按投标邀请约定执行。

请予办理。

户    名：

开户银行：

帐    号：

联系电话：

	此处提供转账单复印件


注：投标人需在开标前将申请书交给招标人，申请书不用密封在标书内。

 投标人：

2022年   月    日 

第6章 合同模板

合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司

百大周谷堆大兴农产品国际物流园污水处理站运维服务合同
甲方：合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司      
乙方：                                               

根据“百大周谷堆大兴农产品国际物流园污水处理站运维服务项目”（项目编号：HBZ-22044-ZGD04 ）招标项目结果，并依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规的规定，甲方（招标人）和乙方（中标人）遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就相关合同事宜协商一致，订立本合同。
第一条 合同标的乙方根据甲方需求提供下列服务：百大周谷堆大兴农产品国际物流园污水处理站运维服务项目（详见附件1 运维服务需求），以下简称“项目”

1.项目处理规模：1000m³/d，安全系数120％(1200m³/d)，
主要工艺：【预处理+水解酸化+自循环反应器+混凝沉淀+滤布滤池】

2.项目地点：安徽省合肥市瑶海区大兴镇月亮湾路肉食交易中心东侧

3.项目期限：两年，自     年    月    日起至     年      月 　日止。
4.经乙方对甲方污水进行水质净化处理后，出水达到，DB34/2710-2016新建污水处理厂I 即《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》标准要求，主要考核指标需达到下表标准。
进出水水质标准（单位：mg/L）
	指标
	CODcr
	NH3-N
	TP
	pH

	进水水质
	≤1000
	≤90
	≤15.0
	6~9

	出水数值
	≤40
	≤2.0（3.0）
	≤0.3
	6~9

	小仓房纳管标准
	≤380
	≤30
	≤4.0
	6~9


备注：
（1）表格中括号内数值为温度小于12℃时要求指标；
（2）若进水水质：CODcr大于1000mg/L或上述表格中其他指标超标时，污水处理

系统可通过回水调节，满足出水指标排放要求；若超出系统符合部分，可满足小仓房纳管标准，排入市政污水处理管网。

第二条 合同价款
两年运维服务费为         万元（大写：             )；

本合同项下所有款项均以人民币支付

1.乙方运维期间，应合理使用污水处理站内设备、设施，如因乙方操作不当及保养不到位等原因造成设备、设施损坏，应赔偿因此给甲方造成的全部损失。
2.运维服务费包括但不限于标书要求的运维服务范围内的人工费（工资、福利、意外保险、节假日加班费）、办公管理费、水质检测费（含二次复检费）、流量计校验费、污泥外运处置费、污水处理药剂费、所有污水处理设施设备保养、维修、更换（如：污水处理罐体保养、风机保养、钢制管道（DN50—DN200）等）；滤池滤布、曝气盘、斜管维护维修更换；以及水泵、配套阀、PVC管道及配套阀门（DN25.DN32）等辅材维修安装的一切费用、项目运维安全生产管理费用以及税费（6%增值税专用发票）等，即完成本合同项目运维工作所涉及的全部费用及风险。
第三条 甲方责任
1.负责提供运维使用的水电，乙方不承担污水处理设备运行产生的水电费（乙方办公水电费由乙方自理，水电表由乙方安装在甲方指定位置，安装费用由乙方自行解决。）。

2.负责提供运维服务条件及相关协调。
第四条 乙方责任
1.按期完成运维工作，除发生不可抗力外，在进水水质不超过本合同约定数值且水量不超过处理规模上限(1200m3/d)的情况下，乙方保证处理后的水质达到合同要求，定期检测出水水质报送甲方（每周一次)。

2.每月前五个工作日内，乙方应汇总上个月的报表上报甲方。报表内容包含但不仅限于以下数据：(1)上月流量仪起止读数；(2)每日处理水量、月累计处理水量；（3）汇总整理当月出水水质检测报告。

3.将本项目污水处理设施产生的污泥外运处置费用及污泥堆放场地由乙方自行解决。污泥外运及处置必须执行政府部门相关规定及相关环保要求，否则，由此造成的一切后果由乙方自行承担。
4.乙方应无条件服从国家、省、市、区、镇各级卫生防疫部门及甲方关于疫情防控措施的执行和落实（包含但不限于对乙方安装人员所采取的门岗登记、核酸检测证明、疫苗接种证明的等排查工作）。

5.乙方需提供全天候24小时即时响应服务，安排项目经理1名，并指派2名技术人员常驻处理站以保证处理站的连续正常运行。若甲方发现乙方派驻现场人员不足或不合格，则乙方承担违约责任，每发现一次人数不足或驻场人员不合格，则乙方需向甲方支付违约金500元/人/次。

6.乙方需提供全天候24小时即时响应服务，若现场存在问题且经甲方通知后，乙方未能在24小时内响应，甲方有权委派第三方进行处理，所产生的一切费用由乙方承担。

第五条  质量保证

1.乙方所提供的运维服务技术规格应按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方提供的运维服务，应保证出水水质达到合同要求的标准。达不到该标准的，由甲乙双方本合同第六条考核办法处理。

第六条 考核办法

1.为更好的对项目运行实施监督，乙方应定期检测出水水质报告报送甲方（每周一次)，甲方随时可对出水水质进行抽检，正常情况不低于每月一次（抽检取瞬时样。抽检过程中留备用样品封存，封存设备由乙方提供，甲乙双方共同持锁管理)。如由于乙方原因发生一次一项甲方检测出水水质未达到协议标准，每次扣减当月服务费5000元，如有两项及以上指标未达协议标准的，每次扣减当月服务费10000元，当月发生两次及以上甲方检测出水水质未达到协议标准，扣减当月全部运维服务费，甲方有权解除合同，乙方应赔偿由此对甲方造成的一切损失。

2.乙方应审慎运行，做好设备巡查、养护、安全管理等工作，确保设施设备正常运行，并做好相应台账记录备查。甲方有权对现场运行开展不定期检查，乙方应配合检查并对检查提出的问题积极整改。项目运营过程中因乙方原因发生甲、乙双方及第三方人身伤害和财产损失的安全生产事故、致人损害、或项目主体工艺段停运的，均由乙方负责处理并承担全部责任，赔偿因此给甲方造成的全部损失。

3.乙方应制定突发事件应急预案和处置方案，包括但不限于焊割作业、设备吊装、高处作业、有限空间作业预案、设备突发故障应急处置方法等。由于乙方原因造成严重负面影响（政府行政处罚、被新闻媒体曝光、网络热炒等)的，一次扣减负面事件发生当月全部运维服务费，乙方并承担由此产生的一切经济损失及法律责任。

4.为准确掌握出水水量，应对出水流量仪进行定期校验，校验频率每年不少于一次，甲方现场见证。校验完成后，由乙方支付校验单位相关费用。流量仪的校验、维修和更换应由甲、乙双方共同确认。流量仪必须双锁管理，甲、乙双方各管一把锁。
第七条 履约保证金

1.乙方应于甲方发出中标通知书5个日历日内向甲方指定账户（开户银行：徽商银行合肥庐阳支行；账号：1021401021000280076）缴纳合同履约保证金           ，合同期满且乙方无违约后无息退还乙方。  

2.如乙方未能履行合同规定的义务（如未及时向甲方支付违约金等），甲方有权从履约保证金中取得补偿。乙方应在接到甲方扣除履约保证金通知后七个工作日内将履约保证金补足，若不及时补充甲方将有权从运维服务费上扣除不足部分。

第八条 合同款支付
1.运维服务费：

运维服务费按月支付，运维期两年。

本合同项下运维服务费结算公式为本月度运维服务费=（两年运维总价÷24）-考核扣款，按月支付，甲方于每月10日前向乙方支付上月运维费，甲方每次付款前，乙方需提供税率为6%的增值税专用发票。

第九条 违约责任

1.乙方无正当理由，违反本合同第四条及第五条的有关规定，未能达到规定管理目标及质量保证的，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改，造成甲方经济损失的，由乙方承担。

2.乙方由于自身原因导致履约不符合约定的质量标准，乙方必须重新提供符合质量标准的服务，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。在甲方允许的合理期限内，乙方如仍不能提供符合标准的设施和服务，甲方有权终止合同，乙方应退还甲方全部已付费用并赔偿甲方损失。

3.乙方将合同转包、擅自变更、中止或者终止合同的，甲方有权终止合同，乙方应退还甲方全部已付费用并赔偿甲方损失。

4.因服务不达标、质量、管理等乙方原因导致出水水质超标，因此导致甲方遭受行政处罚、赔偿、补偿、声誉受损等损失的，乙方应予赔偿甲方全部经济损失并承担违约责任。
第十条 其他约定

1.本合同依据“百大周谷堆大兴农产品国际物流园污水处理站运维服务”（项目编号：HBZ-22044-ZGD04 ）招标项目而定，所涉该项目的招标文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包含但不限于：①招标文件、②乙方投标文件、③甲乙双方商定的其他文件。

2.因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定，质量检测机构由双方商定选择，鉴定费由乙方承担。

3.运维服务期结束，乙方向甲方移交的污水处理站设施设备须确保完好无损能正常使用，如出现设施设备损坏现象，乙方必须进行修复。若无法修复，乙方负责进行更换，相关修复及更换费用由乙方承担。并在一个月内协助甲方作好交接善后工作，移交相关档案资料等。

4.因甲方经营业务调整，导致污水处理站终止运营，本合同自行解除，甲、乙双方不承担违约责任。

5.由于不可预见、不可避免、不可克服因素造成的双方都无法全部或部分履行本合同，或无法按双方约定的条件履行合同时，双方可依法全部或部分免除责任，但遇有不可抗力的一方应在不可抗力发生后及时将有关情况书面通知对方并提供证明文件。双方可按照不可抗力对合同影响的程度，协商解决办法或延期履行合同，直至解除合同。
6.本合同履行中如发生争议，双方友好协商解决；协商解决不成，可向甲方所在地人民法院起诉。
7.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后10天内付清，否则按逾期付款处理。

8.双方当事人之间的一切联络往来应以书面形式进行。

9.本合同一式 陆 份，甲方执 叁 份，乙方执 叁 份，均具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起后生效。

甲方（签章）：                             乙方（签章）：
法人代表或授权代理人：                     法人代表或授权代理人：
地址：                                     地址：
联系方式：                                 联系方式：
签订日期：                                 签订日期：
附件1：

运维服务要求
1.污水站处理规模：1000m3/d，安全系数120%（1200m3/d）。

2.运维服务时间:

3.主要工艺：预处理+水解酸化+自循环反应器+混凝沉淀+滤布滤池。

4.主要处理指标：

污水站出水达到《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》类V标准要求（监测的指标为氨氮、CODcr、总磷、pH值），基本指标需达到下表标准。
进出水水质指标（单位：mg/L）
	指标
	CODcr
	NH3-N
	TP
	pH值

	进水数值
	≤1000
	≤90
	≤15.0
	6~9

	出水数值
	≤40
	≤2.0（3.0）
	≤0.3
	6~9

	小仓房纳管标准
	≤380
	≤30
	≤4.0
	6~9


备注：（1）表格中括号内数值为温度小于12℃时要求指标；
（2）若进水水质：CODcr大于1000mg/L或上述表格中其他指标超标时，污水处理系统可通过回水调节，满足出水指标排放要求；若超出系统负荷部分，可满足小仓房纳管标准，排入市政污水处理管网。

5.主要处理药剂：包含但不限于PAC(聚合氯化铝)、PAM(聚丙烯酰胺)、碳酸钠、葡萄糖等。

乙方负责对污水处理药剂进行添加并对药剂进行补充。

6.乙方人员配备：需提供全天候24小时即时响应服务，安排项目经理1名，并指派2名技术人员常驻处理站以保证处理站的连续正常运行。运行故障经甲方通知后，乙方未能在24小时内响应，招标人有权委派第三方进行处理，所产生的一切费用由乙方承担。项目经理须具备注册环保工程师资格证书，并提供近一年内任意六个月的社保证明（社保证明缴费单位为乙方本单位）、身份证和相关证书扫描件。驻场技术人员须提供近一年内任意六个月的社保证明（社保证明缴费单位为乙方本单位），若为劳务派遣人员，则须提供乙方与劳务派遣公司签订的劳务派遣合同，合同有效期限不得少于运维期限，且人员年龄为18周岁至50周岁之间，身体健康，工作认真负责并定期接受运维专业培训。 严禁以兼职、代班形式，故意减少运维人数，保证作业队伍的稳定，确保运维质量，人员花名册上报甲方留存备案。若甲方发现乙方驻场人员不足或不合格，则乙方需向甲方支付违约金500元/人/次。
6. 乙方需定期对水质进行检测，检测频率每周不少于一次并出具检测报告（报告交于甲方一份，现场留存一份备查），并保证出水水质达到DB34/2710-2016新建污水处理厂I 即《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》标准要求。招标人可随时对出水水质进行检测，如未达到合同标准按合同约定扣除服务费。

7. 乙方需定期对出水流量仪进行检验，校验频率每年不少于一次并出具检验报告（报告交于甲方一份，现场留存一份备查），甲方现场见证。流量仪的校验、维修和更换应由甲、乙双方共同确认。流量仪必须双锁管理，甲、乙双方各管一把锁。

9.乙方负责制定突发事件应急预案和处置方案，包括但不限于焊割作业、设备吊装、高处作业、有限空间作业预案、设备突发故障应急处置方案等。

10.乙方负责做好设施设备的巡查、养护、损坏配件的更换、安全管理等工作，设施设备包含但不限于污水处理罐体保养、风机保养、钢制管道（DN50—DN200）保养；滤池滤布、曝气盘、斜管维护维修更换；以及水泵、配套阀、PVC管道及配套阀门（DN25.DN32）等辅材维修安装的一切费用，对发现的问题及时处理，确保设施设备的正常运行，规范做好日常运维管理记录存档备查。

11.乙方负责按照设计处理能力，调蓄需求和日需求处理量进行污水处理，保证污水处理站截流井不溢流。

12.乙方负责将污水处理设施产生的污泥进行外运处置，外运处置费用及污泥堆放场地由乙方自行解决。污泥外运及处置必须执行政府部门相关规定及相关环保要求，否则，由此造成的一切后果由乙方自行承担。

第 3 页 共 22 页

